| Firma: |  | Betriebsanweisung gemäß §§ 4, 9, 12 ArbSchG, § 9 BetrSichV, § 3 VSG 1.1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Arbeitspodeste/Laufstege |  |  |  |  |
|  |  | Besteigen von Arbeitspodesten und Laufstegen |  |  |  |  |
| Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |  |  |
| - Absturzgefahr - Gefahr durch herabfallende Gegenstände - Gefahr des Wegrollens und des Umsturzes bei mobilen Arbeitspodesten |  |  |  |  |  |  |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |  |
| - Sicherheitsschuhe tragen. - Vor jeder Inbetriebnahme Funktion und Vollständigkeit der Sicherheits- und Schutzeinrichtungen kontrollieren. - Schutzgeländer, bestehend aus Brustwehr (mind. 1 – 1,3 m hoch), Knie- und Fußleiste, verwenden. - Fest eingebaute Laufstege müssen geerdet sein. - Keine zusätzlichen Aufstiege oder Leitern auf den Laufsteg bzw. das Arbeitspodest stellen. - Nur schwindelfreie Personen mit Arbeiten auf Podesten und Laufstegen beauftragen. - Klappbare Geländer nach dem Öffnen sofort wieder in Schutzstellung bringen und verriegeln. - Keine Gegenstände auf Laufstegen lagern. - Arbeitspodeste frei und sauber halten (Minderung der Sturzgefahr und Rutschhemmung). - Geländer von Laufstegen bzw. Arbeitspodesten nicht besteigen. - Die Maximallast von Arbeitspodesten bzw. Laufstegen nicht überschreiten. - Mobile Arbeitspodeste gegen Wegrollen, Umsturz und unbefugte Benutzung sichern. |  |  |  |  |  |  |
| Verhalten bei Störungen |  |  |  |  |  |  |
| - Beschädigte oder defekte Arbeitspodeste bzw. Laufstege sofort verlassen und gegen weitere Verwendung sperren. - Vorgesetzte informieren. - Entstörungsarbeiten dürfen nur von fachkundigen Personen durchgeführt werden. |  |  |  |  |  |  |
| Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe |  |  |  |  | Notruf 112 |  |
| Standort Telefon: | Ersthelfer: |  |  | Standort Verbandkasten: |  |  |
| - Ruhe bewahren, Unfallstelle sichern, eigene Sicherheit beachten! - Notruf veranlassen (112)! - Maschine abschalten und Verletzten ggf. aus dem Gefahrenbereich retten! - Erste Hilfe leisten! - Vitalfunktionen prüfen und lebensrettende Maßnahmen (Seitenlage, Wiederbelebung usw.) einleiten. - Bei bedrohlichen Blutungen: Verletztes Körperteil wenn möglich hochhalten und Blutung stillen (Tuch auf die Wundstelle drücken, ggf. Druckverband anlegen). - Entstehungsbrände mit geeignetem Löschmittel bekämpfen – Notruf 112! |  |  |  |  |  |  |
| Instandhaltung |  |  |  |  |  |  |
| - Reparaturen, Wartungsarbeiten und Demontagen dürfen nur von hiermit beauftragten Personen durchgeführt werden. |  |  |  |  |  |  |
| Ort: Datum: |  |  | Unterschrift Verantwortlicher: |  |  |  |
| Es wird bestätigt, dass die Inhalte dieser Betriebsanweisung mit den betrieblichen Verhältnissen und Erkenntnissen der Gefährdungsbeurteilung übereinstimmen. |  |  |  |  |  |  |