| Firma: |  | Betriebsanweisung gemäß §§ 4, 9, 12 ArbSchG, § 9 BetrSichV, § 3 VSG 1.1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Weintraubenannahmewanne |  |  |  |  |
|  |  | Annahme von geernteten Trauben |  |  |  |  |
| Gefahren für den Menschen |  |  |  |  |  |  |
| - Quetsch- und Einzugsgefahren - Gefahr durch Fahrzeugverkehr - Gefahren durch Erfasst werden - Absturzgefahr bei erhöht liegenden Arbeitsplätzen - Gefahr durch elektrischen Stromschlag |  |  |  |  |  |  |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |  |
| Fußschutz: Sicherheitsschuhe tragen. - Vor Inbetriebnahme die Betriebsanleitung des Herstellers lesen und beachten! - Bei erhöht liegenden Arbeitsplätzen (> 1m über dem Boden): vorhandene Absturzsicherungen und sicheren Zugang verwenden! - Anlieferfahrzeuge gegen Wegrollen sichern. - Bei Wartungs- und Reinigungsarbeiten: NOT-AUS betätigen, Hauptschalter gegen ungewollte Betätigung sichern oder Netzstecker ziehen! - Wartungshinweise des Hersteller und Wartungsintervalle beachten. - Sicherheitseinrichtungen und Notseilschaltung regelmäßig auf Funktion überprüfen. - Bei Reinigungsarbeiten die Gebrauchsanweisung des Herstellers des Reinigungsmittels (insbes. bzgl. PSA) beachten! |  |  |  |  |  |  |
| Verhalten bei Störungen |  |  |  |  |  |  |
| - Bei Störungen und Wartungen NOT-AUS betätigen, Hauptschalter gegen ungewollte Betätigung sichern oder Netzstecker ziehen - Vor Beheben von Störungen Hinweise des Herstellers und Bedienungsanweisung beachten. - Entstörungsarbeiten dürfen nur durch fachkundiges Personal durchgeführt werden. |  |  |  |  |  |  |
| Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe |  |  |  |  | Notruf 112 |  |
| Standort Telefon: | Ersthelfer: |  |  | Standort Verbandkasten: |  |  |
| - Ruhe bewahren, Unfallstelle sichern, eigene Sicherheit beachten! - Notruf veranlassen (112)! - Maschine abschalten und Verletzten ggf. aus dem Gefahrenbereich retten! - Erste Hilfe leisten! - Vitalfunktionen prüfen und lebensrettende Maßnahmen (Seitenlage, Wiederbelebung usw.) einleiten. - Bei bedrohlichen Blutungen: Verletztes Körperteil wenn möglich hochhalten und Blutung stillen (Tuch auf die Wundstelle drücken, ggf. Druckverband anlegen). - Entstehungsbrände mit geeignetem Löschmittel bekämpfen – Notruf 112! |  |  |  |  |  |  |
| Instandhaltung, Entsorgung |  |  |  |  |  |  |
| - Instandhaltungsarbeiten dürfen nur durch fachkundige Personen durchgeführt werden! - Bei Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten Hinweise und Bedienungsanweisung des Herstellers beachten! |  |  |  |  |  |  |
| Ort: Datum: |  |  | Unterschrift Verantwortlicher: |  |  |  |
| Es wird bestätigt, dass die Inhalte dieser Betriebsanweisung mit den betrieblichen Verhältnissen und Erkenntnissen der Gefährdungsbeurteilung übereinstimmen. |  |  |  |  |  |  |