|  | Фирма: |  | Инструкция по эксплуатации | Дата: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Рабочий участок: Комплекс животноводческих зданий |  | Вид работы: Работы в помещении для беспривязного содержания скота | Подпись: |  |  |
|  | НАИМЕНОВАНИЕ |  |  |  |  |  |
|  | Работы в помещении для беспривязного содержания скота |  |  |  |  |  |
|  | ОПАСНОСТИ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | - Опасность поскользнуться на влажном и гладком полу. - Опасность столкнуться с коровами или получить удар. - Опасность, исходящая от электрооборудования. - Опасность от пыли, навозных газов и животных аллергенов. - Опасность зоонозных инфекций. |  |  |  |  |
|  | МЕРЫ ЗАЩИТЫ И ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ |  |  |  |  |  |
|  |  | - Использовать противоскользящие напольные покрытия и поддерживать их в чистоте. - Носить защитную обувь / защитные сапоги (S3/S5). - Допускать к работе с крупным рогатым скотом только проинструктированный и обученный персонал. - Содержать в исправном состоянии фиксирующие приспособления, например, улавливающие кормовые решетки или стойла. - При лечении или обследовании фиксировать крупный рогатый скот в фиксирующих устройствах. - Быков по возможности содержать в отдельных отсеках. - Не входить в здания для беспривязного содержания быков без помощника. - Создать проход для эвакуации людей из зоны содержания животных. - Не допускать образования пыли и аллергенов на шерсть животных в животноводческом помещении (например, связывать мучнистые корма с помощью жидкости, хранить комбикорм в наружном бункере, щетку для коров по возможности размещать за пределами стойла). - Во время размешивания жидкого навоза широко открывать все металлические ворота и окна! - Незамедлительно лечить крупный рогатый скот от инфекционных заболеваний (например, лишая телят). - В животноводческих помещениях, где имеются установки для перемешивания навоза с заслонками. обеспечить эффективную защиту мест выхода на лебедки и направляющие ролики от доступа. - Вентиляторы, свисающие ниже 2,70 м, защитить от доступа защитной решеткой. - Регулярно организовывать проверку электрооборудования силами специалистов. Регулярно проверять исправность устройства защитного отключения (30 мА) (нажимать контрольную кнопку). Это касается всех сетевых контуров тока. - Жалюзийные ворота и занавесы с электроприводом должны быть оснащены автоматическим устройством для выключения или аварийным размыкателем. |  |  |  |  |
|  | ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПРИ НЕИСПРАВНОСТЯХ |  |  |  |  |  |
|  |  | - Отремонтировать поврежденные строительные сооружения или сообщить о необходимости их замены. - Сообщать о животных с отклонениями в поведении и удалять их из фонда. - При неисправностях электрооборудования воспользоваться услугами специализированного предприятия. |  |  |  |  |
|  | ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ – ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ - ТЕЛЕФОННЫЙ НОМЕР ДЛЯ ЭКСТРЕННОГО ВЫЗОВА 112 |  |  |  |  |  |
|  |  | - Принятие срочных мер на месте аварии! - Вызвать спасательную службу / скорую помощь! Первая помощь:……………………………………………………………… |  |  |  |  |
|  | ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ |  |  |  |  |  |
|  |  | - Перед началом работы проверять установки и устройства. - Соблюдать предписанные производителем интервалы техобслуживания. |  |  |  |  |
|  | ПОСЛЕДСТВИЯ НЕСОБЛЮДЕНИЯ |  |  |  |  |  |
|  |  | - Последствия для здоровья: Травма, заболевание! |  |  | www.svlfg.de |  |