| Firma: |  | Betriebsanweisung gemäß §§ 4, 9, 12 ArbSchG, § 9 BetrSichV, § 3 VSG 1.1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ozongenerator |  |  |  |  |
|  |  | Sterilisation mittels Ozongenerator |  |  |  |  |
| Gefahren für den Menschen |  |  |  |  |  |  |
| - Gefahr von Reizungen der Atemwege und Augen durch Ozon - Husten- und Niesreiz, Tränenbildung und Kopfschmerzen bei erhöhter Ozonkonzentration in der Raumluft (techn. Störung) - Gefahr durch Stromschlag - Gefahren durch Lärm |  |  |  |  |  |  |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |  |
| - Bei mehr als 85 dB(A) Gehörschutz tragen. Sicherheitsschuhe tragen. - Vor jeder Inbetriebnahme Funktions- und Sichtkontrolle auf betriebssicheren Zustand. - Ozongeneratoren dürfen nur von besonders eingewiesenen Personen bedient werden. - Das Gerät nur in Bereichen mit ausreichender Lüftung betreiben. - Ozongenerator nicht an die Stromversorgung anschließen, wenn das Anschlusskabel beschädigt ist. - Bei Reinigungsarbeiten entsprechende Sicherheitsregeln beachten. |  |  |  |  |  |  |
| Verhalten bei Störungen |  |  |  |  |  |  |
| Treten starker Ozongeruch und/oder Reizungen der Atemwege auf, sind wegen Gesundheitsgefahren folgende Sofortmaßnahmen zu befolgen: - Sofort den Antrieb stillsetzen und den Ozongenerator durch Ziehen des Netzsteckers von der Stromversorgung trennen! - Bei Reizungen der Atemwege unverzüglich ins Freie gehen! – Gegebenenfalls einen Arzt aufsuchen. - Prüfen, ob das Abluftsystem (Raumluft) einwandfrei funktioniert. – Gegebenenfalls alle zur Verfügung stehenden Türen und Fester öffnen. - Vor dem Beheben von Störungen den Antrieb abstellen (Hauptschalter ausschalten) und gegen irrtümliches Ingangsetzen sichern. - Vorgesetzte informieren. - Entstörungsarbeiten dürfen nur von fachkundigen Personen durchgeführt werden. |  |  |  |  |  |  |
| Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe |  |  |  |  | Notruf 112 |  |
| Standort Telefon: | Ersthelfer: |  |  | Standort Verbandkasten: |  |  |
| - Ruhe bewahren, Unfallstelle sichern, eigene Sicherheit beachten! - Notruf veranlassen (112)! - Maschine abschalten und Verletzten ggf. aus dem Gefahrenbereich retten! - Erste Hilfe leisten! - Vitalfunktionen prüfen und lebensrettende Maßnahmen (Seitenlage, Wiederbelebung usw.) einleiten. - Bei bedrohlichen Blutungen: Verletztes Körperteil wenn möglich hochhalten und Blutung stillen (Tuch auf die Wundstelle drücken, ggf. Druckverband anlegen). - Entstehungsbrände mit geeignetem Löschmittel bekämpfen – Notruf 112! |  |  |  |  |  |  |
| Instandhaltung |  |  |  |  |  |  |
| - Reparaturen, Wartungsarbeiten und Prüfungen dürfen nur von hiermit beauftragten Personen durchgeführt werden. Reparaturen nur von Fachpersonal durchführen lassen. |  |  |  |  |  |  |
| Ort: Datum: |  |  | Unterschrift Verantwortlicher: |  |  |  |
| Es wird bestätigt, dass die Inhalte dieser Betriebsanweisung mit den betrieblichen Verhältnissen und Erkenntnissen der Gefährdungsbeurteilung übereinstimmen. |  |  |  |  |  |  |