| Unternehmen |  | Gefährdungsbeurteilung Weitere Gefährdungen | Dok-Nr.: | GBU-W-I001 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ersteller: |  |
|  |  |  | Verantwortlicher: |  |
|  |  |  | Datum: |  |
| Arbeitsplatz/-bereich: | Garten- und Landschaftsbau, weitere Bereiche |  |  |  |
| Tätigkeiten: | Arbeiten mit Palettengabel bzw. dreh- und schwenkbare Rotatoren am Bagger |  |  |  |
| Rechtsvorschrift/ Information: | Betriebssicherheitsverordnung, TRBS 1116, EN ISO 13849-1 |  |  |  |

| Gefähr-dungs-faktor | Gefährdungen / Belastungen - ▪ Beispiel-/Standardmaßnahmen |  | Risiko 1: Gering 2: Mittel 3: Hoch | Besteht ein Defizit? |  | Einzuleitende Maßnahmen Die Rangfolge der Maßnahmen (technisch, organisatorisch, persönlich) ist zu berücksichtigen |  | Durchführung 1) Wer 2) Bis wann 3) Erl. am | Wirksamkeit geprüft 1) Wer 2) Erl. am |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ja | Nein |  |  |  |  |
|  | - getroffen werden von herrabfallender Last, harabfallende Arbeitseinrichtungen bei Versagen der Hydraulik - Umsturz des Baggers - Anfahren von Personen durch eingeschränktes Sichfeld bei Lanshandhabung und -transport - Fehlbedienungen duch fehlende Erfahrung oder Unterweisung in die zusätzlichen Schutzmaßnahmen beim Einsatz der Palettengabel bzw. dreh- und schwenkbare Rotatoren am Bagger |  | 3 |  |  | - Ausrüstung der Maschine für den Hebezeugbetrieb - zusätzlich zur Traglasttabelle für den Hebezeugbetrieb anpassung einer weiteren Traglasttabelle für den Einsatz der Palettengabel bzw. den Einsatz von dreh- und schwenkbaren Rotatoren, die die zusätzlich auftretenden Kräfte berücksichtigen - sicherheitsgerichtete Auslegung der Steuerung für die Bewegungen der Palettengabel in mindestens Performance Level PLc nach EN ISO 13849-1 - empfohlen wird eine automatische Werkzeugerkennung - Ausrichtung der Gabelzinken muss optisch erkennbar sein - bei einem Schlauchbruch an der Schwenkeinrichtung (Schwenkzylinder/Schwenkmotor) muss die Last gehalten werden. - zusätzlicher Einsatz von Spiegeln, Kameras (empfohlen mit KI zur Personenerkennung) um das Sichtfeld des Bedienenden zu garantieren - Überarbeitung der Gefährdungsbeurteilung und der Betriebsanweisung für die neue Gerätekombination und Einsatz von beauftragtem und qualifiziertem Personal nach vorheriger Unterweisung |  | 1) 2) 3) | 1) 2) |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1) 2) 3) | 1) 2) |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1) 2) 3) | 1) 2) |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1) 2) 3) | 1) 2) |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1) 2) 3) | 1) 2) |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1) 2) 3) | 1) 2) |
| Verantwortlicher (Name, Vorname) |  | Ort, Datum |  |  |  |  | Unterschrift |  |  |

Gilt nur in Verbindung mit den übergreifenden Modulen Gefahrstoffe, Biostoffe, Bauliche Anlagen, Fahrzeuge, Lärm, Vibrationen und Psychische Belastungen