| Firma: |  | Betriebsanweisung gemäß §§ 4, 9, 12 ArbSchG, § 14 GefStoffV |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | # Oxalsäuredihydrat-Lösung 3,5% (m/V) ad us. vet. (zum Gebrauch als Tierarznei) |  |  |  |  |
|  |  | Varroatosebehandlung der Honigbiene |  |  |  |  |
| Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |  |  |
| - Reizt die Augen und die Haut. - Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt. - Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. - Reizt die Atemwege. |  |  |  |  |  | Achtung |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |  |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln richten sich grundsätzlich nach den Inhalten des produktspezifischen Sicherheitsdatenblattes bzw. den Angaben der Produktinformationen des jeweiligen Präparates. - Augenschutz: Dicht schließende Schutzbrille verwenden. - Körperschutz: Gummischürze, geschlossene Schutzkleidung und Schuhe tragen. - Handschutz: Chemikalienbeständige Schutzhandschuhe tragen. - Atemschutz: Bei Auftreten von Dämpfen oder Aerosolen Halb- oder Vollmaske mit Filtertyp ABEK-P2 verwenden. - Verhaltensregeln: Für gute Belüftung am Arbeitsplatz sorgen. Dämpfe/Aerosole nicht einatmen. Unter Verschluss aufbewahren. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Beschmutzte Kleidung sofort wechseln. Berührung mit Augen und Haut vermeiden. Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. |  |  |  |  |  |  |
| Verhalten bei Unfällen |  |  |  |  |  |  |
| - Alarm-, Flucht- und Rettungspläne beachten! - Auslaufen/ Leckagen: Mit Bindemittel (z. B. Chemikalienbinder) auffangen und in fest verschließbaren Behälter füllen. - Unbeteiligte warnen, Vorgesetzte informieren. |  |  |  |  |  |  |
| Erste Hilfe |  |  |  |  | Notruf 112 |  |
| Standort Telefon: | Ersthelfer: |  |  | Standort Verbandkasten: |  |  |
| - Bei jeder Erste-Hilfe-Maßnahme Selbstschutz beachten. - Nach Augenkontakt: 10 Minuten unter fließendem Wasser bei gespreizten Lidern spülen oder Augenspüllösung verwenden. Immer Augenarzt aufsuchen! - Nach Hautkontakt: Verunreinigte Kleidung sofort ausziehen, Haut reinigen. - Nach Einatmen: Frischluft! Bei Bewusstlosigkeit Atemwege freihalten. - Nach Verschlucken: Mund ausspülen. Maximal 2 Gläser Wasser trinken. Kein Erbrechen auslösen. Arzt: …………………………………………. Giftinformationszentrum: 0228/ 19240 |  |  |  |  |  |  |
| Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |  |  |
| - Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Fußboden und verunreinigte Gegenstände vorsichtig säubern. Leere und unbrauchbare Verpackungen, Reste sowie verschüttete aufgenommene Stoffe in gekennzeichneten Gefäßen sammeln und der Entsorgungsstelle übergeben. |  |  |  |  |  |  |
| Ort: Datum: |  |  | Unterschrift Verantwortlicher: |  |  |  |
| Es wird bestätigt, dass die Inhalte dieser Betriebsanweisung mit den betrieblichen Verhältnissen und Erkenntnissen der Gefährdungsbeurteilung übereinstimmen. |  |  |  |  |  |  |