| Firma: |  | Betriebsanweisung gemäß §§ 4, 9, 12 ArbSchG, § 14 GefStoffV |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ##### Isofluran |  |  |  |  |
|  |  | Durchführung der Narkose mit Isofluran bei der Ferkelkastration |  |  |  |  |
| Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |  |  |
| - Hauptaufnahmeweg ist über den Atemtrakt. Einatmen kann zu Gesundheitsschäden führen. - Kann Atemwege reizen. Verursacht Schleimhautreizungen. - Kann beim Einatmen das Herz-Kreislaufsystem und das zentrale Nervensystem schädigen. - Einatmen hoher Dampfkonzentrationen kann zu Schläfrigkeit, Benommenheit oder Bewusstlosigkeit führen. - Leicht flüchtig. - Schwach wassergefährdend, da schwerer als Wasser und kaum mit Wasser mischbar. - Nicht brennbar. |  |  |  |  |  |  |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |  |
| - Gute Be- und Entlüftung des Arbeitsraumes (3- bis 5-facher Luftwechsel pro Stunde) vorsehen. - Darf nur durch unterwiesenes Personal (Sachkunde) unter Beachtung der Sicherheitsbestimmungen gelagert und transportiert werden. - Aus hygienischen Gründen Schutzhandschuhe tragen. - Nicht rauchen, essen oder trinken. - Einatmen von Dämpfen und Hautkontakt vermeiden. - Behälter an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren. Nicht zusammen mit Lebens- und Futtermitteln lagern. Getrennt von Gasen (z. B. Sauerstoff) lagern. - Beschäftigungsbeschränkungen für werdende und stillende Mütter beachten. |  |  |  |  |  |  |
| Verhalten bei Unfällen |  |  |  |  |  |  |
| - Bei Gefährdung durch Freisetzung von Isofluran ist der Gefahrenbereich zu verlassen. - Zum Wiederbetreten der Unfallstelle ist eine Vollmaske mit AX-Filter sowie Augen- Hand- und Körperschutz zu tragen. - Benetzte Kleidung entfernen. - Bei einem Brand können Kohlenmonoxid, Kohlendioxid, Fluorwasserstoff und Chlorwasserstoff freigesetzt werden. Umluftunabhängiges Atemschutzgerät und Chemikalienschutzanzug tragen. |  |  |  |  |  |  |
| Erste Hilfe |  |  |  |  | Notruf 112 |  |
| Standort Telefon: | Ersthelfer: |  |  | Standort Verbandkasten: |  |  |
| - Bei jeder Erste-Hilfe-Maßnahme Selbstschutz beachten. - Bei Augenkontakt mindestens 10 Minuten spülen; für ärztliche Behandlung sorgen. - Bei Hautkontakt Haut unter fließendem Wasser mit Seife reinigen. - Beim Verschlucken Mund ausspülen, für ärztliche Behandlung sorgen. - Nach Einatmen Verletzten aus dem Gefahrenbereich bringen und für Frischluft sorgen. - Bei Beschwerden Arzt aufsuchen. - Lebensrettende Sofortmaßnahmen müssen situationsabhängig durchgeführt werden. Arzt: …………………………………………. Giftinformationszentrum: 0228/ 19240 |  |  |  |  |  |  |
| Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |  |  |
| - AX-Filter nach einmaligem Einsatz entsorgen. Nicht wiederverwenden! - Kein gefährlicher Abfall nach Abfallverzeichnis-Verordnung (AVV). Wenn eine Verwertung nicht möglich ist, müssen Abfälle unter Beachtung der örtlichen behördlichen Vorschriften beseitigt werden. |  |  |  |  |  |  |
| Ort: Datum: |  |  | Unterschrift Verantwortlicher: |  |  |  |
| Es wird bestätigt, dass die Inhalte dieser Betriebsanweisung mit den betrieblichen Verhältnissen und Erkenntnissen der Gefährdungsbeurteilung übereinstimmen. |  |  |  |  |  |  |