| Firma: |  | Betriebsanweisung gemäß §§ 4, 9, 12 ArbSchG, § 9 BetrSichV, § 3 VSG 1.1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Großballenlagerung |  |  |  |  |
|  |  | Ballenlager, Einlagern/Entnehmen von Großballen |  |  |  |  |
| Gefahren für den Menschen |  |  |  |  |  |  |
| - Gefahr durch herabfallende Lasten - Gefahr durch Aufenthalt im Gefahrenbereich - Umsturzgefahr - Gefahr aufgrund unzureichender Sicht - Absturzgefahr |  |  |  |  |  |  |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |  |
| - Sicherheitsschuhe tragen! - Bei mehr als 80 dB(A) Gehörschutz tragen. - Vor Arbeitsbeginn Funktion und Vollständigkeit der Schutzeinrichtungen der Maschinen zum Einlagern/Entnehmen von Ballen kontrollieren. - Fahrzeuge zum Einlagern und Entnehmen von Großballen müssen mit Schutzeinrichtung gegen herabfallende Gegenstände ausgerüstet sein. - Bedienung von Maschinen und Fahrzeugen nur durch unterwiesene und vom Unternehmer beauftragte Personen. - Auf den Fahrzeugen anschnallen! - Stapelhöhe an vorhandene Stapel- bzw. Entnahmetechnik anpassen. - Bei Einlagerung von Rundballen im Freien die Ballen liegend lagern und eine Stapelhöhe von 3 Lagen nicht überschreiten. - Quaderförmige Ballen sind im Verbund oder terrassenförmig zu stapeln. - Ballenstapel nur auf festem und ebenem Untergrund anlegen. - Beim Stapeln dürfen sich keine Personen im Gefahrenbereich befinden. - Ballenstapel nur von oben her abbauen, nicht unterhöhlen. - Abgestellte Fahrzeuge gegen Wegrollen und unbefugte Benutzung sichern. - Beim Transport von Großballen müssen die Grundsätze der Ladungssicherung eingehalten werden. - Wenn möglich, Ballenwagen mit hydraulischer Ladungssicherung verwenden. |  |  |  |  |  |  |
| Verhalten bei Störungen |  |  |  |  |  |  |
| - Störungsbehebungen nicht in Nähe des Ballenstapels durchführen (herabfallende Gegenstände). - Bei Betriebsstörungen den Kraftantrieb abstellen und Stillstand aller Maschinenteile abwarten. - Vor Entstörungsarbeiten Zündschlüssel abziehen und Hydraulikleitungen drucklos machen. - Bei Störungen des Antriebs diesen abkühlen lassen. - Vorgesetzte informieren. - Entstörungsarbeiten dürfen nur von fachkundigen Personen durchgeführt werden. |  |  |  |  |  |  |
| Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe |  |  |  |  | Notruf 112 |  |
| Standort Telefon: | Ersthelfer: |  |  | Standort Verbandkasten: |  |  |
| - Ruhe bewahren, Unfallstelle sichern, eigene Sicherheit beachten! - Notruf veranlassen (112)! - Maschine abschalten und Verletzten ggf. aus dem Gefahrenbereich retten! - Erste Hilfe leisten! - Vitalfunktionen prüfen und lebensrettende Maßnahmen (Seitenlage, Wiederbelebung usw.) einleiten. - Bei bedrohlichen Blutungen: Verletztes Körperteil wenn möglich hochhalten und Blutung stillen (Tuch auf die Wundstelle drücken, ggf. Druckverband anlegen). - Entstehungsbrände mit geeignetem Löschmittel bekämpfen – Notruf 112! |  |  |  |  |  |  |
| Instandhaltung |  |  |  |  |  |  |
| - Reparaturen, Wartungsarbeiten und Prüfungen dürfen nur von hiermit beauftragten Personen durchgeführt werden. - Alle Arbeiten nur bei stillgesetztem Antrieb und stillstehendem Arbeitswerkzeug durchführen. |  |  |  |  |  |  |
| Ort: Datum: |  |  | Unterschrift Verantwortlicher: |  |  |  |
| Es wird bestätigt, dass die Inhalte dieser Betriebsanweisung mit den betrieblichen Verhältnissen und Erkenntnissen der Gefährdungsbeurteilung übereinstimmen. |  |  |  |  |  |  |