|  | Фирма: |  |  | Работна инструкция | Дата: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Работна област: |  |  | Дейност: | Подпис: |  |  |
|  | НАИМЕНОВАНИЕ |  |  |  |  |  |  |
|  | Компактен товарач |  |  |  |  |  |  |
|  | Товаро-разтоварни дейности |  |  |  |  |  |  |
|  | ОПАСНОСТИ ЗА ХОРАТА И ОКОЛНАТА СРЕДА |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ▪ Опасност от прегазване ▪ Опасност от подхлъзване при качване и слизане ▪ Опасност от преобръщане ▪ Опасност от изтичащо под високо налягане хидравлично масло ▪ Опасност от падащи от високо предмети (особено големи бали) ▪ Опасност от престой в опасната зона |  |  |  |  |  |
|  | ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ И ПРАВИЛА НА ПОВЕДЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | За краката: За слуха: |  | Носете защитни обувки! При повече от 80 dB(A) носете предпазни средства! |  |  |  |
|  |  | Начин на поведение: ▪ Управление само от сигурни, инструктирани и оторизирани от предприемача лица ▪ Трябва да се спазват инструкциите за безопасност и за експлоатация на производителя! ▪ Преди експлоатация проверете: работна и ръчна спирачка, работни инструменти, управление, хидравлика, повдигателно устройство, осветление и предупредително сигнално устройство. ▪ По време на експлоатация: обърнете внимание на състоянието и товароносимостта на пътното платно, превозвайте товара в най-ниско положение, обърнете внимание на повишената опасност от преобръщане при пълно завъртане на управляващите колела и повдигнат товар, карайте със съобразена скорост. ▪ Паркиране на превозното средство: снижете повдигателното устройство, задействайте ръчната спирачка, извадете ключа. ▪ Не стойте в опасната зона. ▪ Возенето на машината или работното устройство е забранено! ▪ При недостатъчна видимост използвайте някой да Ви дава указания. ▪ При подреждане една върху друга и сваляне на големи бали използвайте само превозни средства със защитен покрив за шофьора или кабина. ▪ Поставете в предпазно положение сгъваемите предпазни устройства. ▪ Използвайте при всяко пътуване опорната система за шофьора. ▪ Не пушете при зареждане! |  |  |  |  |  |
|  | ПОВЕДЕНИЕ ПРИ НЕИЗПРАВНОСТИ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Пожар: Повреда: | ▪ При пожар в начален стадии използвайте пожарогасителя – спешен телефон пожарна! ▪ При опасност веднага изключете двигателя! ▪ При поддръжка, почистващи и ремонтни дейности: извадете ключа и изчакайте докато двигателят спре, снижете хващача на товара! ▪ Продължете работа едва след отстраняването на неизправността от инструктиран персонал ! |  |  |  |  |
|  | ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ЗЛОПОЛУКИ -ПЪРВА ПОМОЩ - СПЕШЕН ТЕЛЕФОН 112 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ▪ Провеждане на незабавни мерки на мястото на злополуката! ▪ Извикайте бърза помощ/лекар! ▪ Информирайте началника и профсъюза! Отговорник за първа помощ:………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |
|  | ПОДДРЪЖКА |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ▪ Преди всяко пускане в експлоатация проверявайте функцията и предпазните устройства на машината! ▪ Следвайте предписанията на производителя относно профилактиката и поддръжката! ▪ Ремонтите да се извършват само от инструктиран персонал! |  |  |  |  |  |
|  | ПОСЛЕДИЦИ ПРИ НЕСПАЗВАНЕ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ▪ Последствия за здравето: наранявания и заболявания! ▪ Трудово-правни последствия: предупреждение, мъмрене! |  |  |  |  |  |