| Firma: |  | Betriebsanweisung gemäß §§ 4, 9, 12 ArbSchG, § 9 BetrSichV, § 3 VSG 1.1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Motormanuelle Fällung mit Kranunterstützung (MFK-Methode) |  |  |  |  |
|  |  | Holzernte, Zufallbringen von Bäumen |  |  |  |  |
| Gefahren für den Menschen |  |  |  |  |  |  |
| - Verletzungen durch unkontrolliert bewegte Baumteile insbesondere bei Nichteinhaltung des Arbeitsablaufs und des Gefahrenbereichs, Kontrollverlust über den Baum bei der Fällung - Verletzungen durch kontrolliert oder unkontrolliert bewegte Maschinenteile insbesondere bei Nichteinhaltung des Arbeitsablaufs und des Gefährdungsbereichs, Maschinenbruch, Beurteilungsfehler des Kraftbedarfs für das Zufallbringen des Baumes |  |  |  |  |  |  |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |  |
| - Tätigkeit nur durch das praktisch unterwiesene MFK-Team ausführen lassen - Sicht- und Sprechfunkverbindung im MFK-Team - Gemeinsame Baumbeurteilung - Keine Bearbeitung von Bäumen mit fortgeschrittener Fäule im Stammfußbereich - Qualität der Schnittanlage einhalten und regelmäßig überprüfen - Keine Hände an den Stellteilen, wenn Kran am Baum positioniert ist - Maschinenleistung und benötigte Kraft (Calmbacher Tabelle) werden beachtet - Maschinen-Sicherheit (Störung, Bruch, Positionierungsmethode) wird beachtet - Rückweichplatz in wirksamer Entfernung, mind. in einfacher Kranlänge, in der Regel seitlich hinter der Maschine - Maschinenbewegung nach festgelegtem Arbeitsablauf und in Absprache zwischen Maschinen- und Motorsägenführer |  |  |  |  |  |  |
| Verhalten bei Störungen |  |  |  |  |  |  |
| - Gegebenenfalls Gefahrenbereich verlassen - Klärung von unsicheren Arbeitssituationen - Einstellung der Arbeiten bei Schäden an der Maschine - Störungsbeseitigung durch Fachpersonal |  |  |  |  |  |  |
| Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe |  |  |  |  | Notruf 112 |  |
| Standort Telefon: | Ersthelfer: |  |  | Standort Verbandkasten: |  |  |
| - Ruhe bewahren, Unfallstelle sichern, eigene Sicherheit beachten! - Notruf veranlassen (112)! - Maschine abschalten und Verletzten ggf. aus dem Gefahrenbereich retten! - Erste Hilfe leisten! - Vitalfunktionen prüfen und lebensrettende Maßnahmen (Seitenlage, Wiederbelebung usw.) einleiten. - Bei bedrohlichen Blutungen: Verletztes Körperteil wenn möglich hochhalten und Blutung stillen (Tuch auf die Wundstelle drücken, ggf. Druckverband anlegen). - Entstehungsbrände mit geeignetem Löschmittel bekämpfen – Notruf 112! |  |  |  |  |  |  |
| Instandhaltung |  |  |  |  |  |  |
| - Vor jedem Einsatz Funktion und Sicherheitseinrichtungen der Maschine prüfen! - Motorkettensäge auf Beschädigungen, Kette auf Schärfe und Spannung prüfen! - Vorgaben des Herstellers bzgl. Wartung und Pflege beachten! - Reparaturen nur von fach- und sachkundigen Personal durchführen lassen! |  |  |  |  |  |  |
| Ort: Datum: |  |  | Unterschrift Verantwortlicher: |  |  |  |
| Es wird bestätigt, dass die Inhalte dieser Betriebsanweisung mit den betrieblichen Verhältnissen und Erkenntnissen der Gefährdungsbeurteilung übereinstimmen. |  |  |  |  |  |  |