| Firma: |  | Betriebsanweisung gemäß §§ 4, 9, 12 ArbSchG, § 9 BetrSichV, § 3 VSG 1.1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Bagger |  |  |  |  |
| Gefahren für den Menschen |  |  |  |  |  |  |
| - Umsturzgefahr durch nicht standsichere Aufstellung - Unfallgefahr durch Abrutschen beim Auf-/Absteigen und Abspringen - Quetschgefahr an hydraulisch bewegten Teilen - Verletzungsgefahr durch Aufenthalt im Gefahrenbereich - Lärm und Ganzkörpervibrationen - Austritt von Hydrauliköl unter hohem Druck im Falle defekter Hydraulikschläuche - Stromübertritt bei Kontakt mit stromführenden Teilen |  |  |  |  |  |  |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |  |
| - Erdbaumaschinen dürfen nur von unterwiesenen Personen bedient werden, die mindestens 18 Jahre alt sind, vom Unternehmer beauftragt wurden und ihre Befähigung nachgewiesen haben. - Vor Baggerarbeiten auf erdverlegte Leitungen und Freileitungen achten (Leitungspläne). - Vor Arbeitsbeginn ist vom Maschinenführer eine Sicht- und Funktionsprüfung auf einen verkehrs- und betriebssicheren Zustand durchzuführen. - Anschnallen! - Der Aufenthalt im Gefahrenbereich ist untersagt. - Ein Sicherheitsabstand von mindestens 50 cm zu festen Bauteilen ist einzuhalten. - Bei eingeschränkter Sicht des Maschinenführers ist ein Einweiser einzusetzen oder es sind Hilfseinrichtungen zur Verbesserung der Sicht (z. B. Kamerasysteme, Spiegel) zu benutzen. - Die Mitfahrt auf der Maschine oder der Arbeitseinrichtung ohne separaten Sitz ist verboten. - Bei Nichtbenutzung ist der Bagger gegen unbefugtes Betätigen zu sichern. - Der Bagger darf nur über die dafür vorgesehenen Aufstiege bestiegen und verlassen werden. - Für den Hebezeugeinsatz muss ein Lasthaken (mit Sicherung gegen Ausheben) vorhanden sein. - Hydraulikbagger im Hebezeugeinsatz mit einer Traglast von mehr als 1.000 kg müssen über eine Überlastwarneinrichtung, eine Leitungsbruchsicherung am Auslegezylinder und eine Traglasttabelle in der Fahrerkabine verfügen. - Sicherheitsabstände zu abgeböschten, nicht verbauten Gruben und Gräben einhalten (bis 12,0 t Gesamtgewicht min. 1,00 m; über 12,0 t Gesamtgewicht min. 2,00 m). |  |  |  |  |  |  |
| Verhalten bei Störungen |  |  |  |  |  |  |
| - Bei Betriebsstörungen Kraftantrieb abstellen und Stillstand aller Maschinenteile abwarten. Vor Entstörungsarbeiten Zündschlüssel abziehen und Hydraulikleitungen drucklos machen. - Bei Störungen des Antriebs diesen abkühlen lassen. - Bei Gefahr des Umstürzens in der Sicherheitskabine verbleiben. - Bei Kontakt mit Erd- und Freileitungen (Stromübertritt) Arbeitsmaschine nicht verlassen, wenn möglich aus dem Gefahrbereich fahren und Personen aus dem Gefahrenbereich fernhalten. - Vorgesetzte informieren. - Entstörungsarbeiten dürfen nur von fachkundigen Personen durchgeführt werden. |  |  |  |  |  |  |
| Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe |  |  |  |  | Notruf 112 |  |
| Standort Telefon: | Ersthelfer: |  |  | Standort Verbandkasten: |  |  |
| - Ruhe bewahren, Unfallstelle sichern, eigene Sicherheit beachten! - Notruf veranlassen (112)! - Maschine abschalten und Verletzten ggf. aus dem Gefahrenbereich retten! - Erste Hilfe leisten! - Vitalfunktionen prüfen und lebensrettende Maßnahmen (Seitenlage, Wiederbelebung usw.) einleiten. - Bei bedrohlichen Blutungen: Verletztes Körperteil wenn möglich hochhalten und Blutung stillen (Tuch auf die Wundstelle drücken, ggf. Druckverband anlegen). - Entstehungsbrände mit geeignetem Löschmittel bekämpfen – Notruf 112! |  |  |  |  |  |  |
| Instandhaltung |  |  |  |  |  |  |
| - Reparaturen, Wartungsarbeiten und Prüfungen dürfen nur von hiermit beauftragten Personen durchgeführt werden. - Bei allen Arbeiten den Gesamtantrieb abstellen und gegen irrtümliches Ingangsetzen sichern. |  |  |  |  |  |  |
| Ort: Datum: |  |  | Unterschrift Verantwortlicher: |  |  |  |
| Es wird bestätigt, dass die Inhalte dieser Betriebsanweisung mit den betrieblichen Verhältnissen und Erkenntnissen der Gefährdungsbeurteilung übereinstimmen. |  |  |  |  |  |  |