| Firma: |  | Betriebsanweisung gemäß §§ 4, 9, 12 ArbSchG, § 9 BetrSichV, § 3 VSG 1.1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Steinarbeiten |  |  |  |  |
| Gefahren für den Menschen |  |  |  |  |  |  |
| - Mineralischer Staub. - Lärm. - Quetschungen. - Rückschlag der Werkzeuge. - Weggeschleuderte Teile. - Schnitt-/Stichverletzungen durch scharfe oder schneidende Werkzeuge. |  |  |  |  |  |  |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |  |
| - Bei der Bearbeitung von Steinen Körperschutz tragen (Augenschutz, Handschutz, - Fußschutz, ggf. Atemschutz, Gehörschutz). - Bei der Verwendung von Maschinen und Geräten sind die entsprechenden - Betriebsanweisungen sowie die Bedienungsanleitungen der Hersteller zu beachten. - Die Atemluft am Arbeitsplatz ist von gesundheitsgefährdendem mineralischem Staub - Freizuhalten (ggf. ist Atemschutz zu tragen). |  |  |  |  |  |  |
| Verhalten bei Störungen |  |  |  |  |  |  |
| - Zur Beseitigung von Störungen an Maschinen, Motor abstellen oder Netzstecker ziehen. |  |  |  |  |  |  |
| Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe |  |  |  |  | Notruf 112 |  |
| Standort Telefon: | Ersthelfer: |  |  | Standort Verbandkasten: |  |  |
| - Ruhe bewahren, Unfallstelle sichern, eigene Sicherheit beachten! - Notruf veranlassen (112)! - Maschine abschalten und Verletzten ggf. aus dem Gefahrenbereich retten! - Erste Hilfe leisten! - Vitalfunktionen prüfen und lebensrettende Maßnahmen (Seitenlage, Wiederbelebung usw.) einleiten. - Bei bedrohlichen Blutungen: Verletztes Körperteil wenn möglich hochhalten und Blutung stillen (Tuch auf die Wundstelle drücken, ggf. Druckverband anlegen). - Entstehungsbrände mit geeignetem Löschmittel bekämpfen – Notruf 112! |  |  |  |  |  |  |
| - Instandhaltung |  |  |  |  |  |  |
| - Wartung und Instandhaltungsarbeiten von Maschinen nach Betriebsanleitung durchführen. - Reparaturen von Maschinen nur von befähigten Personen durchführen lassen. - Handwerkzeuge regelmäßig auf Verschleiß prüfen. Hammer- und Meißelbärte entfernen. |  |  |  |  |  |  |
| Ort: Datum: |  |  | Unterschrift Verantwortlicher: |  |  |  |
| Es wird bestätigt, dass die Inhalte dieser Betriebsanweisung mit den betrieblichen Verhältnissen und Erkenntnissen der Gefährdungsbeurteilung übereinstimmen. |  |  |  |  |  |  |