| Firma: |  | Betriebsanweisung gemäß §§ 4, 9, 12 ArbSchG, § 14 GefStoffV |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ##### Ammoniumnitrat-Harnstoff-Lösung, NP-, NK-, PK- und NPK-Düngerlösungen |  |  |  |  |
|  |  | Lagern und Verwenden von Handelsdünger |  |  |  |  |
| Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |  |  |
| - Verursacht schwere Augenreizung. - Feuergefahr besteht bei Berührung mit brennbaren Stoffen. - Kann Brände verstärken. - Schwach Wasser gefährdend. |  |  |  |  |  |  |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |  |
| Weitere Einzelheiten vom Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt. - Atemschutz verwenden bei Bildung von Stäuben. - Nach der Arbeit für Hautreinigung und Hautpflege sorgen. - Von Zündquellen und brennbaren Stoffen fernhalten. - Vor direkter Sonneneinstrahlung/Hitzeeinwirkung schützen. Vor Feuchtigkeit schützen. - Getrennt von organischen Materialen lagern. - Nicht rauchen. |  |  |  |  |  |  |
| Verhalten bei Unfällen |  |  |  |  |  |  |
| - Alarm-, Flucht- und Rettungspläne beachten! - Geeignetes Löschmittel beim Umgang mit in Zersetzung befindlichem Produkt ist Wasser. - Im Brandfall umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen, da Zersetzung in Stickstoffmonoxid und Stickstoffdioxid möglich. |  |  |  |  |  |  |
| Erste Hilfe |  |  |  |  | Notruf 112 |  |
| Standort Telefon: | Ersthelfer: |  |  | Standort Verbandkasten: |  |  |
| - Bei jeder Erste-Hilfe-Maßnahme Selbstschutz beachten. - Nach Augenkontakt: 10 Minuten unter fließendem Wasser bei gespreizten Lidern spülen oder Augenspüllösung verwenden. Immer Augenarzt aufsuchen! - Nach Hautkontakt: Verunreinigte Kleidung sofort ausziehen, Haut reinigen. - Nach Einatmen: Frischluft! Bei Bewusstlosigkeit Atemwege freihalten. - Nach Verschlucken: Sofort Mund ausspülen und reichlich Wasser trinken. - Ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen. Arzt: …………………………………………. Giftinformationszentrum: 0228/ 19240 |  |  |  |  |  |  |
| Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |  |  |
| - Entsorgung gemäß Angaben der Hersteller im Sicherheitsdatenblatt (Abschnitt 13) veranlassen. |  |  |  |  |  |  |
| Ort: Datum: |  |  | Unterschrift Verantwortlicher: |  |  |  |
| Es wird bestätigt, dass die Inhalte dieser Betriebsanweisung mit den betrieblichen Verhältnissen und Erkenntnissen der Gefährdungsbeurteilung übereinstimmen. |  |  |  |  |  |  |