| Firma: |  | Betriebsanweisung gemäß §§ 4, 9, 12 ArbSchG, § 9 BetrSichV, § 3 VSG 1.1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Akkubetriebene Scheren |  |  |  |  |
|  |  | Arbeiten mit akkubetriebenen Scheren (z. B. Reb- bzw. Obstbaumschnitt) |  |  |  |  |
| Gefahren für den Menschen |  |  |  |  |  |  |
| - Stromschlaggefahr - Gefahr von Stich-, Schnitt- und Amputationsverletzungen - Gefahren durch Hand-Arm-Belastungen - Gefahren durch Akkubrand |  |  |  |  |  |  |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |  |
| - PSA: Sicherheitsschuhe, Schutzbrille, geeignete Arbeitshandschuhe und eng anliegende Kleidung tragen. - Vor Inbetriebnahme die Akkus auf Beschädigungen prüfen. Beschädigte Akkus ersetzen. - Vor jeder Inbetriebnahme Funktion und Vollständigkeit der Sicherheits- und Schutzeinrichtungen kontrollieren. Beschädigte oder defekte Schutzeinrichtungen ersetzen. - Vorhandene Schutzeinrichtungen nicht demontieren oder blockieren. - Niemals in den Schnittbereich hineingreifen. - Bei Betriebsunterbrechung oder Wartungsarbeiten (z. B. Schärfen der Klinge) Gerät ausschalten und vom Akku trennen. |  |  |  |  |  |  |
| Verhalten bei Störungen |  |  |  |  |  |  |
| - Bei Störungen den Kraftantrieb abstellen und Gerät von der Energiequelle trennen. - Vor dem Beheben von Störungen den Antrieb abstellen (Hauptschalter sichern) und gegen irrtümliches Ingangsetzen sichern. - Schadhafte Werkzeuge sofort austauschen. - Defekte Akkus nicht verwenden. - Vorgesetzte informieren. - Entstörungsarbeiten dürfen nur von fachkundigen Personen durchgeführt werden. |  |  |  |  |  |  |
| Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe |  |  |  |  | Notruf 112 |  |
| Standort Telefon: | Ersthelfer: |  |  | Standort Verbandkasten: |  |  |
| - Ruhe bewahren, Unfallstelle sichern, eigene Sicherheit beachten! - Notruf veranlassen (112)! - Maschine abschalten und Verletzten ggf. aus dem Gefahrenbereich retten! - Erste Hilfe leisten! - Vitalfunktionen prüfen und lebensrettende Maßnahmen (Seitenlage, Wiederbelebung usw.) einleiten. - Bei bedrohlichen Blutungen: Verletztes Körperteil wenn möglich hochhalten und Blutung stillen (Tuch auf die Wundstelle drücken, ggf. Druckverband anlegen). - Bei Amputationen mit keimfreiem Material auf die Blutung pressen, das Amputat in einem trockenen und sterilen Tuch sichern, nicht abwaschen und in einem wasserdichten Beutel kühl legen. - Entstehungsbrände mit geeignetem Löschmittel bekämpfen – Notruf 112! |  |  |  |  |  |  |
| Instandhaltung |  |  |  |  |  |  |
| - Reparaturen, Wartungsarbeiten und Prüfungen dürfen nur von hiermit beauftragten Personen durchgeführt werden. - Nur vom Hersteller zugelassene Ersatzteile benutzen. - Bei allen Arbeiten den Gesamtantrieb abstellen (Gerät von der Energiequelle trennen) und gegen irrtümliches Ingangsetzen sichern. |  |  |  |  |  |  |
| Ort: Datum: |  |  | Unterschrift Verantwortlicher: |  |  |  |
| Es wird bestätigt, dass die Inhalte dieser Betriebsanweisung mit den betrieblichen Verhältnissen und Erkenntnissen der Gefährdungsbeurteilung übereinstimmen. |  |  |  |  |  |  |