| Unternehmen |  | Gefährdungsbeurteilung Gefahrstoffe | Dok-Nr.: | GBU-P-004-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ersteller: |  |
|  |  |  | Verantwortlicher: |  |
|  |  |  | Datum: |  |
| Arbeitsplatz/-bereich: | Pflanzenschutz, Düngung |  |  |  |
| Tätigkeiten: | Anmischen, Ausbringen, Reinigen, Entsorgen |  |  |  |
| Rechtsvorschrift/ Information: | VSG 4.5, Gefahrstoffverordnung, Broschüre B26 „Gefahrstoffe“ |  |  |  |

| Gefähr-dungs-faktor | Gefährdungen / Belastungen - ▪ Beispiel-/Standardmaßnahmen |  | Risiko 1: Gering 2: Mittel 3: Hoch | Besteht ein Defizit? |  | Einzuleitende Maßnahmen Die Rangfolge der Maßnahmen (technisch, organisatorisch, persönlich) ist zu berücksichtigen |  | Durchführung 1) Wer 2) Bis wann 3) Erl. am | Wirksamkeit geprüft 1) Wer 2) Erl. am |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ja | Nein |  |  |  |  |
|  | Gesundheitsschäden durch Verschlucken, Einatmen, Hautkontakt - ▪ bessere Technik (Einspülwanne, Granulat, Kabinenschlepper mit Aktivkohlefilter) - ▪ Sicherheitsdatenblatt / Gebrauchsanweisung befolgen - ▪ fachkundige Mitarbeiter einsetzen - ▪ Gefahrstoffverzeichnis führen - ▪ sichere Lagerung / Aufbewahrung / Transport - ▪ Persönliche Schutzausrüstung laut Sicherheitsdatenblatt verwenden - ▪ arbeitsmedizinische Vorsorge |  | (2) |  |  |  |  | 1) 2) 3) | 1) 2) |
| Verantwortlicher (Name, Vorname) |  | Ort, Datum |  |  |  |  | Unterschrift |  |  |

| Unternehmen |  | Gefährdungsbeurteilung Gefahrstoffe | Dok-Nr.: | GBU-P-004-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ersteller: |  |
|  |  |  | Verantwortlicher: |  |
|  |  |  | Datum: |  |
| Arbeitsplatz/-bereich: | Reinigung, Desinfektion |  |  |  |
| Tätigkeiten: | Anmischen, Verwenden, Entsorgen |  |  |  |
| Rechtsvorschrift/ Information: | VSG 4.5, Gefahrstoffverordnung, Broschüre B26 „Gefahrstoffe“ |  |  |  |

| Gefähr-dungs-faktor | Gefährdungen / Belastungen - ▪ Beispiel-/Standardmaßnahmen |  | Risiko 1: Gering 2: Mittel 3: Hoch | Besteht ein Defizit? |  | Einzuleitende Maßnahmen Die Rangfolge der Maßnahmen (technisch, organisatorisch, persönlich) ist zu berücksichtigen |  | Durchführung 1) Wer 2) Bis wann 3) Erl. am | Wirksamkeit geprüft 1) Wer 2) Erl. am |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ja | Nein |  |  |  |  |
|  | Gesundheitsschäden durch Verschlucken, Einatmen, Hautkontakt - ▪ bessere Technik (Verschäumen, Festinstallation) verwenden - ▪ sichere Lagerung / Aufbewahrung - ▪ Sicherheitsdatenblatt / Gebrauchsanweisung befolgen - ▪ fachkundige Mitarbeiter einsetzen - ▪ Gefahrstoffverzeichnis führen - ▪ Persönliche Schutzausrüstung laut Sicherheitsdatenblatt verwenden - ▪ arbeitsmedizinische Vorsorge |  | (2) |  |  |  |  | 1) 2) 3) | 1) 2) |
| Verantwortlicher (Name, Vorname) |  | Ort, Datum |  |  |  |  | Unterschrift |  |  |

| Unternehmen |  | Gefährdungsbeurteilung Gefahrstoffe | Dok-Nr.: | GBU-P-004-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ersteller: |  |
|  |  |  | Verantwortlicher: |  |
|  |  |  | Datum: |  |
| Arbeitsplatz/-bereich: | Stall, Getreidelager, Heu- / Getreideernte, Reinigungsarbeiten |  |  |  |
| Tätigkeiten: | Arbeiten in staubiger Umgebung |  |  |  |
| Rechtsvorschrift/ Information: | VSG 4.5, Gefahrstoffverordnung, Broschüre B26 „Gefahrstoffe“ |  |  |  |

| Gefähr-dungs-faktor | Gefährdungen / Belastungen - ▪ Beispiel-/Standardmaßnahmen |  | Risiko 1: Gering 2: Mittel 3: Hoch | Besteht ein Defizit? |  | Einzuleitende Maßnahmen Die Rangfolge der Maßnahmen (technisch, organisatorisch, persönlich) ist zu berücksichtigen |  | Durchführung 1) Wer 2) Bis wann 3) Erl. am | Wirksamkeit geprüft 1) Wer 2) Erl. am |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ja | Nein |  |  |  |  |
|  | Allergisierung / Gesundheitsgefährdung - ▪ bessere Technik (saugen statt kehren, geschlossene Systeme, Lüftungsanlage, Futterautomat, Offenstall) verwenden - ▪ Schmutzschleuse verwenden, Arbeitskleidung aus Wohnräumen fernhalten - ▪ staubarmes Futter (flüssig, Ölzusatz) verwenden - ▪ Aufenthaltsdauer verringern - ▪ feuchtes Reinigen - ▪ Arbeitskleidung regelmäßig reinigen (nicht ausschütteln!) - ▪ geeignete Arbeitskleidung (Overall, Kopfbedeckung) tragen - ▪ Atemschutz tragen - ▪ arbeitsmedizinische Vorsorge |  | (2) |  |  |  |  | 1) 2) 3) | 1) 2) |
| Verantwortlicher (Name, Vorname) |  | Ort, Datum |  |  |  |  | Unterschrift |  |  |

| Unternehmen |  | Gefährdungsbeurteilung Gefahrstoffe | Dok-Nr.: | GBU-P-004-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ersteller: |  |
|  |  |  | Verantwortlicher: |  |
|  |  |  | Datum: |  |
| Arbeitsplatz/-bereich: | Stall, Güllelagerung (Gülle / Flüssigmist) |  |  |  |
| Tätigkeiten: | Pumpen, Rühren, Umfüllen, Wartung |  |  |  |
| Rechtsvorschrift/ Information: | VSG 4.5, Gefahrstoffverordnung, Broschüre B26 „Gefahrstoffe“ |  |  |  |

| Gefähr-dungs-faktor | Gefährdungen / Belastungen - ▪ Beispiel-/Standardmaßnahmen |  | Risiko 1: Gering 2: Mittel 3: Hoch | Besteht ein Defizit? |  | Einzuleitende Maßnahmen Die Rangfolge der Maßnahmen (technisch, organisatorisch, persönlich) ist zu berücksichtigen |  | Durchführung 1) Wer 2) Bis wann 3) Erl. am | Wirksamkeit geprüft 1) Wer 2) Erl. am |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ja | Nein |  |  |  |  |
|  | Einatmen / Vergiftung durch Güllegase, explosionsfähige Atmosphäre - ▪ bessere Technik (Außenlagerung, Lüftungsanlage) verwenden - ▪ Gasverschlüsse, geschlossene Güllefassbetankung) verwenden - ▪ Belüftung geschlossener Gruben sicherstellen - ▪ besondere Gefahren beim Aufrühren von Gülle beachten (keine Zündquellen, intensiv Lüften, Gefährdungsbereiche sperren / markieren) - ▪ Güllesystem regelmäßig warten / instandhalten - ▪ Einsteigen in Güllesysteme nur mit Fachkenntnis (umgebungsunabhängiger Atemschutz, 2 weitere Personen zur Bergung, Einstiegshilfen mit Sicherungstechnik, Messtechnik zum Freimessen) |  | (3) |  |  |  |  | 1) 2) 3) | 1) 2) |
| Verantwortlicher (Name, Vorname) |  | Ort, Datum |  |  |  |  | Unterschrift |  |  |

| Unternehmen |  | Gefährdungsbeurteilung Gefahrstoffe | Dok-Nr.: | GBU-P-004-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ersteller: |  |
|  |  |  | Verantwortlicher: |  |
|  |  |  | Datum: |  |
| Arbeitsplatz/-bereich: | Feuchtarbeit |  |  |  |
| Tätigkeiten: | Umgang mit Wasser, Tragen von flüssigkeitsdichten Handschuhen > 2 Std. (Melken, Erntearbeiten in Gemüsebau und Pilzzucht, Marktaufbereitung, Arbeiten in Gewächshäusern, längere Reinigungsarbeiten) |  |  |  |
| Rechtsvorschrift/ Information: | VSG 4.5, Gefahrstoffverordnung, Broschüre B26 „Gefahrstoffe“ |  |  |  |

| Gefähr-dungs-faktor | Gefährdungen / Belastungen - ▪ Beispiel-/Standardmaßnahmen |  | Risiko 1: Gering 2: Mittel 3: Hoch | Besteht ein Defizit? |  | Einzuleitende Maßnahmen Die Rangfolge der Maßnahmen (technisch, organisatorisch, persönlich) ist zu berücksichtigen |  | Durchführung 1) Wer 2) Bis wann 3) Erl. am | Wirksamkeit geprüft 1) Wer 2) Erl. am |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ja | Nein |  |  |  |  |
|  | Chronische Schädigung der Hautschutzschicht - ▪ Hautschutzplan erstellen (Schutz-, Reinigungs- und Pflegemittel) - ▪ geeignete Handschuhe zur Verfügung stellen (wechseln) - ▪ Baumwollunterhandschuhe benutzen - ▪ arbeitsmedizinische Vorsorge |  | (2) |  |  |  |  | 1) 2) 3) | 1) 2) |
| Verantwortlicher (Name, Vorname) |  | Ort, Datum |  |  |  |  | Unterschrift |  |  |

| Unternehmen |  | Gefährdungsbeurteilung Gefahrstoffe | Dok-Nr.: | GBU-P-004-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ersteller: |  |
|  |  |  | Verantwortlicher: |  |
|  |  |  | Datum: |  |
| Arbeitsplatz/-bereich: | Kellerwirtschaft im Wein-/Obstbau |  |  |  |
| Tätigkeiten: | Kieselgurfiltration |  |  |  |
| Rechtsvorschrift/ Information: | VSG 4.5, Gefahrstoffverordnung, Broschüre B26 „Gefahrstoffe“ |  |  |  |

| Gefähr-dungs-faktor | Gefährdungen / Belastungen - ▪ Beispiel-/Standardmaßnahmen |  | Risiko 1: Gering 2: Mittel 3: Hoch | Besteht ein Defizit? |  | Einzuleitende Maßnahmen Die Rangfolge der Maßnahmen (technisch, organisatorisch, persönlich) ist zu berücksichtigen |  | Durchführung 1) Wer 2) Bis wann 3) Erl. am | Wirksamkeit geprüft 1) Wer 2) Erl. am |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ja | Nein |  |  |  |  |
|  | Allergisierung / Gesundheitsgefährdung - ▪ Kieselgurersatzstoff (Cellulose, Perlite) einsetzen - ▪ Sicherheitsdatenblätter / Gebrauchsanweisung befolgen - ▪ sichere Lagerung / Aufbewahrung (nur Befugten zugänglich machen, im Originalbehälter aufbewahren, Kennzeichnung) - ▪ Persönliche Schutzausrüstung laut Sicherheitsdatenblatt verwenden - ▪ arbeitsmedizinische Vorsorge |  | (2) |  |  |  |  | 1) 2) 3) | 1) 2) |
| Verantwortlicher (Name, Vorname) |  | Ort, Datum |  |  |  |  | Unterschrift |  |  |

| Unternehmen |  | Gefährdungsbeurteilung Gefahrstoffe | Dok-Nr.: | GBU-P-004-7 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ersteller: |  |
|  |  |  | Verantwortlicher: |  |
|  |  |  | Datum: |  |
| Arbeitsplatz/-bereich: | Kellerwirtschaft im Wein-/Obstbau |  |  |  |
| Tätigkeiten: | Schwefeln von Most und Wein, Holzfasskonservierung mit Schwefeldioxid – SO2 |  |  |  |
| Rechtsvorschrift/ Information: | VSG 4.5, Gefahrstoffverordnung, Broschüre B26 „Gefahrstoffe“ |  |  |  |

| Gefähr-dungs-faktor | Gefährdungen / Belastungen - ▪ Beispiel-/Standardmaßnahmen |  | Risiko 1: Gering 2: Mittel 3: Hoch | Besteht ein Defizit? |  | Einzuleitende Maßnahmen Die Rangfolge der Maßnahmen (technisch, organisatorisch, persönlich) ist zu berücksichtigen |  | Durchführung 1) Wer 2) Bis wann 3) Erl. am | Wirksamkeit geprüft 1) Wer 2) Erl. am |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ja | Nein |  |  |  |  |
|  | Verätzung/Vergiftung durch Kontakt/Einatmen von SO2 - ▪ ungefährlicheren Stoff einsetzen (Substitution durch Kaliumdisulfit, Ammoniumbisulfit) - ▪ SO2-Flaschen gegen Umfallen sichern - ▪ SO2-Dosiergerät mit Schutzglas und säureresistentem Gewebedruckschlauch verwenden - ▪ Sicherheitsdatenblatt befolgen - ▪ fachkundige Mitarbeiter einsetzen - ▪ SO2-Flaschen wiederkehrend prüfen - ▪ Atemschutz / Augenschutz (Vollmaske) - ▪ Gefahrstoffverzeichnis führen |  | (3) |  |  |  |  | 1) 2) 3) | 1) 2) |
| Verantwortlicher (Name, Vorname) |  | Ort, Datum |  |  |  |  | Unterschrift |  |  |

| Unternehmen |  | Gefährdungsbeurteilung Gefahrstoffe | Dok-Nr.: | GBU-P-004-8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ersteller: |  |
|  |  |  | Verantwortlicher: |  |
|  |  |  | Datum: |  |
| Arbeitsplatz/-bereich: | Kellerwirtschaft im Wein-/Obstbau |  |  |  |
| Tätigkeiten: | Arbeiten in Räumen und Behältern mit erhöhter CO2-Konzentration (Gärgase) |  |  |  |
| Rechtsvorschrift/ Information: | VSG 4.5, Gefahrstoffverordnung, Broschüre B26 „Gefahrstoffe“ |  |  |  |

| Gefähr-dungs-faktor | Gefährdungen / Belastungen - ▪ Beispiel-/Standardmaßnahmen |  | Risiko 1: Gering 2: Mittel 3: Hoch | Besteht ein Defizit? |  | Einzuleitende Maßnahmen Die Rangfolge der Maßnahmen (technisch, organisatorisch, persönlich) ist zu berücksichtigen |  | Durchführung 1) Wer 2) Bis wann 3) Erl. am | Wirksamkeit geprüft 1) Wer 2) Erl. am |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ja | Nein |  |  |  |  |
|  | Vergiftung durch Kohlendioxid - CO2 - ▪ fest eingebaute Zwangsbe- und -entlüftung nutzen - ▪ CO2-Gaswarngerät verwenden - ▪ Zu- / Abluftöffnungen in Räumen unter Erdgleiche herstellen - ▪ Gärbehälter mit fest verbundenen Rohrleitungen verwenden - ▪ Warnschild während der Gärzeit aufstellen - ▪ Behälter vor dem Einsteigen belüften und Gaskonzentration feststellen |  | (3) |  |  |  |  | 1) 2) 3) | 1) 2) |
| Verantwortlicher (Name, Vorname) |  | Ort, Datum |  |  |  |  | Unterschrift |  |  |

| Unternehmen |  | Gefährdungsbeurteilung Gefahrstoffe | Dok-Nr.: | GBU-P-004-9 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ersteller: |  |
|  |  |  | Verantwortlicher: |  |
|  |  |  | Datum: |  |
| Arbeitsplatz/-bereich: | Arbeitsbereich im Umfeld von dieselbetrieben Arbeitsmitteln in geschlossenen oder teilweise geschlossenen Räumen |  |  |  |
| Tätigkeiten: | Führen der Maschinen, Arbeiten im Umfeld |  |  |  |
| Rechtsvorschrift/ Information: | VSG 4.5, Gefahrstoffverordnung, TRGS 554 |  |  |  |

| Gefähr-dungs-faktor | Gefährdungen / Belastungen ▪ Beispiel-/Standardmaßnahmen |  | Risiko 1: Gering 2: Mittel 3: Hoch | Besteht ein Defizit? |  | Einzuleitende Maßnahmen Die Rangfolge der Maßnahmen (technisch, organisatorisch, persönlich) ist zu berücksichtigen |  | Durchführung 1) Wer 2) Bis wann 3) Erl. am | Wirksamkeit geprüft 1) Wer 2) Erl. am |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ja | Nein |  |  |  |  |
|  | Gesundheitsschäden / Krebs durch Einatmen: - Arbeitsmittel mit alternativer Antriebstechnologie (Strom / Gas) verwenden - Maschinen verwenden, die den neusten EU-Abgasnormen entsprechen - ggf. Abgasnachbehandlung nachrüsten - Kabinenluftfilter, Kabinentüren und Fenster geschlossen halten - lufttechnische Maßnahmen treffen (DGUV Regel 109-002) - TRGS 554 für weitere Maßnahmen / Informationen - ggf. Messungen zur Risikoeinstufung - Gefahrstoffverzeichnis führen - arbeitsmedizinische Vorsorge |  | (3) |  |  |  |  | 1) 2) 3) | 1) 2) |
| Verantwortlicher (Name, Vorname) |  | Ort, Datum |  |  |  |  | Unterschrift |  |  |

| Unternehmen |  | Gefährdungsbeurteilung Gefahrstoffe | Dok-Nr.: | GBU-P-004-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ersteller: |  |
|  |  |  | Verantwortlicher: |  |
|  |  |  | Datum: |  |
| Arbeitsplatz/-bereich: | Baustellen, Acker, Sortier- und Verpackungsanlagen für z. B. Kartoffeln oder Wurzelgemüse |  |  |  |
| Tätigkeiten: | Steinbearbeitung (spanabhebend), pflügen, grubbern, sortieren von z. B. Kartoffeln oder Wurzelgemüse |  |  |  |
| Rechtsvorschrift/ Information: | VSG 4.5, Gefahrstoffverordnung, TRGS 554 |  |  |  |

| Gefähr-dungs-faktor | Gefährdungen / Belastungen ▪ Beispiel-/Standardmaßnahmen |  | Risiko 1: Gering 2: Mittel 3: Hoch | Besteht ein Defizit? |  | Einzuleitende Maßnahmen Die Rangfolge der Maßnahmen (technisch, organisatorisch, persönlich) ist zu berücksichtigen |  | Durchführung 1) Wer 2) Bis wann 3) Erl. am | Wirksamkeit geprüft 1) Wer 2) Erl. am |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ja | Nein |  |  |  |  |
|  | Gesundheitsschäden / Krebs durch Einatmen: - Stein brechen statt schneiden - Geräte mit Absaugung an der Entstehungstelle kombiniert mit Bauentstauber Klasse M verwenden - Steine im Nassverfahren schneiden - Staubablagerung durch Feucht- oder Nassverfahren entfernen oder geeignte Staubsauger oder Entstauber verwenden - Traktorkabine mit Kabinen Typ II oder höher verwenden - Sortiergut vorher von anhaftender Erde befreien oder feucht halten - TRGS 559 für weitere Maßnahmen / Informationen - ggf. Messungen zur Risikoeinstufung vornehmen - Gefahrstoffverzeichnis führen - arbeitsmedizinische Vorsorge |  | (3) |  |  |  |  | 1) 2) 3) | 1) 2) |
| Verantwortlicher (Name, Vorname) |  | Ort, Datum |  |  |  |  | Unterschrift |  |  |

Gilt nur in Verbindung mit den übergreifenden Modulen Bauliche Anlagen, Biostoffe, Fahrzeuge, Lärm und Vibrationen

Gilt nur in Verbindung mit den übergreifenden Modulen Bauliche Anlagen, Biostoffe, Fahrzeuge, Lärm und Vibrationen

Gilt nur in Verbindung mit den übergreifenden Modulen Bauliche Anlagen, Biostoffe, Fahrzeuge, Lärm und Vibrationen

Gilt nur in Verbindung mit den übergreifenden Modulen Bauliche Anlagen, Biostoffe, Fahrzeuge, Lärm und Vibrationen

Gilt nur in Verbindung mit den übergreifenden Modulen Bauliche Anlagen, Biostoffe, Fahrzeuge, Lärm und Vibrationen

Gilt nur in Verbindung mit den übergreifenden Modulen Bauliche Anlagen, Biostoffe, Fahrzeuge, Lärm und Vibrationen

Gilt nur in Verbindung mit den übergreifenden Modulen Bauliche Anlagen, Biostoffe, Fahrzeuge, Lärm und Vibrationen

Gilt nur in Verbindung mit den übergreifenden Modulen Bauliche Anlagen, Biostoffe, Fahrzeuge, Lärm und Vibrationen

Gilt nur in Verbindung mit den übergreifenden Modulen Gefahrstoffe, Biostoffe, Bauliche Anlagen, Fahrzeuge, Lärm, Vibrationen und Psychische Belastungen