| Unternehmen |  | Gefährdungsbeurteilung Arbeiten im Gewächshaus | Dok-Nr.: | GBU-W-D004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ersteller: |  |
|  |  |  | Verantwortlicher: |  |
|  |  |  | Datum: |  |
| Arbeitsplatz/-bereich: | Produktionsgartenbau |  |  |  |
| Tätigkeiten: | Nutzung der baulichen Anlage |  |  |  |
| Rechtsvorschrift/ Information | VSG 2.1, VSG 2.6, Broschüren: Arbeitssicherheit im Verkauf, Arbeitssicherheit in Gewächshäusern |  |  |  |

| Gefähr-dungs-faktor | Gefährdungen / Belastungen - ▪ Beispiel-/Standardmaßnahmen | Risiko 1: Gering 2: Mittel 3: Hoch | Besteht ein Defizit? |  | Einzuleitende Maßnahmen Die Rangfolge der Maßnahmen (technisch, organisatorisch, persönlich) ist zu berücksichtigen | Durchführung 1) Wer 2) Bis wann 3) Erl. am | Wirksamkeit geprüft 1) Wer 2) Erl. am |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ja | Nein |  |  |  |
|  | Quetschen, Scheren - ▪ alle Quetsch-, Einzug- und Wickelstellen bis zu einer Höhe von 2,5 m verkleiden - ▪ kraftbetätigte Lüftungseinrichtungen nur mit einer Geschwindigkeit von max. 2 m/min öffnen oder schließen - ▪ Stehwandlüftungen mit Schließkanten unterhalb von 2,7 m, die eingesehen werden können, sind über einen Totmannschalter zu sichern; ansonsten Absperrung der Gefahrbereiche durch Schutzzäune oder Abschließen der Zugänge; alle 10 m unterhalb der Lüftungsflügel Warnschilder „Vorsicht Quetschgefahr an der Lüftung“ anbringen - ▪ Mobiltischanlagen mit Notausschalter und abschließbarer Hauptbefehlseinrichtung versehen; Zugangsbereiche mit automatischen Verriegelungen versehen; Mobiltischanlagen mit Notabschaltungen, die bei Kontakt mit Hindernissen reagieren, versehen - ▪ kraftbetriebene Transporteinrichtungen mit Sicherungssystemen gegen Anfahren von Personen sichern | (2) |  |  |  | 1) 2) 3) | 1) 2) |
|  | Ertrinken - ▪ Wasserbecken mit einem Zaun umwehren und alle 20 m mit Ausstiegshilfen versehen | (3) |  |  |  | 1) 2) 3) | 1) 2) |

| Gefähr-dungs-faktor | Gefährdungen / Belastungen - ▪ Beispiel-/Standardmaßnahmen |  | Risiko 1: Gering 2: Mittel 3: Hoch | Besteht ein Defizit? |  | Einzuleitende Maßnahmen Die Rangfolge der Maßnahmen (technisch, organisatorisch, persönlich) ist zu berücksichtigen |  | Durchführung 1) Wer 2) Bis wann 3) Erl. am | Wirksamkeit geprüft 1) Wer 2) Erl. am |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ja | Nein |  |  |  |  |
|  | Brand - ▪ bei Energieschirmen und Schattierungsanlagen Material mit hohem Widerstand gegen Flammeneinwirkung (z. B. Kennzeichnung B1) verwenden |  | (3) |  |  |  |  | 1) 2) 3) | 1) 2) |
|  | Unkontrolliert bewegte Teile - ▪ Glasbedachung von Arbeitsräumen und Verkaufsgewächshäusern aus bruchsicheren Material herstellen - ▪ handbetätigte Winden in jeder Stellung selbsthaltend konstruieren oder mit einer Rückschlagssicherung versehen - ▪ Rolltische gegen Abkippen sichern - ▪ hängende Transporteinrichtungen gegen Ausheben und Herausfallen sichern |  | (2) |  |  |  |  | 1) 2) 3) | 1) 2) |
| Verantwortlicher (Name, Vorname) |  | Ort, Datum |  |  |  |  | Unterschrift |  |  |

Gilt nur in Verbindung mit den übergreifenden Modulen Gefahrstoffe, Biostoffe, Bauliche Anlagen, Fahrzeuge, Lärm, Vibrationen und Psychische Belastungen