|  | Zakład: |  | Instrukcja obsługi | Data: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Obszar roboczy: Dojarnia |  | Czynność: Dój krów | Podpis: |  |  |
|  | NAZWA |  |  |  |  |  |
|  | Praca w hali udojowej |  |  |  |  |  |
|  | ZAGROŻENIA DLA LUDZI I ŚRODOWISKA |  |  |  |  |  |
|  |  | - Niebezpieczeństwo poślizgu z powodu wilgotnych i gładkich podłóg. - Niebezpieczeństwo upadku przy wchodzeniu po schodach dojarni. - Kopane lub pchane przez krowy. - Zagrożenie ze strony instalacji elektrycznych. - Niebezpieczeństwo związane z substancjami niebezpiecznymi (detergenty/środki odkażające). - Zagrożenie ze strony wilgotnego miejsca pracy. |  |  |  |  |
|  | ŚRODKI OCHRONNE I ZASADY POSTĘPOWANIA |  |  |  |  |  |
|  |  | - Stosować antypoślizgowe wykładziny podłogowe i utrzymywać je w czystości. - Nosić buty ochronne (S3/S5). - Zamontować stopnie antypoślizgowe i w odpowiednim czasie wymienić zużyte bieżniki. W przypadku nowych budynków można ewentualnie zaplanować wejście do dojarni na poziomie gruntu. - Przy obchodzeniu się z bydłem należy używać wyłącznie osób przeszkolonych i poinstruowanych. - Ukierunkowane i ostrożne podejście do krów przed dotknięciem wymienia. Użyć pomocy dla niespokojnych krów (np. łuk uderzeniowy). - Drogi ewakuacyjne należy utrzymywać wolne. - Instalacja elektryczna powinna być regularnie kontrolowana przez specjalistę. Regularnie sprawdzać działanie wyłącznika przeciwporażeniowego (30 mA) (nacisnąć przycisk testowy). Dotyczy kompletnych obwodów gniazdowych. - Podczas pracy z substancjami niebezpiecznymi należy stosować środki ochrony osobistej zgodnie z kartą charakterystyki substancji niebezpiecznych producenta. - Nosić przyjazne dla skóry rękawice udojowe (np. z nitrylu). Nosić gumowy fartuch. - Zapewnić i stosować produkty do oczyszczania i pielęgnacji skóry. |  |  |  |  |
|  | POSTĘPOWANIE PRZY ZAKŁÓCENIACH |  |  |  |  |  |
|  |  | - Naprawić uszkodzone urządzenia konstrukcyjne lub zgłosić potrzebę. - W przypadku awarii instalacji elektrycznej należy skontaktować się z firmą specjalistyczną. |  |  |  |  |
|  | POSTĘPOWANIE PRZY WYPADKACH - PIERWSZA POMOC - TELEFON ALARMOWY 112 |  |  |  |  |  |
|  |  | - Natychmiastowe środki, które należy podjąć na miejscu wypadku! - Zadzwonić do pogotowia ratunkowego/lekarza pogotowia ratunkowego! Osoby przeszkolone w udzielaniu pierwszej pomocy: ……………………………… |  |  |  |  |
|  | KONSERWACJA |  |  |  |  |  |
|  |  | - Przed rozpoczęciem pracy sprawdzić sprzęt i instalacje. - Przestrzegać zaleceń producenta dotyczących okresów międzyobsługowych. - Dokładne czyszczenie i pielęgnacja sprzętu po zakończeniu doju. |  |  |  |  |
|  | KONSEKWENCJE NIEPRZESTRZEGANIA |  |  |  |  |  |
|  |  | - Konsekwencje zdrowotne: Urazy, choroba! |  |  | www.svlfg.de |  |