| Firma: |  | Betriebsanweisung gemäß §§ 4, 9, 12 ArbSchG, § 14 GefStoffV |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Dieselkraftstoff (UN 1202) |  |  |  |  |
|  |  | Betanken |  |  |  |  |
| Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |  |  |
| - Einatmen oder Aufnahme durch die Haut kann zu Gesundheitsschäden führen. - Kann die Atemwege und Augen reizen. - Vorübergehende Beschwerden (Schwindel, Kopfschmerzen, Übelkeit, Konzentrationsstörungen) möglich. - Beim Verschlucken kann es zur lebensbedrohlichen Lungenentzündung führen. - Krebserzeugende Wirkung von Dieselkraftstoff wird vermutet. - Flüssigkeit und Dampf sind entzündbar. - Erhöhte Entzündungsgefahr bei durchtränktem Material (z. B. Kleidung, Putzlappen). - Eindringen in Boden, Gewässer und Kanalisation vermeiden. |  |  |  |  |  | Gefahr |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |  |
| - Von Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Keine offenen Flammen. - Kontakt mit erwärmten Oberflächen (z. B. beim Betanken von Motoren) verhindern. - Behälter, die Dieselkraftstoff enthalten, nicht erwärmen. - Kraftstoffgetränkte Lappen in stets verschlossenen Metallbehältern sammeln. - Geeignete(n) Feuerlöscher (Brandklasse ABC) bereithalten. - Beim Ab- und Umfüllen Verspritzen vermeiden! Berührung mit Augen, Haut und Kleidung vermeiden! Vorbeugender Hautschutz erforderlich. Nach Hautkontakt die betroffenen Körperstellen sofort reinigen, verunreinigte Kleidung wechseln. - Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken, rauchen. Bei Verschlucken nicht erbrechen. - Nach Arbeitsende und vor jeder Pause Hände gründlich reinigen! - Das Verwenden von Dieselkraftstoff zu Reinigungszwecken ist verboten. - Augenschutz: Bei Spritzgefahr: Gestellbrille mit Seitenschutz tragen. - Handschutz: Chemikalienschutzhandschuhe aus Nitril-Kautschuk verwenden. - Hautschutz: fettfreie ÖL-in-Wasser-Emulsion verwenden. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten! |  |  |  |  |  |  |
| Verhalten bei Unfällen |  |  |  |  |  |  |
| Mit saugfähigem nicht brennbaren Material (z. B. Kieselgur, Sand) aufnehmen und sachgerecht entsorgen! Vorsicht. Rutschgefahr durch Auslaufen von Diesel. - Produkt ist brennbar, geeignete Löschmittel Schaum/ Trockenlöschmittel/ ABC-Pulverlöscher verwenden. - Nicht mit Wasser löschen. - Berst- und Explosionsgefahr bei Erwärmung. Bei Brand in der Umgebung Behälter mit Sprühwasser kühlen. - Alarm-, Flucht- und Rettungspläne beachten. |  |  |  |  |  |  |
| Erste Hilfe |  |  |  |  | Notruf 112 |  |
| Standort Telefon: | Ersthelfer: |  |  | Standort Verbandkasten: |  |  |
| - Bei jeder Erste-Hilfe-Maßnahme Selbstschutz beachten. - Nach Augenkontakt: 10 Minuten unter fließendem Wasser bei gespreizten Lidern spülen. oder Augenspüllösung verwenden. Immer Augenarzt aufsuchen. - Nach Hautkontakt: Verunreinigte Kleidung sofort ausziehen. Haut reinigen. - Nach Einatmen: Frischluft. Bei Bewusstlosigkeit Atemwege freihalten. - Nach Verschlucken: Kein Erbrechen auslösen, nichts zum Trinken geben. - Ersthelfer: ……………………………….. Arzt………………………………………….. Giftinformationszentrum: 0228/ 19240 |  |  |  |  |  |  |
| Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |  |  |
| - Entsorgung durch zugelassene Fachunternehmen (Abfallschlüssel-Nr.: 13 07 01 Diesel) veranlassen. |  |  |  |  |  |  |
| Ort: Datum: |  |  | Unterschrift Verantwortlicher: |  |  |  |
| Es wird bestätigt, dass die Inhalte dieser Betriebsanweisung mit den betrieblichen Verhältnissen und Erkenntnissen der Gefährdungsbeurteilung übereinstimmen. |  |  |  |  |  |  |