| Firma: |  | Betriebsanweisung gemäß §§ 4, 9, 12 ArbSchG, § 14 GefStoffV |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | # CA/ ULO-Lager (Sauerstoffarme Atmosphäre) (CA = controlled atmosphere; ULO = ultra low oxygen) Lagerräume für Obst mit kontrollierter Atmosphäre. |  |  |  |  |
|  |  | # Arbeitsplatz: - Lagerhalle/ Lagercontainer # Tätigkeitsbereich: - Lagern, Einlagern von Obst |  |  |  |  |
| Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |  |  |
| - CO2-Gehalt der Luft ist erhöht. - Sauerstoffgehalt der Luft ist stark reduziert. - Erstickungsgefahr! |  |  |  |  |  | Gefahr |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |  |
| - Lagerräume mit kontrollierter Atmosphäre müssen verschlossen sein. - Betreten durch Unbefugte ist verboten. Auf das Verbot ist hinzuweisen. - Lagerräume dürfen nur durch befugte Personen geöffnet werden. - Geöffnete Lager dürfen nur nach ausreichender Belüftung betreten werden. - Entlüftung des Lagers nur in Bereiche mit ausreichendem Luftaustausch. |  |  |  |  |  |  |
| Verhalten bei Unfällen |  |  |  |  |  |  |
| - Alarm-, Flucht- und Rettungspläne beachten! - Bergungsmaßnahmen nur mit umgebungsluftunabhängigen Atemschutzgeräten durchführen. - Ohnmächtige Personen sofort an die frische Luft bringen. |  |  |  |  |  |  |
| Erste Hilfe |  |  |  |  | Notruf 112 |  |
| Standort Telefon: | Ersthelfer: |  |  | Standort Verbandkasten: |  |  |
| - Bei jeder Erste-Hilfe-Maßnahme Selbstschutz beachten. - Rettungswagen / Arzt rufen. - Nach Einatmen: Frischluft! Bei Bewusstlosigkeit Atemwege freihalten. Arzt: …………………………………. Giftinformationszentrum: 0228/ 19240 |  |  |  |  |  |  |
| Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |  |  |
| - Ausreichendes Belüften der Bereiche mit erhöhtem CO2 –Gehalt gewährleisten. |  |  |  |  |  |  |
| Ort: Datum: |  |  | Unterschrift Verantwortlicher: |  |  |  |
| Es wird bestätigt, dass die Inhalte dieser Betriebsanweisung mit den betrieblichen Verhältnissen und Erkenntnissen der Gefährdungsbeurteilung übereinstimmen. |  |  |  |  |  |  |