| Firma: |  | Betriebsanweisung gemäß §§ 4, 9, 12 ArbSchG, § 9 BetrSichV, § 3 VSG 1.1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Laubschneider |  |  |  |  |
|  |  | Maschinelles Laubschneiden |  |  |  |  |
| Gefahren für den Menschen |  |  |  |  |  |  |
| - Gefahr von Augenverletzung durch weggeschleuderte Teile - Gefahr bei Messerbruch - Gefahr von Schnittverletzungen bei An-/Abbauarbeiten und Wartung - Gefahren für Dritte beim Ausfahren aus der Rebzeile - Umsturzgefahr durch Verlagerung des Schwerpunkts - Sichtbehinderung im Straßenverkehr |  |  |  |  |  |  |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |  |
| - Sicherheitsschuhe tragen. - Bei Arbeiten an der Maschine schnittfeste Arbeitshandschuhe tragen. - Bei mehr als 85 dB(A) Gehörschutz tragen. - Der Laubschneider darf nur von unterwiesenen Personen eingesetzt werden. - Vor jeder Inbetriebnahme Funktion und Vollständigkeit der Sicherheits- und Schutzeinrichtungen kontrollieren. - Vor Beginn der Arbeiten den Zustand der Schneidewerkzeuge kontrollieren. Beschädigte Schneidwerkzeuge durch unbeschädigte Schneidwerkzeuge ersetzen. - Den Laubschneider möglichst nur mit Schleppern mit Fahrerschutzkabine betreiben. Beim Einsatz Türen und Fenster geschlossen halten. Sofern keine Kabine vorhanden ist, Gesichtsvollschutz tragen. - Während des Betriebes darf sich keine Person im Gefahrenbereich aufhalten. - Bei Fahrten im Straßenverkehr die besonderen Eigenheiten der Anbaugeräte (Ausschwenken, Schwerpunktänderung) beachten. Vor Transportfahrten sind alle schwenkbaren Bauteile zu sichern, alle Schutzvorrichtungen (z. B. Messerschutz) müssen angebracht sein. Die Bestimmungen von StVO und StVZO sind einzuhalten. Angaben des Herstellers in der Betriebsanleitung zu zulässigen Höchstgeschwindigkeiten beachten. - Den Laubschneider bei Straßenfahrt ausschalten. - Bei der Ausfahrt aus der Rebzeile das Anbaugerät wegen der Sichtbehinderung abschalten und Stillstand abwarten. Einsatz eines Einweisers prüfen oder ein Kamerasystem verwenden. - Das von der Zugmaschine abgebaute Gerät nur auf ebenem Untergrund und unter Verwendung der vorhandenen Stützeinrichtungen abstellen. |  |  |  |  |  |  |
| Verhalten bei Störungen |  |  |  |  |  |  |
| - Bei Betriebsstörungen den Kraftantrieb abstellen und Stillstand aller Maschinenteile abwarten. - Bei Gefahr den Motor der antreibenden Zugmaschine stillsetzen. Die Feststellbremse anziehen und einen Gang einlegen, um ungewollte Bewegungen zu verhindern, ggf. Steilhangsicherung betätigen. - Vor Entstörungsarbeiten Zündschlüssel abziehen und Stillstand aller bewegten Teile abwarten. Bei Störungen des Antriebs diesen abkühlen lassen. - Vorgesetzte informieren. - Entstörungsarbeiten dürfen nur von fachkundigen Personen durchgeführt werden. |  |  |  |  |  |  |
| Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe |  |  |  |  | Notruf 112 |  |
| Standort Telefon: | Ersthelfer: |  |  | Standort Verbandkasten: |  |  |
| - Ruhe bewahren, Unfallstelle sichern, eigene Sicherheit beachten! - Notruf veranlassen (112)! - Maschine abschalten und Verletzten ggf. aus dem Gefahrenbereich retten! - Erste Hilfe leisten! - Vitalfunktionen prüfen und lebensrettende Maßnahmen (Seitenlage, Wiederbelebung usw.) einleiten. - Bei bedrohlichen Blutungen: Verletztes Körperteil wenn möglich hochhalten und Blutung stillen (Tuch auf die Wundstelle drücken, ggf. Druckverband anlegen). - Entstehungsbrände mit geeignetem Löschmittel bekämpfen – Notruf 112! |  |  |  |  |  |  |
| Instandhaltung |  |  |  |  |  |  |
| - Reparaturen, Wartungsarbeiten und Prüfungen dürfen nur von hiermit beauftragten Personen durchgeführt werden. - Bei allen Arbeiten den Gesamtantrieb abstellen und gegen irrtümliches Ingangsetzen sichern. |  |  |  |  |  |  |
| Datum: |  |  | Unterschrift Verantwortlicher: |  |  |  |
| Es wird bestätigt, dass die Inhalte dieser Betriebsanweisung mit den betrieblichen Verhältnissen und Erkenntnissen der Gefährdungsbeurteilung übereinstimmen. |  |  |  |  |  |  |