| Firma: |  | Betriebsanweisung gemäß §§ 4, 9, 12 ArbSchG, § 9 BetrSichV, § 3 VSG 1.1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Arbeiten von Stapelbehältern (z. B. Gitterboxen) |  |  |  |  |
| Gefahren für den Menschen |  |  |  |  |  |  |
| - Gefahr durch herabfallende Gegenstände oder herabfallendes Lagergut - Gefahr des Umstürzens der Lagereinrichtung bzw. von Gitterbox-Stapeln - Verletzungsgefahr durch Stoß- und Quetschstellen |  |  |  |  |  |  |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |  |
| Fußschutz: Sicherheitsschuhe tragen Handschutz: Bei Arbeiten an scharfen Kanten geeignete Arbeitshandschuhe tragen! Verhaltensweise: - Nur unbeschädigte Stapelboxen zum Aufstapeln verwenden. - Gitterboxen und Lagereinrichtungen müssen so aufgestellt sein, dass sie nicht umstürzen können. - Die Betriebssicherheit muss in jedem Betriebszustand gegeben sein. - Die zulässigen Nutzlasten, Auflasten und Stapelhöhen (Herstellerangaben) dürfen nicht überschritten werden. - Gitterboxen nicht über die Außenmaße hinaus beladen. - Gitterboxen nur auf ebenem und ausreichend tragfähigem Untergrund aufstellen. - Die Beladung hat so zu erfolgen, dass das Ladegut nicht verrutschen kann. - Bei Stapelhöhen von mehr als 1,80m Gabelstapler mit Fahrerschutzdach verwenden. - Beim Be- und Entladen dürfen sich keine weiteren Personen im Gefahrenbereich aufhalten. - Die Verkehrswege sind freizuhalten und dürfen nicht zur Lagerung benutzt werden. - Schwere Gegenstände unten, leichte Gegenstände oben einlagern. - Beim Auf- und Abstapeln von Gitterboxen maximal eine Gitterbox je Vorgang verfahren. - Beim Verfahren eines Stapelbehälters ist auf eine angepasste Fahrweise zu achten. - Die Betriebsanweisungen der verwendeten Flurförderzeuge (z. B. Gabelstapler, Handhubwagen) sind zu beachten. |  |  |  |  |  |  |
| Verhalten bei Störungen |  |  |  |  |  |  |
| - Beschädigte Gitterboxen sind sofort auszusondern und dürfen nicht mehr zum Aufstapeln verwendet werden. |  |  |  |  |  |  |
| Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe |  |  |  |  | Notruf 112 |  |
| Standort Telefon: | Ersthelfer: |  |  | Standort Verbandkasten: |  |  |
| - Ruhe bewahren, Unfallstelle sichern, eigene Sicherheit beachten! - Notruf veranlassen (112)! - Maschine abschalten und Verletzten ggf. aus dem Gefahrenbereich retten! - Erste Hilfe leisten! - Vitalfunktionen prüfen und lebensrettende Maßnahmen (Seitenlage, Wiederbelebung usw.) einleiten. - Bei bedrohlichen Blutungen: Verletztes Körperteil wenn möglich hochhalten und Blutung stillen (Tuch auf die Wundstelle drücken, ggf. Druckverband anlegen). - Entstehungsbrände mit geeignetem Löschmittel bekämpfen – Notruf 112! |  |  |  |  |  |  |
| Instandhaltung |  |  |  |  |  |  |
| - Sichtprüfung der Gitterboxen vor der Befüllung durchführen und dokumentieren. - Instandsetzung nur durch Fachpersonal |  |  |  |  |  |  |
| Ort: Datum: |  |  | Unterschrift Verantwortlicher: |  |  |  |
| Es wird bestätigt, dass die Inhalte dieser Betriebsanweisung mit den betrieblichen Verhältnissen und Erkenntnissen der Gefährdungsbeurteilung übereinstimmen. |  |  |  |  |  |  |