| Firma: |  | Betriebsanweisung gemäß §§ 4, 9, 12 ArbSchG, § 9 BetrSichV, § 3 VSG 1.1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ackerschlepper |  |  |  |  |
|  |  | Umgang mit Zweiachs- und Raupenschleppern |  |  |  |  |
| Gefahren für den Menschen |  |  |  |  |  |  |
| - Verbrennungsgefahr beim Berühren heißer Motorteile oder Antriebseinheiten - Gefahren durch elektrische/elektronische oder hydraulische Antriebselemente - Gefahren durch Lärm - Gefahren durch Ganzkörpervibrationen - Gefahren durch Umsturz |  |  |  |  |  |  |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |  |
| - Vor jeder Inbetriebnahme Funktions- und Sichtkontrolle auf verkehrs- und betriebssicheren Zustand. - Sicherheitsschuhe tragen. - Bei mehr als 80 dB(A) Gehörschutz tragen (nicht im Straßenverkehr). - Schlepper dürfen nur von unterwiesenen Personen mit gültiger Fahrerlaubnis bedient werden. - Personen dürfen nur auf dafür vorgesehenen Sitzplätzen mitgenommen werden. – Vorhandene Beckengurte nutzen (Fahrer und Beifahrer)! - Erst anfahren, wenn alle Personen sitzen. - Motor nicht von außen starten. - Das Auf- und Abspringen während der Fahrt ist verboten. - Rückwärts absteigen. Nicht Abspringen. - Klappbare Umsturzvorrichtung in Schutzstellung bringen (Warnhinweise beachten). - Abgestellte Schlepper gegen Wegrollen und unbefugte Benutzung sichern. - Bei Bergabfahrten darf der Motor nicht ausgekuppelt werden. - Achtung bei stufenlosen Schleppern (CVT) im Anhängerbetrieb: Nicht den Fahrpedalmodus nutzen und immer die Betriebsbremse verwenden (nicht den Joystick)! - Beim Betanken nicht rauchen, essen oder trinken. |  |  |  |  |  |  |
| Verhalten bei Störungen |  |  |  |  |  |  |
| - Bei Betriebsstörungen den Kraftantrieb abstellen und Stillstand aller Maschinenteile abwarten. - Vor Entstörungsarbeiten Zündschlüssel abziehen. - Bei Wartungs-, Reinigungs- und Instandsetzungsarbeiten: Zündschlüssel ziehen und Motor- stillstand abwarten. - Bei Störungen des Antriebs diesen abkühlen lassen. - Vorgesetzte informieren. - Entstörungsarbeiten dürfen nur von fachkundigen Personen durchgeführt werden. |  |  |  |  |  |  |
| Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe |  |  |  |  | Notruf 112 |  |
| Standort Telefon: | Ersthelfer: |  |  | Standort Verbandkasten: |  |  |
| - Ruhe bewahren, Unfallstelle sichern, eigene Sicherheit beachten! - Notruf veranlassen (112)! - Maschine abschalten und Verletzten ggf. aus dem Gefahrenbereich retten! - Erste Hilfe leisten! - Vitalfunktionen prüfen und lebensrettende Maßnahmen (Seitenlage, Wiederbelebung usw.) einleiten. - Bei bedrohlichen Blutungen: Verletztes Körperteil wenn möglich hochhalten und Blutung stillen (Tuch auf die Wundstelle drücken, ggf. Druckverband anlegen). - Entstehungsbrände mit geeignetem Löschmittel bekämpfen – Notruf 112! |  |  |  |  |  |  |
| Instandhaltung |  |  |  |  |  |  |
| - Reparaturen, Wartungsarbeiten und Prüfungen dürfen nur von hiermit beauftragten Personen durchgeführt werden. - Alle Arbeiten nur bei stillgesetztem Antrieb und stillstehendem Arbeitswerkzeug durchführen. |  |  |  |  |  |  |
| Ort: Datum: |  |  | Unterschrift Verantwortlicher: |  |  |  |
| Es wird bestätigt, dass die Inhalte dieser Betriebsanweisung mit den betrieblichen Verhältnissen und Erkenntnissen der Gefährdungsbeurteilung übereinstimmen. |  |  |  |  |  |  |