| Firma: |  | Instrucțiuni de utilizare conform §§ 4, 9, 12 ArbSchG, § 9 BetrSichV, § 3 VSG 1.1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tractor agricol |  |  |  |  |
|  |  | Manevrarea tractoarelor cu două osii și a tractoarelor pe șenile |  |  |  |  |
| Pericol pentru persoane |  |  |  |  |  |  |
| - Pericol de arsuri la atingerea componentelor motorului sau a unităților de acționare fierbinți - Pericole din cauza elementelor de acționare electrice/electronice sau hidraulice - Pericole din cauza zgomotului - Pericole din cauza vibrațiilor produse în întregul corp - Pericole din cauza răsturnării |  |  |  |  |  |  |
| Măsuri de protecție și reguli de comportament |  |  |  |  |  |  |
| - Înainte de fiecare punere în funcțiune, efectuați controlul funcționării și controlul vizual privitor la siguranța în circulația rutieră și siguranța în funcționare. - Purtați încălțăminte de siguranță. - Purtați protecție pentru auz la depășirea pragului de 80 dB(A) (nu în traficul rutier). - Tractoarele pot fi conduse numai de persoanele instruite, cu permis de conducere valabil. - Persoanele pot fi transportate numai pe locurile prevăzute în acest scop. – Utilizați centurile de siguranță existente (șofer și însoțitor)! - Porniți abia atunci când toate persoanele sunt așezate. - Nu porniți motorul din exterior. - Este interzisă urcarea și coborârea pe parcursul deplasării. - Coborâți cu spatele. Nu săriți. - Aduceți dispozitivul de protecție împotriva răsturnării în poziția de protecție (respectați indicațiile de avertizare). - Asigurați tractoarele oprite împotriva deplasării necontrolate și a utilizării neautorizate. - Motorul nu trebuie decuplat în cazul coborârilor. - Atenție în cazul tractoarelor fără trepte de viteză (CVT) în regimul cu remorcă: Nu utilizați regimul cu pedală de accelerație și utilizați întotdeauna frâna de picior (nu joystick-ul)! - Nu fumați, nu mâncați și nu beți la alimentare. |  |  |  |  |  |  |
| În caz de defecțiuni |  |  |  |  |  |  |
| - În cazul disfuncționalităților, opriți acționarea mecanică și așteptați ca toate componentele mașinii să fie în repaus. - Scoateți cheia de contact înainte de lucrările de eliminare a defecțiunilor. - În caz de lucrări de întreținere, curățare și reparație: Scoateți cheia de contact și așteptați oprirea motorului. - În caz de defecțiuni ale sistemului de acționare, lăsați-l să se răcească. - Informați superiorii. - Lucrările de eliminare a defecțiunilor pot fi efectuate numai de specialiști. |  |  |  |  |  |  |
| Comportament în caz de accident, primul ajutor |  |  |  |  | Apel de urgență 112 |  |
| Telefon în locație: | Persoană responsabilă cu acordarea primului ajutor: |  |  | Trusă de prim ajutor în locație: |  |  |
| - Păstrați liniștea, asigurați locul accidentului, respectați propria siguranță! - Efectuați un apel de urgență (112)! - Opriți mașina și salvați persoanele rănite din zona periculoasă, dacă este cazul! - Acordați primul ajutor! - Verificați funcțiile vitale și inițiați măsurile de salvare a vieții (poziție laterală, resuscitare etc.). - În cazul sângerărilor periculoase: Dacă este posibil, țineți în sus partea rănită a corpului și opriți sângerarea (apăsați rana cu un tampon, dacă este cazul aplicați un bandaj de presiune). - Combateți incendiile incipiente cu substanța de stingere adecvată – apel de urgență 112! |  |  |  |  |  |  |
| Mentenanță |  |  |  |  |  |  |
| - Reparațiile, lucrările de întreținere și verificările trebuie efectuate numai de persoanele însărcinate în acest sens. - Toate lucrările vor fi efectuate numai cu sistemul de acționare oprit și cu unealta de lucru oprită. |  |  |  |  |  |  |
| Locație: Dată: |  |  | Semnătură responsabil: |  |  |  |
| Se confirmă conformitatea dintre cuprinsul prezentelor instrucțiuni și condițiile de lucru interne și informațiile privind evaluarea pericolelor. |  |  |  |  |  |  |