| Firma: |  | Betriebsanweisung gemäß §§ 4, 9, 12 ArbSchG, § 14 GefStoffV |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ##### Bitumen (EN 12591) (Farblich schwarzes, im erkalteten Zustand festes Gemisch, das bei Temperaturen > 140 °C flüssig transportiert/ verarbeitet wird) |  |  |  |  |
|  |  | Tätigkeitsbereich: Bitumen im Heißeinbau |  |  |  |  |
| Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |  |  |
| - Einatmen von schwefelwasserstoffhaltigen Dämpfen kann zu Gesundheitsschäden führen. - Gefahr von Hautverbrennungen. - Konzentrierte Dämpfe reizen Augen, Haut und Atemwege und rufen Übelkeit hervor. - Gefahr der Entzündung bei Erhitzung über den Flammpunkt hinaus. - Falsche Anwendung von Wasser kann Überschäumen verursachen. |  |  |  |  |  |  |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |  |
| Es wird empfohlen, die Angaben im Sicherheitsdatenblatt des Produktherstellers aufmerksam zu lesen und zu befolgen! - Offene Flammen und Erhitzung > 240 Grad Celsius vermeiden. - Am Arbeitsplatz stets für gute Belüftung sorgen. - Kontakt des heißen Bitumens zu Wasser führt zu heftigen Reaktionen (z. B. Dampfbildung, Verspritzen, Überkochen). - Beim Verdichten von Flächen im Heißeinbau (z. B. durch Walzen, Rütteln) ausschließlich zugelassene Trennmittel verwenden, um Anhaften von Bitumen am Werkzeug zu verhindern. - Dämpfe nicht einatmen. Nicht essen, trinken oder rauchen. Augenschutz: Schutzbrille mit Seitenschutz verwenden. Beim Heißeinbau zusätzlich Gesichtsschutz tragen. Atemschutz: Atemschutzfilter (mind. A2P2) bei Aerosol- und/ oder Nebelbildung verwenden. Handschutz: Schutzhandschuhe mit langer Stulpe (Material: Nitril, Neopren oder Viton mit Level der Permeation mindestens 5-6, gemäß EN 388) nutzen. Fußschutz: Hitzebeständigen Fußschutz mit speziellen Zehenschutzkappen verwenden. Körperschutz: Geschlossene Arbeitskleidung u. Hosenbeine über den Stiefelschäften tragen. Nach Möglichkeit schwer entflammbare u. Öl abweisende Kleidung verwenden. - Nach Arbeitsende gründlich Hände, Unterarme u. Gesicht mit Wasser u. Seife reinigen. |  |  |  |  |  |  |
| Verhalten bei Unfällen |  |  |  |  |  |  |
| - Bei Brand Entstehung gefährlicher Dämpfe durch Stickoxide, Ruß oder Kohlenmonoxid. - Löschen mit ABC-Pulverlöscher oder Sand veranlassen. - Wasser als Löschmittel ungeeignet. - Brandgefährdete Behälter mit Wasser im Sprühstrahl kühlen. |  |  |  |  |  |  |
| Erste Hilfe |  |  |  |  | Notruf 112 |  |
| Standort Telefon: | Ersthelfer: |  |  | Standort Verbandkasten: |  |  |
| - Bei jeder Erste-Hilfe-Maßnahme Selbstschutz beachten. - Nach Einatmen: Frischluft! Bei Bewusstlosigkeit Atemwege freihalten. - Nach Augenkontakt: Augen gründlich mit Wasser spülen. - Nach Hautkontakt: Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen. - Nach Verschlucken: Mund spülen, reichlich Wasser trinken, Arzt aufsuchen. - Nach Kleiderkontakt: Kleidung wechseln und reinigen lassen. Arzt: …………………………………………. |  |  |  |  |  |  |
| Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |  |  |
| - Auffangen mit Sand oder Bindemittel. Erkalten lassen, danach mechanisch entfernen, der Wiederverwendung zuführen oder die Entsorgung gemäß Angaben im Sicherheitsdatenblatt (Abschnitt 13) veranlassen! |  |  |  |  |  |  |
| Ort: Datum: |  |  | Unterschrift Verantwortlicher: |  |  |  |
| Es wird bestätigt, dass die Inhalte dieser Betriebsanweisung mit den betrieblichen Verhältnissen und Erkenntnissen der Gefährdungsbeurteilung übereinstimmen. |  |  |  |  |  |  |