| Firma: |  | Betriebsanweisung gemäß §§ 4, 9, 12 ArbSchG, § 9 BetrSichV, § 3 VSG 1.1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Freischneider |  |  |  |  |
| Gefahren für den Menschen |  |  |  |  |  |  |
| - Gefahren durch den Aufenthalt im Gefahrenbereich - Gefahren durch rotierende Werkzeuge (Schnittverletzungen) - Gefahren durch wegschleudernde Teile - Gefahren durch Lärm und Abgase - Gefahren durch Vibrationen |  |  |  |  |  |  |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |  |
| Zulässigkeit von Alleinarbeit: (Ergebnis der arbeitsortbezogenen Gefährdungsbeurteilung) - PSA: Gehörschutz (auch bei Akkugeräten), Gesichtsschutz, Schutzbrille (zusätzlich zum Gesichtsschutz), geschlossene Arbeitskleidung, Sicherheitsschuhe und Schutzhandschuhe tragen. - Vor Inbetriebnahme Werkzeuge sowie Funktion und Vollständigkeit der Sicherheits- und Schutzeinrichtungen kontrollieren. - Bedienung des Freischneiders nur durch unterwiesene, fachkundige Person. - Personen unter 15 Jahren dürfen nicht mit Freischneidern arbeiten – Personen unter 18 Jahren nur zu Ausbildungszwecken und unter fachkundiger Aufsicht. - Beim Betanken Sicherheitsfüllstutzen verwenden und nicht rauchen. - Benzolarme Sonderkraftstoffe verwenden. - Vor Arbeitsbeginn Tragegurt auf Körpermaße einstellen. - Beim Starten ist das Gerät fest abzustützen. - Maschine mit beiden Händen führen. - Auf sicheren Stand achten. - Beim Schneiden auf Fremdkörper achten und diese entfernen. - Sicherheitsabstand einhalten (mind. 5 m, im öffentlichen Bereich mind. 15 m). - Maschine nur mit Werkzeugschutz transportieren. - Akku beim Transport aus dem Gerät nehmen. |  |  |  |  |  |  |
| Verhalten bei Störungen |  |  |  |  |  |  |
| - Bei Betriebsstörungen den Kraftantrieb abstellen und Stillstand aller Maschinenteile abwarten. - Bei Störungen des Antriebs ggf. heiße Maschinenteile abkühlen lassen. - Beim Arbeiten am Werkzeug immer Schutzhandschuhe tragen. - Vorgesetzte informieren. - Entstörungsarbeiten dürfen nur von fachkundigen Personen durchgeführt werden. |  |  |  |  |  |  |
| Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe |  |  |  |  | Notruf 112 |  |
| Standort Telefon: | Ersthelfer: |  |  | Standort Verbandkasten: |  |  |
| - Ruhe bewahren, Unfallstelle sichern, eigene Sicherheit beachten! - Notruf veranlassen (112)! - Maschine abschalten und Verletzten ggf. aus dem Gefahrenbereich retten! - Erste Hilfe leisten! - Vitalfunktionen prüfen und lebensrettende Maßnahmen (Seitenlage, Wiederbelebung usw.) einleiten. - Bei bedrohlichen Blutungen: Verletztes Körperteil wenn möglich hochhalten und Blutung stillen (Tuch auf die Wundstelle drücken, ggf. Druckverband anlegen). - Entstehungsbrände mit geeignetem Löschmittel bekämpfen – Notruf 112! |  |  |  |  |  |  |
| Instandhaltung |  |  |  |  |  |  |
| - Reparaturen, Wartungsarbeiten und Prüfungen dürfen nur von beauftragten Personen durchgeführt werden. - Bei allen Arbeiten den Gesamtantrieb abstellen (Gerät von der Energiequelle trennen) und gegen irrtümliches Ingangsetzen sichern. |  |  |  |  |  |  |
| Ort: Datum: |  |  | Unterschrift Verantwortlicher: |  |  |  |
| Es wird bestätigt, dass die Inhalte dieser Betriebsanweisung mit den betrieblichen Verhältnissen und Erkenntnissen der Gefährdungsbeurteilung übereinstimmen. |  |  |  |  |  |  |