| Firma: |  | Betriebsanweisung gemäß §§ 4, 9, 12 ArbSchG, § 14 GefStoffV |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Peressigsäure |  |  |  |  |
|  |  | Umgang mit peressigsäurehaltigen Stoffen |  |  |  |  |
| Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |  |  |
| - Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. - Gesundheitsschädlich bei Einatmen. - Kann die Atemwege reizen. - Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. - Erwärmung kann Brand verursachen (Freisetzung von Sauerstoff). - Wasser gefährdend (WGK 2), Sehr giftig für Wasserorganismen. |  |  |  |  |  | Gefahr |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |  |
| - Dampf /Aerosol nicht einatmen. - Mischen mit brennbaren Stoffen unbedingt verhindern. - Bei Arbeiten mit organischen Peroxiden müssen dicht schließende Schutzbrillen, Chemikalien beständige Schutzhandschuhe sowie Gesichtsschutz und Atemschutz getragen werden. Bei Arbeiten Schutzschürze, bei umfangreichen Arbeiten Schutzanzug tragen. - Für gute Belüftung sorgen. - Herstellung der Verdünnung: erst das Wasser und dann die Peressigsäure zu dosieren. - Bei allen Arbeiten mit organischen Peroxiden ist Rauchen verboten. - Einmal entnommene Mengen dürfen auf keinen Fall in das Originalgebinde zurückgegeben werden. - Lagerung: Nur im Originalbehälter und verschlossen aufbewahren. Kühl und trocken lagern. Nicht zusammen mit Säuren und Laugen lagern. Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen. |  |  |  |  |  |  |
| Verhalten bei Unfällen |  |  |  |  |  |  |
| - Selbstschutz beachten. Alarm-, Flucht- und Rettungspläne beachten! - Alle Zündquellen beseitigen. - Gefährdeten Bereich räumen. Betroffene Umgebung warnen. - Zur Beseitigung des gefährlichen Zustandes darf der Gefahrenbereich nur mit geeigneten Schutzmaßnahmen betreten werden. Atem-, Augen-, Hand- und Körperschutz tragen. - Ausbreitung der Flüssigkeit verhindern. Funkenfreie Werkzeuge verwenden. Anschließend Raum lüften und verschmutzte Gegenstände und Boden reinigen. |  |  |  |  |  |  |
| Erste Hilfe |  |  |  |  | Notruf 112 |  |
| Standort Telefon: | Ersthelfer: |  |  | Standort Verbandkasten: |  |  |
| - Nach Augenkontakt: Sofort mind. 10 Minuten mit viel Wasser ausspülen. Vorhalten einer Augenspülmöglichkeit. - Nach Hautkontakt: Verunreinigte Kleidung und Schuhe sofort ausziehen. Benetzte Hautpartien mit viel Wasser abspülen. - Nach Einatmen: An die frische Luft bringen. - Nach Verschlucken: Mund ausspülen. Kein Erbrechen auslösen. - Nach Kontakt in jedem Fall ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen. Arzt: …………………………………………. Giftinformationszentrum: 0228/ 19240 |  |  |  |  |  |  |
| Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |  |  |
| - Verschüttete Flüssigkeiten mit geeignetem Bindemittel (z. B. Kieselgur, Vermiculit, Sand) aufnehmen. Entsorgung gemäß Angaben im Sicherheitsdatenblatt (Abschnitt 13) veranlassen! |  |  |  |  |  |  |
| Ort: Datum: |  |  | Unterschrift Verantwortlicher: |  |  |  |
| Es wird bestätigt, dass die Inhalte dieser Betriebsanweisung mit den betrieblichen Verhältnissen und Erkenntnissen der Gefährdungsbeurteilung übereinstimmen. |  |  |  |  |  |  |