| Firma: |  | Betriebsanweisung gemäß §§ 4, 9, 12 ArbSchG, § 14 GefStoffV |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ##### Biogas (u.a. Schwefelwasserstoff, Methan, Kohlendioxid, Ammoniak) |  |  |  |  |
|  |  | # Arbeiten in Bereichen, in denen Biogas vorhanden sein kann |  |  |  |  |
| Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |  |  |
| - Einatmen kann zu Gesundheitsschäden führen. Kann Atemwege und Augen reizen. - Vorübergehend sind Schwindel, Benommenheit, Kopfschmerz oder Übelkeit möglich. - Kann Atemnot, Lungenödem, Nervenschäden oder Herzrhythmusstörungen verursachen. - Bleibende Gesundheitsschäden sind möglich. Es droht Erstickungsgefahr. - Je nach Schwefelwasserstoffgehalt sind akute schwere Vergiftungen mit der Gefahr von Bewusstlosigkeit und Tod möglich. - Biogas ist je nach Zusammensetzung geringfügig leichter oder schwerer als Luft und kann mit Sauerstoff eine explosionsfähige Atmosphäre bilden. Bei Vorhandensein von Zündquellen besteht Explosionsgefahr! Produkt ist entzündlich. - Biogas entmischt sich nicht unter Einwirkung der Schwerkraft (z. B. entweicht Methan nicht zuerst beim Öffnen der Behälterhaube und CO2 sammelt sich nicht ausschließlich an tiefergelegenen Stellen). |  |  |  |  |  |  |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |  |
| - Räume so belüften, dass kein Sauerstoffmangel und keine gefährliche Gaskonzentration entsteht. - Gasbeaufschlagte Armaturen (z. B. Gasmagnetventile, Zwischenräume der selbstschließenden Gasabsperrventile, Rückschlagklappen und Gasklappen) regelmäßig auf Funktion, Dichtheit und Verschmutzungen prüfen. - Zündquellen in Ex-Zonen vermeiden (z. B. nicht rauchen, nur ex-geschützte Geräte verwenden (die Nutzung von z. B. Mobiltelefonen in Ex-Zonen ist verboten), keine Arbeit mit Funken erzeugenden Werkzeugen, Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen ergreifen, für Potentialausgleich sorgen). - Arbeiten in explosionsgefährdeten Bereichen nur nach Freimessung, Feuerarbeiten nur mit schriftlicher Erlaubnis durchführen. - Nicht rauchen, essen oder trinken. Einatmen von Dämpfen vermeiden. Hautkontakt meiden. - Biogasanlagen dürfen nur von fachkundigen Personen betrieben werden (TRGS 529). - Instandhaltungsarbeiten dürfen nur von fachkundigen Personen (TRGS 529) durchgeführt werden - Füllstand der Behälter konstant halten (oberhalb des Feststoffeintrages). |  |  |  |  |  |  |
| Verhalten bei Unfällen |  |  |  |  |  |  |
| - Gefahrenbereiche räumen und absperren, Vorgesetzte informieren. - Notruf absetzen! - Wenn ohne Risiken möglich, Gaszufuhr absperren oder Leckage schließen. Erst dann Löschversuche unternehmen, gefährliche explosionsfähige Atmosphäre beachten. - Bei Entstehungsbrand: Tragbaren ABC-Pulverlöscher einsetzen. - Beim Betreten von Behältern/Räumen, wenn ausreichende Belüftung nicht möglich ist, stets umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen. |  |  |  |  |  |  |
| Erste Hilfe |  |  |  |  | Notruf 112 |  |
| Standort Telefon: | Ersthelfer: |  |  | Standort Verbandkasten: |  |  |
| - Bei jeder Erste-Hilfe-Maßnahme Selbstschutz beachten. - Verletzten aus dem Gefahrenbereich bringen. - Lebensrettende Sofortmaßnahmen müssen situationsabhängig durchgeführt werden. - Nach Einatmen: Frischluft! Bei Bewusstlosigkeit Atemwege freihalten. Arzt: ………………………………………. Giftnotruf: Regionale Zuständigkeit, siehe QR-Code (0228/19240 Giftnotruf Bonn) |  |  |  |  |  |  |
| Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |  |  |
| - Im Störfall oder bei zu großer Produktion muss Biogas über eine redundante Gasverbrauchseinrichtung (z. B. Gasfackel regelmäßige Funktionsprüfung!) verbrannt werden. |  |  |  |  |  |  |
| Ort: Datum: |  |  | Unterschrift Verantwortlicher: |  |  |  |
| Es wird bestätigt, dass die Inhalte dieser Betriebsanweisung mit den betrieblichen Verhältnissen und Erkenntnissen der Gefährdungsbeurteilung übereinstimmen. |  |  |  |  |  |  |