| Firma: |  | Betriebsanweisung gemäß §§ 4, 9, 12 ArbSchG, § 9 BetrSichV, § 3 VSG 1.1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Rebenvorschneidegerät |  |  |  |  |
|  |  | Maschinelles Vorschneiden von Reben |  |  |  |  |
| Gefahren für den Menschen |  |  |  |  |  |  |
| - Gefahr von Augenverletzungen durch weggeschleuderte Kleinteile - Gefahr durch Austreten von heißem Hydrauliköl - Schnittverletzungsgefahr bei An- bzw. Abbau, Wartungs- und Entstörungsarbeiten - Gefahren für Dritte beim Ausfahren aus der Rebzeile - Gefahr des Umstürzens des Gespannes durch Schwerpunktverlagerung - Gefahr durch Sichtbehinderung im Straßenverkehr |  |  |  |  |  |  |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |  |
| - Sicherheitsschuhe und geeigneten Augenschutz tragen - Bei mehr als 85 dB(A) Gehörschutz tragen. - Bei Arbeiten an der Maschine schnittfeste Arbeitshandschuhe tragen. - Vor jeder Inbetriebnahme Funktion und Vollständigkeit der Sicherheits- und Schutzeinrichtungen kontrollieren. - Vor Beginn der Arbeiten den Zustand der Schneidwerkzeuge kontrollieren. - Beschädigte Schneidwerkzeuge durch unbeschädigte Schneidwerkzeuge ersetzen. - Das Vorschneidegerät möglichst nur mit Schleppern mit Fahrerschutzkabine betreiben. - Vom Hersteller geforderte persönliche Schutzausrüstung tragen. - Bei der Ausfahrt aus der Rebzeile wegen der Sichtbehinderung das Anbaugerät abschalten und Stillstand abwarten. Einsatz eines Einweisers prüfen oder ein Kamerasystem verwenden. - Das von der Zugmaschine abgebaute Gerät nur auf ebenem Untergrund und unter Verwendung der vorhandenen Stützeinrichtungen abstellen. |  |  |  |  |  |  |
| Verhalten bei Störungen |  |  |  |  |  |  |
| - Bei Betriebsstörungen den Kraftantrieb abstellen und Stillstand aller Maschinenteile abwarten. Vor Entstörungsarbeiten Zündschlüssel abziehen und Stillstand aller bewegten Teile abwarten. - Bei Störungen des Antriebs diesen abkühlen lassen. Die Feststellbremse des Trägerfahrzeugs anziehen und einen Gang einlegen, um ungewollte Bewegungen zu verhindern, ggf. Steilhangsicherung betätigen. - Vorgesetzte informieren. - Entstörungsarbeiten dürfen nur von fachkundigen Personen durchgeführt werden. |  |  |  |  |  |  |
| Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe |  |  |  |  | Notruf 112 |  |
| Standort Telefon: | Ersthelfer: |  |  | Standort Verbandkasten: |  |  |
| - Ruhe bewahren, Unfallstelle sichern, eigene Sicherheit beachten! - Notruf veranlassen (112)! - Maschine abschalten und Verletzten ggf. aus dem Gefahrenbereich retten! - Erste Hilfe leisten! - Vitalfunktionen prüfen und lebensrettende Maßnahmen (Seitenlage, Wiederbelebung usw.) einleiten. - Bei bedrohlichen Blutungen: Verletztes Körperteil wenn möglich hochhalten und Blutung stillen (Tuch auf die Wundstelle drücken, ggf. Druckverband anlegen). - Entstehungsbrände mit geeignetem Löschmittel bekämpfen – Notruf 112! |  |  |  |  |  |  |
| Instandhaltung |  |  |  |  |  |  |
| - Reparaturen, Wartungsarbeiten und Prüfungen dürfen nur von hiermit beauftragten Personen durchgeführt werden. Dabei persönliche Schutzausrüstung (z. B. schnittfeste Handschuhe) verwenden. - Alle Arbeiten nur bei stillgesetztem Antrieb und stillstehendem Arbeitswerkzeug durchführen. |  |  |  |  |  |  |
| Ort: Datum: |  |  | Unterschrift Verantwortlicher: |  |  |  |
| Es wird bestätigt, dass die Inhalte dieser Betriebsanweisung mit den betrieblichen Verhältnissen und Erkenntnissen der Gefährdungsbeurteilung übereinstimmen. |  |  |  |  |  |  |