| Firma: |  | Betriebsanweisung gemäß §§ 4, 9, 12 ArbSchG, § 14 GefStoffV |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | # Rauchharzentferner enthält Natriumhydroxid und Kaliumhydroxid |  |  |  |  |
|  |  | Reinigen von Räucheröfen |  |  |  |  |
| Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |  |  |
| - Verursacht schwere Verätzungen. - Verursacht schwere Augenschäden. - Verarbeitungsdämpfe können die Atemwege, Haut und Augen reizen. |  |  |  |  |  | Gefahr |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |  |
| - Unter Verschluss aufbewahren. - Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. - Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. - Beschmutzte Kleidung sofort wechseln. Augenschutz: Schutzbrille mit Seitenschutz verwenden. Körperschutz: Gummischürze tragen. Fußschutz: Gummistiefel tragen. Handschutz: Chemikalien beständige |  |  |  |  |  |  |
| Verhalten bei Unfällen |  |  |  |  |  |  |
| - Auslaufen/Leckagen: Mit Bindemittel auffangen und in fest verschließbaren Behältern auffangen. - Alarm-, Flucht- und Rettungspläne beachten. - Unbeteiligte warnen. |  |  |  |  |  |  |
| Erste Hilfe |  |  |  |  | Notruf 112 |  |
| Standort Telefon: | Ersthelfer: |  |  | Standort Verbandkasten: |  |  |
| - Nach Einatmen: Frischluftzufuhr gewährleisten. - Nach Hautkontakt: Gründlich mit Wasser spülen. Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen. - Augenkontakt: Augen gründlich mit Wasser spülen. Arzt aufsuchen. - Verschlucken: Mund spülen, reichlich Wasser trinken. Arzt aufsuchen. - Kleiderkontakt: Kleiderwechsel veranlassen. Arzt:………………………………………. Giftinformationszentrum: 0228/ 19240 |  |  |  |  |  |  |
| Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |  |  |
| - Mit Wasser verdünnte Gebrauchslösungen können nach dem Gebrauch in die Schmutzwasserkanalisation gegeben werden. Konzentrat nicht in die Kanalisation gelangen lassen, sondern einem zugelassenen Entsorgungsbetrieb übergeben. |  |  |  |  |  |  |
| Ort: Datum: |  |  | Unterschrift Verantwortlicher: |  |  |  |
| Es wird bestätigt, dass die Inhalte dieser Betriebsanweisung mit den betrieblichen Verhältnissen und Erkenntnissen der Gefährdungsbeurteilung übereinstimmen. |  |  |  |  |  |  |