# Инструкция по технике безопасности

Согл. Правилам обращения с опасными веществами (GefStoffV) и 
Предписаниям по технике безопасности и охране труда (VSG 4.5)

Эксплуатация:

Данную ТИПОВУЮ инструкцию по технике безопасности необходимо привести в соответствие с производственными условиями

# Рабочая зона:

Sozialversicherung Landwirtschaft Forsten und Gartenbau (Социальное страхование в сфере сельского хозяйства, лесного хозяйства и садоводства)

Вид работы:           Проведение наркоза с использованием изофлурана при кастрации поросят

|  | ## Наименование опасного вещества |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ##### Изофлуран |  |  |
|  | ### Опасности для человека и окружающей среды |  |  |
|  | - Основной способ воздействия — через дыхательную систему. При вдыхании может быть причинен вред здоровью. - Возможно раздражение дыхательных путей. Вызывает раздражение слизистых. - При вдыхании может нанести вред сердечно-сосудистой системе и центральной нервной системе. - Вдыхание концентрированного пара может вызвать сонливость и помрачение сознания или привести к потере сознания. - Легко испаряется. - Слабая водоопасность, поскольку вещество тяжелее воды и почти не смешивается с ней. - Не горит. |  | Хранить инструкцию по технике безопасности в доступном месте! |
| Меры безопасности и правила поведения |  |  |  |
|  | - Предусмотреть хорошую вентиляцию рабочего помещения (3-кратная – 5-кратная смена воздуха в час). - Хранение и перевозка только проинструктированным персоналом (компетентным) при соблюдении правил техники безопасности. - По гигиеническим причинам носить защитные перчатки. - Не курить, не принимать пищу и не пить. - Не вдыхать пары и не допускать попадания на кожу. - Хранить тару в хорошо проветриваемом месте. Не хранить вместе с продуктами питания и кормами. Хранить отдельно от газов (например, кислорода). - Соблюдать ограничения занятости для беременных и кормящих матерей. |  |  |
| Правила поведения при несчастных случаях |  |  |  |
|  | - В случае угрозы из-за утечки изофлурана необходимо покинуть опасную зону. - Для возврата на место аварии необходимо надеть полнолицевую маску с фильтром типа AX, а также защитные очки, перчатки и костюм. - Снять намоченные предметы одежды. - Во время пожара возможно высвобождение оксида углерода, диоксида углерода, фтороводорода и хлороводорода. Использовать изолирующий противогаз и костюм химической защиты. |  |  |
| Первая помощь |  |  |  |
|  | - Всегда при оказании первой помощи принимать меры для собственной защиты. - При попадании в глаза промывать их не менее 10 минут; обратиться к врачу. - При попадании на кожу промыть соответствующий участок проточной водой с мылом. - При проглатывании прополоскать рот, обратиться к врачу. - После вдыхания эвакуировать пострадавшего из опасной зоны и обеспечить приток свежего воздуха. - При наличии жалоб обратиться к врачу. - Неотложные меры по спасению жизни необходимо принимать в зависимости от ситуации. - Ответственный за оказание первой помощи: ………………… Врач: ……………………. #### Центр информации о ядовитых и вредных веществах: 0228/ 19240 Экстренный вызов: 112 |  |  |
| Надлежащая утилизация |  |  |  |

Дата: ………………20.….                  Подпись предпринимателя: ……………………………………………………

(02/2019)

Не относится к опасным отходам согласно Распоряжению о перечне отходов (AVV). Если вторичное использование невозможно, отходы необходимо утилизировать при соблюдении местных официальных предписаний.