| Firma: |  | Betriebsanweisung gemäß §§ 4, 9, 12 ArbSchG, § 9 BetrSichV, § 3 VSG 1.1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Gelenkwelle und ihre Schutzeinrichtung |  |  |  |  |
| Gefahren für den Menschen |  |  |  |  |  |  |
| - Wickelgefahr durch unvollständig geschützte Gelenkwelle - Quetschgefahr bei der Montage der Gelenkwelle am Antriebsgerät durch enge Anbausituation - Gefahr durch wegschleudernde Teile |  |  |  |  |  |  |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |  |
| - Vor Inbetriebnahme Funktion und Vollständigkeit der Sicherheits- und Schutzeinrichtungen der Gelenkwelle kontrollieren: Schutztrichter traktorseitig (PTO) – Schutzrohr – Schutztrichter maschinenseitig (PIC). - Beim Feststellen einer Beschädigung des Gelenkwellenschutzes Arbeiten sofort einstellen. - Einbaurichtung der Gelenkwelle beachten. Bildzeichen für die Traktorseite befindet sich auf dem Gelenkwellenschutz. - Überlast- und Freilaufkupplungen sind geräteseitig anzubringen. - Masterschild am Traktor und maschinenseitigen Gelenkwellentrichter kontrollieren. - 50 mm Überdeckung der gesamten Schutzeinrichtung gewährleisten. - Der Gelenkwellenschutz ist gegen Verdrehen zu sichern. - Die Kreuzgelenke sind überlappend abzudecken. - Abgekoppelte Gelenkwellen müssen mit Hilfe der vorgesehenen Einrichtungen aufgehängt oder abgestützt werden. |  |  |  |  |  |  |
| Verhalten bei Störungen |  |  |  |  |  |  |
| - Bei Betriebsstörungen den Kraftantrieb abstellen und Stillstand aller Maschinenteile abwarten. - Vor Entstörungsarbeiten Zündschlüssel abziehen und Hydraulikleitungen drucklos machen. - Bei Störungen des Antriebs diesen abkühlen lassen. - Beschädigten Gelenkwellenschutz sofort ersetzen – Verwendung sofort stoppen. - Vorgesetzte informieren. - Entstörungsarbeiten dürfen nur von fachkundigen Personen durchgeführt werden. |  |  |  |  |  |  |
| Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe |  |  |  |  | Notruf 112 |  |
| Standort Telefon: | Ersthelfer: |  |  | Standort Verbandkasten: |  |  |
| - Ruhe bewahren, Unfallstelle sichern, eigene Sicherheit beachten! - Notruf veranlassen (112)! - Maschine abschalten und Verletzten ggf. aus dem Gefahrenbereich retten! - Erste Hilfe leisten! - Vitalfunktionen prüfen und lebensrettende Maßnahmen (Seitenlage, Wiederbelebung usw.) einleiten. - Bei bedrohlichen Blutungen: Verletztes Körperteil wenn möglich hochhalten und Blutung stillen (Tuch auf die Wundstelle drücken, ggf. Druckverband anlegen). - Entstehungsbrände mit geeignetem Löschmittel bekämpfen – Notruf 112! |  |  |  |  |  |  |
| Instandhaltung |  |  |  |  |  |  |
| - Reparaturen, Wartungsarbeiten und Prüfungen dürfen nur von hiermit beauftragten Personen durchgeführt werden. - Beschädigte Gelenkwellenschutzeinrichtungen sofort ersetzen. - Bei allen Arbeiten den Gesamtantrieb abstellen und gegen irrtümliches Ingangsetzen sichern. - Kreuzgelenke und Gleitringe der Schutzeinrichtung nach Vorgaben des Herstellers bzgl. Schmierplan warten und pflegen. |  |  |  |  |  |  |
| Ort: Datum: |  |  | Unterschrift Verantwortlicher: |  |  |  |
| Es wird bestätigt, dass die Inhalte dieser Betriebsanweisung mit den betrieblichen Verhältnissen und Erkenntnissen der Gefährdungsbeurteilung übereinstimmen. |  |  |  |  |  |  |