| Firma: |  | Betriebsanweisung gemäß §§ 4, 9, 12 ArbSchG, § 9 BetrSichV, § 3 VSG 1.1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Pferdesolarium |  |  |  |  |
| Gefahren für den Menschen |  |  |  |  |  |  |
| - Gefahr durch wegplatzende Teile (Leuchtmittel) - Gefahr durch herabfallende Teile (Versagen der Aufhängung) - Brandgefahr durch Abdecken des Besonnungsgerätes während des Betriebes - Gefahr durch Ausrutschen auf feuchtem Boden - Gefahr durch rotierende Ventilatoren - Verbrennungsgefahr an Infrarot-Strahlern |  |  |  |  |  |  |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |  |
| - Vor Inbetriebnahme Funktion und Vollständigkeit der Sicherheits- und Schutzeinrichtungen kontrollieren. - Während und nach dem Betrieb des Solariums nicht mit Wasser hantieren. Durch Wasserspritzer können die Strahler bei Erwärmung platzen und Verletzungen hervorrufen. - Aufhängung des Solariums in regelmäßigen Abständen einer Sichtkontrolle unterziehen und auf Tragfähigkeit prüfen. - Das Besonnungsgerät nicht abdecken, um keinen Wärmestau auszulösen. - Sicherheitsschuhe tragen. - Verwendung des Gerätes nur mit angebrachten Schutzgittern vor den Ventilatoren. - Genügend Abstand zu den Infrarotstrahlern halten. Nicht mit den Händen an die Strahler fassen, Abstand des Solariums zum Pferderücken mind. 50 cm. |  |  |  |  |  |  |
| Verhalten bei Störungen |  |  |  |  |  |  |
| - Bei Betriebsstörungen das Gerät außer Betrieb setzen und das Abkühlen aller Bauteile abwarten. - Vor dem Beheben von Störungen das Gerät außer Betrieb setzen und gegen irrtümliches Ingangsetzen sichern. - Vorgesetzte informieren. - Entstörungsarbeiten dürfen nur von fachkundigen Personen durchgeführt werden. |  |  |  |  |  |  |
| Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe |  |  |  |  | Notruf 112 |  |
| Standort Telefon: | Ersthelfer: |  |  | Standort Verbandkasten: |  |  |
| - Ruhe bewahren, Unfallstelle sichern, eigene Sicherheit beachten! - Notruf veranlassen (112)! - Gerät abschalten und Verletzten ggf. aus dem Gefahrenbereich retten! - Erste Hilfe leisten! - Vitalfunktionen prüfen und lebensrettende Maßnahmen (Seitenlage, Wiederbelebung usw.) einleiten. - Bei bedrohlichen Blutungen: Verletztes Körperteil wenn möglich hochhalten und Blutung stillen (Tuch auf die Wundstelle drücken, ggf. Druckverband anlegen). - Entstehungsbrände mit geeignetem Löschmittel bekämpfen – Notruf 112! |  |  |  |  |  |  |
| Instandhaltung |  |  |  |  |  |  |
| - Reparaturen, Wartungsarbeiten und Prüfungen dürfen nur von hiermit beauftragten Personen durchgeführt werden. - Bei allen Arbeiten den Gesamtantrieb abstellen und gegen irrtümliches Ingangsetzen sichern. |  |  |  |  |  |  |
| Ort: Datum: |  |  | Unterschrift Verantwortlicher: |  |  |  |
| Es wird bestätigt, dass die Inhalte dieser Betriebsanweisung mit den betrieblichen Verhältnissen und Erkenntnissen der Gefährdungsbeurteilung übereinstimmen. |  |  |  |  |  |  |