| Firma: |  | Betriebsanweisung gemäß §§ 4, 9, 12 ArbSchG, § 9 BetrSichV, § 3 VSG 1.1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Rebholzziehgerät |  |  |  |  |
|  |  | Rebholz maschinell herausziehen |  |  |  |  |
| Gefahren für den Menschen |  |  |  |  |  |  |
| - Gefahr von Augenverletzungen durch weggeschleuderte Kleinteile - Gefahr durch getroffen werden von heißem Hydrauliköl - Gefahr von Schnittverletzungen - Gefahr des Umstürzens - Gefahren für Dritte beim Ausfahren aus der Rebzeile - Sichtbehinderung im Straßenverkehr |  |  |  |  |  |  |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |  |
| Fußschutz: Sicherheitsschuhe tragen. Gehörschutz: Bei mehr als 85 dB (A) Gehörschutz tragen. Handschutz: Bei Arbeiten an Maschine schnittfeste Arbeitshandschuhe tragen. Augenschutz: geeigneten Augenschutz tragen. Verhaltensweise: - Das Rebholzziehgerät darf nur von unterwiesenen Personen eingesetzt werden. - Vor dem Starten des Motors der Zugmaschine sicherstellen, dass alle Steuerventile ausgeschaltet sind. - Rotierende Werkzeuge (Messer, Walzen, Lamellen) dürfen nur in Bewegung gesetzt werden, wenn diese von der Rebenzeile abgedeckt werden. - Vor Beginn der Arbeiten sind alle Schutzeinrichtungen sowie alle Walzen und rotierende Werkzeuge auf Beschädigungen hin zu überprüfen. - Beschädigte Schutzeinrichtungen, Walzen und rotierende Werkzeuge sind durch unbeschädigte Teile zu ersetzen. - Während des Betriebes darf sich keine Person im Gefahrenbereich aufhalten. - Bei Fahrten im Straßenverkehr die besonderen Eigenheiten der Anbaugeräte (Ausschwenken, Schwerpunktänderung) beachten. Vor Transportfahrten sind alle schwenkbaren Bauteile zu sichern. Die Bestimmungen von StVO und StVZO sind einzuhalten. - Bei der Ausfahrt aus der Rebzeile das Anbaugerät abschalten und Stillstand abwarten. - Reinigungsarbeiten und das Berühren der Maschinenteile nur bei stillgesetztem Antrieb durchführen. |  |  |  |  |  |  |
| Verhalten bei Störungen |  |  |  |  |  |  |
| - Bei Gefahr das Rebholzziehgerät sofort stoppen und den Gesamtantrieb stillsetzen (Zündschlüssel abziehen). Den Stillstand der drehenden Teile und Werkzeuge abwarten. Bei Störungen des Antriebs diesen abkühlen lassen. Die Feststellbremse des Trägerfahrzeugs anziehen und einen Gang einlegen um ungewollte Bewegungen zu verhindern, ggf. Steilhangsicherung betätigen. - Bei dem Beheben von Störungen Hinweise des Herstellers und Bedienungsanweisung beachten, ggf. Fachwerkstatt aufsuchen! - Nach einer Störungsbeseitigung vor der Wiederinbetriebnahme eine Funktionsprüfung vornehmen! |  |  |  |  |  |  |
| Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe |  |  |  |  | Notruf 112 |  |
| Standort Telefon: | Ersthelfer: |  |  | Standort Verbandkasten: |  |  |
| - Ruhe bewahren, Unfallstelle sichern, eigene Sicherheit beachten! - Notruf veranlassen (112)! - Maschine abschalten und Verletzten ggf. aus dem Gefahrenbereich retten! - Erste Hilfe leisten! - Vitalfunktionen prüfen und lebensrettende Maßnahmen (Seitenlage, Wiederbelebung usw.) einleiten. - Bei bedrohlichen Blutungen: Verletztes Körperteil wenn möglich hochhalten und Blutung stillen (Tuch auf die Wundstelle drücken, ggf. Druckverband anlegen). - Entstehungsbrände mit geeignetem Löschmittel bekämpfen – Notruf 112! |  |  |  |  |  |  |
| Folgen bei Nichtbeachtung |  |  |  |  |  |  |
| Gesundheitliche Folgen: - Verletzungen, Erkrankungen Arbeitsrechtliche Folgen: - Abmahnung, Verweis, Regress |  |  |  |  |  |  |
| Ort: Datum: |  |  | Unterschrift Verantwortlicher: |  |  |  |
| Es wird bestätigt, dass die Inhalte dieser Betriebsanweisung mit den betrieblichen Verhältnissen und Erkenntnissen der Gefährdungsbeurteilung übereinstimmen. |  |  |  |  |  |  |