| Firma: |  | Betriebsanweisung gemäß §§ 4, 9, 12 ArbSchG, § 9 BetrSichV, § 3 VSG 1.1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Teleskoplader |  |  |  |  |
| Gefahren für den Menschen |  |  |  |  |  |  |
| - Verbrennungsgefahr beim Berühren heißer Motorteile! - Gefahren durch Lärm! Gefahren durch Ganzkörper-Vibrationen! - Gefahr durch herabfallende angehobene Materialien! - Gefahren durch Umsturz! - Gefahr durch hydraulisch bewegte Teile! - Gefahr durch angehobene Teile beim Aufenthalt im Gefahrenbereich! - Gefahr durch Anfahren von Personen und Einrichtungen! |  |  |  |  |  |  |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |  |
| Fußschutz: Gehörschutz: Handschutz:; Sicherheitsschuhe tragen! Bei mehr als 80 dB(A) Gehörschutz tragen! Schutzhandschuhe tragen!. Verhaltensweise: - Maschinen dürfen nur von fachkundigen Personen (über 18 Jahren) mit gültiger Fahrerlaubnis, die vom Unternehmer beauftragt sind, bedient werden! - Die Unfallverhütungsvorschriften und die Betriebsanleitung des Herstellers müssen beachtet werden! - Unterweisung oder DGUV Grundsatz 308-009 – Qualifizierung und Beauftragung der Fahrerinnen und Fahrer von geländegängigen Teleskopstaplern des Fahrers. - Rückhaltesystem (Beckengurt) bei jeder Fahrt verwenden. - Nur Arbeiten wenn keine Personen sich im Gefahrenbereich befinden! - Bei ungenügender Sicht: Einweiser einsetzten! - Rückwärts absteigen! Nicht Abspringen! - Mitfahrt auf der Maschine oder Arbeitseinrichtungen ist untersagt! - Bei Arbeiten auf Sicherheitsabstand zu elektrische Freileitungen achten! - Abgestellte Fahrzeuge gegen Fortrollen und unbefugte Benutzung sichern und Arbeitsgerät absenken! - Sicherheitsabstand zu festen Bauteilen einhalten! - Feuerlöscher (min. 6 kg) mitführen! - Beim Betanken nicht rauchen! |  |
| Verhalten bei Störungen |  |  |  |  |  |  |
| - Entstehungsbrände mit Feuerlöscher bekämpfen – Notruf Feuerwehr! - Bei Gefahr sofort Motor stillsetzen und Arbeitsgerät absenken! - Bei Wartungs-, Reinigungs- und Instandsetzungsarbeiten: Arbeitsgerät absenken, Zündschlüssel ziehen und abwarten bis Motor im Stillstand ist!. |
| Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe |  |  |  |  | Notruf 112 |  |
| Standort Telefon: | Ersthelfer: |  |  | Standort Verbandkasten: |  |  |
| - Ruhe bewahren, Unfallstelle sichern, eigene Sicherheit beachten! - Notruf veranlassen (112)! - Maschine abschalten und Verletzten ggf. aus dem Gefahrenbereich retten! - Erste Hilfe leisten! - Vitalfunktionen prüfen und lebensrettende Maßnahmen (Seitenlage, Wiederbelebung usw.) einleiten. - Bei bedrohlichen Blutungen: Verletztes Körperteil wenn möglich hochhalten und Blutung stillen (Tuch auf die Wundstelle drücken, ggf. Druckverband anlegen). - Entstehungsbrände mit geeignetem Löschmittel bekämpfen – Notruf 112! |  |  |  |  |  |  |
| Instandhaltung |  |  |  |  |  |  |
| - Vor jeder Inbetriebnahme die Funktion und Sicherheitseinrichtungen der Maschine prüfen! - Vorgaben des Herstellers bzgl. Wartung und Pflege beachten! - Reparaturen nur von befähigter Person durchführen lassen! - Prüfung durch befähigte Person einmal im Jahr! Prüfbuch führen! |  |  |  |  |  |  |
| Ort: Datum: |  |  | Unterschrift Verantwortlicher: |  |  |  |
| Es wird bestätigt, dass die Inhalte dieser Betriebsanweisung mit den betrieblichen Verhältnissen und Erkenntnissen der Gefährdungsbeurteilung übereinstimmen. |  |  |  |  |  |  |