Versiunea 11/07

Instrucțiuni de utilizare								Firmă/departament firmă:

conform Legii privind protecția muncii și

normelor de prevenire a accidentelor

VSG 1.1, VSG 3.1

# Motocultor/tractor cu o osie cu freză atașată

## Pericole pentru persoane și mediu

- Vătămări din cauza proiectării corpurilor străine prinse.

- Pulberi minerale și organice.

- Recul.

- Rănirea picioarelor prin călcare sau alunecare la deplasarea înapoi.

- Mașina poate să sară (corpuri străine, straturi de sol compacte).

- Unelte de săpat rotative.

- Pericol de arsuri la atingerea componentelor fierbinți ale motorului.

- Gaze de eșapament, vibrații, zgomot, carburant.

- Carburantul ieșit poate să pericliteze mediul înconjurător.

### Măsuri de protecție și reguli de comportament

- Mașinile pot fi operate numai de personale instruite cu vârsta minimă de 15 ani.

- Trebuie respectate instrucțiunile de utilizare ale producătorului.

- Purtați încălțăminte de siguranță (S 2) și protecție pentru auz, dacă este cazul.

- Pentru pornire, sistemul de acționare trebuie decuplat și sistemul de acționare al uneltelor 
trebuie să fie deconectat.

- Pentru alimentare utilizați un ștuț de umplere de siguranță.

- Nu fumați în timpul alimentării.

- Reglați barele de ghidare în funcție de necesitățile operatorului. Ghidați permanent cu ambele mâini.

- În cazul deplasării înapoi, acordați atenție obstacolelor.

- În cazul lucrărilor în zone închise (sere, tunele de folie) asigurați aerisirea suficientă.

- Verificați funcționarea comutatorului de pericol și sistemul de blocare al frezei pentru deplasarea înapoi.

- În cazul povârnișurilor, deplasați-vă transversal pe pantă. În caz de pericol de alunecare a mașinii, aceasta trebuie

ținută de o a 2-a persoană aflată deasupra aparatului cu ajutorul unei bare sau a unui cablu.

- Mențineți o distanță suficientă față de corpurile străine/materiale fixe (de ex. suprafețe de pavaj).

- La transport, schimbarea locului de intervenție și la întoarceri este necesară deconectarea sistemului de acționare al uneltelor.

### Comportament în caz de pericol, resp. în caz de defecțiuni

- În caz de pericol, acționați imediat comutatorul de pericol.

### Comportament în caz de accident, primul ajutor

Persoană responsabilă cu acordarea primului ajutor: Doamna/Domnul ..........................					                                                                                                     Apel de urgență: 112
-      Inițiați măsurile de urgență la locul accidentului.

- Chemați ambulanța/medicul.

- Informați compania/superiorul.

### Mentenanță

- Reparațiile trebuie efectuate doar de specialiști (persoane împuternicite).

- Pentru întreținere și mentenanță respectați instrucțiunile de utilizare ale producătorului.

- Înainte de fiecare punere în funcțiune, efectuați verificarea vizuală și verificarea funcționării și verificați funcționarea și integritatea dispozitivelor de siguranță și de protecție.

- Lucrările de întreținere și de curățare vor fi efectuate numai cu motorul oprit și cu sistemul de acționare al uneltelor deconectat.

___________________               _____________________________

Data				     Semnătura companiei

Se confirmă conformitatea dintre cuprinsul prezentelor instrucțiuni și condițiile de lucru interne și informațiile privind evaluarea pericolelor.