| Firma: |  | Betriebsanweisung gemäß §§ 4, 9, 12 ArbSchG, § 14 GefStoffV |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Gärsubstrat |  |  |  |  |
|  |  | # Lagerung/Vermischung von Einsatzstoffen (z. B. Gülle, Festmist, Bioabfälle, NawaRo, tierische Nebenprodukte, Zusatzstoffe und Spurenelemente) |  |  |  |  |
| Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |  |  |
| Beim Umgang mit Gärsubstrat kann durch Vergärungsprozesse bereits Biogas entstehen. Es treten folgende Gefährdungen auf: - Vergiftungsgefahr durch Schwefelwasserstoff und Ammoniak - Erstickungsgefahr durch Kohlendioxid - Explosionsgefahr durch Methan bzw. Wasserstoff Gärsubstrate können Biostoffe (z. B. Schimmelpilze, Bakterien, Viren) enthalten, die allergische Reaktionen oder Infektionskrankheiten auslösen können. Eine Aufnahme ist möglich über: - Lunge (z. B. beim Einatmen von Aerosolen) - Mund, Magen, Darm (z. B. durch mangelnde Hygiene beim Verzehr von Lebensmitteln, Rauchen) - Augen (z. B. durch Arbeiten an substratführenden Rohrleitungen) - Haut (z. B. bei Schürfwunden, Schnittverletzungen oder vorgeschädigter Haut) - Mikroorganismen können über verschmutzte Arbeitsmittel, Arbeitskleidung etc. in nicht kontaminierte Bereiche (Schwarz-Weiß-Trennung) verschleppt werden. |  |  |  |  |  | Gefahr |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |  |
| Allgemein: - Geschlossene Arbeitskleidung und persönliche Schutzausrüstung tragen. - Nicht essen, trinken oder rauchen! Einatmen von Dämpfen und Aerosolen vermeiden! - Berührung mit Augen, Haut und Kleidung vermeiden. - Nach Arbeitsende und vor jeder Pause Hände und andere verschmutze Körperstellen gründlich reinigen. - Bei Spritzgefahr Augenschutz und geeignete Schutzhandschuhe tragen! Zusätzlich beim Betreten von Gruben, Schächten oder Behältern zur Lagerung und Vergärung von Einsatzstoffen: - Vor dem Einstieg freimessen und Messung kontinuierlich weiterführen! - Kontinuierliche technische Belüftung. Ggf. mit Schutzausrüstung (umgebungsluftunabhängigem Atemschutz, Sicherungsseil, Sicherung durch min. 2 Personen) in Gruben/Behälter einsteigen. - Ausdehnungsverhalten von Gärsubstrat beachten, nicht allseitig absperren Berstgefahr! - Vermeidung von Zündquellen (z. B. keine elektrischen Zündquellen, kein Rauchen oder offenes Feuer, keine Schweiß- oder Schneidearbeiten durchführen, keine Lichtprobe). - Betrieb und Instandhaltung von Biogasanlagen nur durch fachkundige Personen (TRGS 529). - Beim Zumischen von Zusatzstoffen und Spurenelementen die Schutzmaßnahmen des Herstellers beachten, (z. B. Dosierung über ein geschlossenes System). |  |  |  |  |  |  |
| Verhalten bei Unfällen |  |  |  |  |  |  |
| - Gefahrenbereiche räumen und absperren, Vorgesetzte informieren. - Notruf absetzen! - Wenn ohne Risiken möglich, Leckage schließen. |  |  |  |  |  |  |
| Erste Hilfe |  |  |  |  | Notruf 112 |  |
| Standort Telefon: | Ersthelfer: |  |  | Standort Verbandkasten: |  |  |
| - Bei jeder Erste-Hilfe-Maßnahme Selbstschutz beachten. - Verletzten aus dem Gefahrenbereich bringen. - Lebensrettende Sofortmaßnahmen müssen situationsabhängig durchgeführt werden Arzt: ………………………………………. Giftnotruf: Regionale Zuständigkeit, siehe QR-Code (0228/19240 Giftnotruf Bonn) |  |  |  |  |  |  |
| Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |  |  |
| - Nicht in die Kanalisation oder in Gewässer gelangen lassen. |  |  |  |  |  |  |
| Ort: Datum: |  |  | Unterschrift Verantwortlicher: |  |  |  |
| Es wird bestätigt, dass die Inhalte dieser Betriebsanweisung mit den betrieblichen Verhältnissen und Erkenntnissen der Gefährdungsbeurteilung übereinstimmen. |  |  |  |  |  |  |