| Firma: |  | Betriebsanweisung gemäß §§ 4, 9, 12 ArbSchG, § 9 BetrSichV, § 3 VSG 1.1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | # Erdaufbereiter/Erdzerkleinerungsgerät |  |  |  |  |
| Gefahren für den Menschen |  |  |  |  |  |  |
| - Verletzungsgefahren durch Quetsch-, Scher-, Einzugs- und Fangstellen. - Einziehen von Körperteilen in das Hackwerkzeug. - Wegfliegende Fremdkörper. - Lärm. - Organische und mineralische Stäube. |  |  |  |  |  |  |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |  |
| - Erdaufbereiter dürfen nur von unterwiesenen Personen bedient werden, die mindestens 18 Jahre alt und vom Unternehmer beauftragt worden sind. - Es dürfen nur Betriebsmittel verwendet werden, die spritzwassergeschützt sind und den ortsveränderliche elektrisch betriebene Maschinen sind über ein Fehlerstromschutzschalter (30 mA) zu betreiben. - Nicht in die laufende Maschine greifen. - Beim Arbeiten einen Sicherheitsabstand zu anderen Personen einhalten (Herstellervorgaben beachten). - Sicherheitsschuhe und ggf. Gehörschutz tragen. |  |  |  |  |  |  |
| Verhalten bei Störungen |  |  |  |  |  |  |
| - Bei Gefahr Maschine sofort Stillsetzen. - Öffnen der Hackerhaube oder Entfernen von Schutzeinrichtungen nur bei stillgesetztem Antrieb und stillstehendem Arbeitswerkzeug durchführen. - Bei Wartung und Reparaturarbeiten Zündschlüssel abziehen. - Schwungscheibe arretieren (sonst Quetsch- oder Schergefahr). |  |  |  |  |  |  |
| Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe |  |  |  |  | Notruf 112 |  |
| Standort Telefon: | Ersthelfer: |  |  | Standort Verbandkasten: |  |  |
| - Ruhe bewahren, Unfallstelle sichern, eigene Sicherheit beachten! - Notruf veranlassen (112)! - Maschine abschalten und Verletzten ggf. aus dem Gefahrenbereich retten! - Erste Hilfe leisten! - Vitalfunktionen prüfen und lebensrettende Maßnahmen (Seitenlage, Wiederbelebung usw.) einleiten. - Bei bedrohlichen Blutungen: Verletztes Körperteil wenn möglich hochhalten und Blutung stillen (Tuch auf die Wundstelle drücken, ggf. Druckverband anlegen). - Entstehungsbrände mit geeignetem Löschmittel bekämpfen – Notruf 112! |  |  |  |  |  |  |
| Instandhaltung |  |  |  |  |  |  |
| - Wartungs-, Reinigungs- und Reparaturarbeiten nur bei stillgesetztem Antrieb und stillstehendem Arbeitswerkzeug durchführen. - Reparaturen nur von Sachkundigen (befähigte Person) durchführen lassen. - Zur Wartung und Instandhaltung die Betriebsanleitung des Herstellers beachten. - Vor jeder Inbetriebnahme Sicht- und Funktionsprüfung durchführen, sowie Funktion und Vollständigkeit der Sicherheits- und Schutzeinrichtungen überprüfen. - Hydraulikschläuche mindestens einmal jährlich auf Verschleiß überprüfen. |  |  |  |  |  |  |
| Ort: Datum: |  |  | Unterschrift Verantwortlicher: |  |  |  |
| Es wird bestätigt, dass die Inhalte dieser Betriebsanweisung mit den betrieblichen Verhältnissen und Erkenntnissen der Gefährdungsbeurteilung übereinstimmen. |  |  |  |  |  |  |