| Firma: |  | Betriebsanweisung gemäß §§ 4, 9, 12 ArbSchG, § 9 BetrSichV, § 3 VSG 1.1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Funkferngesteuerter Fällkeil |  |  |  |  |
| Gefahren für den Menschen |  |  |  |  |  |  |
| - Gefahr durch beschädigtes Werkzeug - Gefahr durch Quetschungen - Gefahr durch Rückschlag der Motorkettensäge - Gefahr durch Lärm - Gefahr, durch Baumteile getroffen zu werden, beim Arbeiten am Stamm - Gefahr, durch Metallsplitter getroffen zu werden (Sägekette in Kontakt mit Fällkeil) |  |  |  |  |  |  |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |  |
| - Vollständige Forst-PSA tragen: Helm mit Gehör- u. Gesichtsschutz, Handschuhe, Schnittschutzhose, Schnittschutzschuhe. - Bedienungsanleitung des Herstellers beachten. - Nur Bäume bearbeiten, die auch mit konventionellen Schlagkeilen fällbar sind. Kein Einsatz im anbrüchigen Schadholz oder im anbrüchigen, ausgeprägten Kronentotholz. - Auf ausreichende Holzfestigkeit des Stammfußes achten; ggf. Holzfestigkeit mit senkrechtem Stechschnitt prüfen. - Fallbereich (doppelte Baumlänge) von unbeteiligten Personen freihalten. - Das Arbeitsgerät darf nur von fachkundigen und unterwiesenen Personen bedient werden. - Vor Arbeitsbeginn Funktion der Sicherheits- und Schutzeinrichtungen prüfen. - Keil nur betätigen, wenn mit der Motorsäge nicht geschnitten wird. - Kein Kontakt von Sägekette und Keil im Fällschnitt, Sicherheitskeil (z. B. Kunststoff) nutzen. - Sicherheitsfälltechnik verwenden. - Symmetrischen, formschlüssigen Öffnungsschnitt für den Keil (Schnabelschnitt) ausführen. - Keil in den Öffnungsschnitt einsetzen, Schweißpunkte müssen komplett im Holz sitzen. - Sicherheitsband höhenversetzt (negativ) durchtrennen. - Einleitung des Fällvorgangs nur aus sicherer Entfernung vom Rückweichplatz aus. |  |  |  |  |  |  |
| Verhalten bei Störungen |  |  |  |  |  |  |
| - Bei Störung den Fällkeil sofort stillsetzen und Störung beheben. - Defektes Gerät nicht weiterverwenden. Reparatur veranlassen. - Schäden oder Störungen dem Vorgesetzten melden. |  |  |  |  |  |  |
| Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe |  |  |  |  | Notruf 112 |  |
| Standort Telefon: | Ersthelfer: |  |  | Standort Verbandkasten: |  |  |
| - Ruhe bewahren, Unfallstelle sichern, eigene Sicherheit beachten! - Notruf veranlassen (112) – Rettungspunkt benennen! - Maschine abschalten und Verletzten ggf. aus dem Gefahrenbereich retten! - Erste Hilfe leisten! - Vitalfunktionen prüfen und lebensrettende Maßnahmen (Seitenlage, Wiederbelebung usw.) einleiten. - Bei bedrohlichen Blutungen: Verletztes Körperteil wenn möglich hochhalten und Blutung stillen (Tuch auf die Wundstelle drücken, ggf. Druckverband anlegen). - Entstehungsbrände mit geeignetem Löschmittel bekämpfen – Notruf 112! |  |  |  |  |  |  |
| Instandhaltung |  |  |  |  |  |  |
| - Die Angaben in der Bedienungsanleitung des Herstellers beachten und befolgen. - Beschädigten Keil sofort auswechseln bzw. instandsetzen. - Fällkeil nach Verwendung täglich reinigen. - Fällkeil regelmäßig abschmieren (s. Bedienungsanleitung) und warten. - Reparaturen nur von befähigten Personen durchführen lassen. |  |  |  |  |  |  |
| Ort: Datum: |  |  | Unterschrift Verantwortlicher: |  |  |  |
| Es wird bestätigt, dass die Inhalte dieser Betriebsanweisung mit den betrieblichen Verhältnissen und Erkenntnissen der Gefährdungsbeurteilung übereinstimmen. |  |  |  |  |  |  |