|  | Название предприятия: |  | Инструкция по эксплуатации | Дата: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Рабочий участок: Передвижной бункер |  | Вид работы: Наполнение, перемещение, извлечение | Подпись: |  |  |  |
|  | НАИМЕНОВАНИЕ |  |  |  |  |  |  |
|  | Передвижные бункеры |  |  |  |  |  |  |
|  | ОПАСНОСТИ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Опасность, вызванная движением транспорта, опрокидыванием транспортного средства. - Падение/соскальзывание и риск оступиться при посадке в транспортные средства и высадке из них. - Опасность соскользнуть, споткнуться и упасть на крышке или на гладком дне бункера. - Опасность падения силосных масс в месте извлечения. - Падение с надрезаемой кромки или стенки передвижного бункера. x |  |  |  |  |  |
|  | МЕРЫ ЗАЩИТЫ И ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | x - Исключить доступ к установке передвижного бункера посторонних лиц (наблюдателей). - Инструктаж персонала и других лиц (например, представителей обслуживающих фирм). - Носить защитную обувь / защитные сапоги (S3/S5). - Регулярно очищать лестницы транспортных средств для извлечения силоса или субстрата! - Запрещается запрыгивать в транспортные средства или спрыгивать с них, например, для извлечения силоса или субстрата. Спускаться спиной вперед. - Использовать только подходящее оборудование для извлечения с защитным навесом для водителя. - Не допускать образования пустот в месте извлечения или незамедлительно устранять их. - Открывая силосную пленку, необходимо находиться на расстоянии не менее 2 м от надрезаемой кромки. При необходимости использовать соответствующие вспомогательные средства для снятия пленки или удаления мешков с песком/шин либо передвижные ограждения или защиту в виде троса с соответствующими точками крепления. - На стенках передвижного бункера должна быть обеспечена защита от падения людей внутрь и наружу, например, в виде перил или уступа (вертикальное расстояние между склоном и верхней кромкой стены 1 м). - Проверять прочность и исправность защитных устройств. x |  |  |  |  |  |
|  | ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПРИ НЕИСПРАВНОСТЯХ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Незамедлительно огородить опасные участки! |  |  |  |  |  |
|  | ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ И ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ - ТЕЛЕФОННЫЙ НОМЕР ДЛЯ ЭКСТРЕННОГО ВЫЗОВА 112 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Принятие срочных мер на месте аварии! - Вызвать спасательную службу / скорую помощь! Первая помощь:…………………………………………………………………………... |  |  |  |  |  |
|  | Техническое обслуживание |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Незамедлительно менять или ремонтировать отсутствующие или поврежденные защитные ограждения! |  |  |  |  |  |
|  | ПОСЛЕДСТВИЯ НЕСОБЛЮДЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Последствия для здоровья: Возможность получения тяжелейших или смертельных травм! x |  |  | www.svlfg.de |  |  |