| Firma: |  | Betriebsanweisung gemäß §§ 4, 9, 12 ArbSchG, § 9 BetrSichV, § 3 VSG 1.1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Abfüllanlage |  |  |  |  |
|  |  | Arbeiten an der Abfüllanlage |  |  |  |  |
| Gefahren für den Menschen |  |  |  |  |  |  |
| - Gefahren durch Säuren und Laugen - Gefahren durch Erfasstwerden (Quetsch- und Scherstellen) - Gefahr von Gehörschädigungen durch Lärm - Gefahren durch unkontrolliert bewegte Teile (z. B. Glassplitter) - Stromschlaggefahr - Verbrennungsgefahr (z. B. beim Dämpfen der Anlage, heiße Oberflächen) |  |  |  |  |  |  |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |  |
| - Sicherheitsschuhe tragen. - Bei mehr als 85 dB(A) Gehörschutz tragen. - Schutzbrille bei Reinigungsarbeiten mit Laugen und Säuren tragen. - Bei Arbeiten an Maschine schnittfeste Arbeitshandschuhe tragen. - Enganliegende Kleidung tragen; bei langen Haaren ein Haarnetz tragen. - Die Abfüllmaschine darf nur von unterwiesenen Personen bedient werden. - Vor jeder Inbetriebnahme Funktion und Vollständigkeit der Sicherheits- und Schutzeinrichtungen kontrollieren: - Not-Aus-Schalter auf Funktionsfähigkeit überprüfen. - Alle Kontaktschaltungen und Sicherheitseinrichtungen auf Funktionalität überprüfen – beschädigte bzw. defekte Schaltungen/Einrichtungen ersetzen. - Während des Betriebs sämtliche Antriebsaggregate geschlossen halten. - Während des Abfüllvorgangs nicht in den Maschinenbereich hineingreifen. - Sicheren An- und Abtransport von Betriebsmitteln gewährleisten. - Sicheren Aufstieg zur Beschickung mit Betriebsmitteln gewährleisten. |  |  |  |  |  |  |
| Verhalten bei Störungen |  |  |  |  |  |  |
| - Bei Glasbruch sofort den Not-Aus-Schalter betätigen und Störung beheben. - Bei Störungen den Kraftantrieb abstellen und Gerät von der Energiequelle trennen. - Vor dem Beheben von Störungen den Antrieb abstellen (Hauptschalter ausschalten) und gegen irrtümliches Ingangsetzen sichern. - Vorgesetzte informieren. - Entstörungsarbeiten dürfen nur von fachkundigen Personen durchgeführt werden. |  |  |  |  |  |  |
| Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe |  |  |  |  | Notruf 112 |  |
| Standort Telefon: | Ersthelfer: |  |  | Standort Verbandkasten: |  |  |
| - Ruhe bewahren, Unfallstelle sichern, eigene Sicherheit beachten! - Notruf veranlassen (112)! - Maschine abschalten und Verletzten ggf. aus dem Gefahrenbereich retten! - Erste Hilfe leisten! - Vitalfunktionen prüfen und lebensrettende Maßnahmen (Seitenlage, Wiederbelebung usw.) einleiten. - Bei bedrohlichen Blutungen: Verletztes Körperteil wenn möglich hochhalten und Blutung stillen (Tuch auf die Wundstelle drücken, ggf. Druckverband anlegen). - Entstehungsbrände mit geeignetem Löschmittel bekämpfen – Notruf 112! |  |  |  |  |  |  |
| Instandhaltung |  |  |  |  |  |  |
| - Reparaturen, Wartungsarbeiten und Prüfungen dürfen nur von hiermit beauftragten Personen durchgeführt werden. - Bei allen Arbeiten den Gesamtantrieb abstellen und gegen irrtümliches Ingangsetzen sichern. |  |  |  |  |  |  |
| Ort: Datum: |  |  | Unterschrift Verantwortlicher: |  |  |  |
| Es wird bestätigt, dass die Inhalte dieser Betriebsanweisung mit den betrieblichen Verhältnissen und Erkenntnissen der Gefährdungsbeurteilung übereinstimmen. |  |  |  |  |  |  |