| Firma: |  | Betriebsanweisung gemäß §§ 4, 9, 12 ArbSchG, § 14 GefStoffV |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nitroverdünnung |  |  |  |  |
|  |  | # Umgang mit Nitroverdünnung |  |  |  |  |
| Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |  |  |
| - Flüssigkeit und Dampf sind entzündbar. - Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. - Verursacht schwere Augenschäden. - Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt. - Gesundheitsschädlich bei Einatmen. - Verursacht Hautreizungen. - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. - Lösemittel verunreinigte Putzlappen können sich selbst entzünden. - Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. - Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen! |  |  |  |  |  | Gefahr |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |  |
| - Beim Lagern im Originalbehälter unter Verschluss aufbewahren. - Niemals über Augenhöhe lagern. - Nicht rauchen, essen und trinken. - Einatmen von Dampf vermeiden. - Direkten Hautkontakt vermeiden. - Von Hitze/ Funken/ offener Flamme/ heißen Oberflächen fernhalten. - Freisetzung in die Umwelt vermeiden. - Verunreinigte Putzlappen in geschlossenen nicht brennbaren Behältern entsorgen. - Stets für gute Belüftung (z. B. technische Absaugung, Außenbereich) sorgen. Atemschutz: Bei ungenügenden Luftverhältnissen Atemschutzmaske (Filter mind. A1P2) tragen. Atemschutzgerät verwenden, wenn Lösemitteldampfkonzentration nicht unterhalb des Arbeitsplatzgrenzwertes gehalten werden kann. Handschutz: Chemikalienschutzhandschuhe aus Nitrilkautschuk tragen. Augenschutz: Schutzbrille mit Seitenschutz verwenden. |  |  |  |  |  |  |
| Verhalten bei Unfällen |  |  |  |  |  |  |
| - Gefährdete Behälter bei Brand mit Wasser kühlen. - Keinen Wasserstrahl zum Löschen verwenden. - Alkoholbeständigen Schaum oder ABC-Pulverlöscher verwenden. - Löschwasser nicht in die Kanalisation gelangen lassen. - Bei Bränden Fluchtwege benutzen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten! |  |  |  |  |  |  |
| Erste Hilfe |  |  |  |  | Notruf 112 |  |
| Standort Telefon: | Ersthelfer: |  |  | Standort Verbandkasten: |  |  |
| - Nach Einatmen: Frischluft gewährleisten. Bei Bewusstlosigkeit Atemwege freihalten. - Bei Augenkontakt: Einige Minuten behutsam mit Wasser spülen. - Nach Hautkontakt: Gründlich mit Wasser und Seife reinigen. - Bei Verschlucken: Ärztlichen Rat einholen. Arzt: ………………………………………………... Giftinformationszentrum: 0228/ 19240 |  |  |  |  |  |  |
| Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |  |  |
| - Ausgetretenes Material mit nicht brennbarem Aufsaugmittel (z. B. Sand) eingrenzen und eine Entsorgung gemäß Abfallverzeichnis-Verordnung (Abfallschlüssel: 15 01 10) durch zugelassenen Entsorger veranlassen! |  |  |  |  |  |  |
| Ort: Datum: |  |  | Unterschrift Verantwortlicher: |  |  |  |
| Es wird bestätigt, dass die Inhalte dieser Betriebsanweisung mit den betrieblichen Verhältnissen und Erkenntnissen der Gefährdungsbeurteilung übereinstimmen. |  |  |  |  |  |  |