| Firma: |  | Betriebsanweisung gemäß §§ 4, 9, 12 ArbSchG, § 9 BetrSichV, § 3 VSG 1.1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | # Verbau von Gruben und Gräben |  |  |  |  |
| Gefahren für den Menschen |  |  |  |  |  |  |
| - Einstürzende Grabwände. - Quetschungen oder Verletzungen durch Ein- und Ausbau der Verbauelemente. - Absturz. - Erdverlegte Leitungen. |  |  |  |  |  |  |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |  |
| - Vor Beginn der Ausschachtungsarbeiten Erkundigungen über evtl. verlegte Leitungen einholen und Bodenart ermitteln. - Abhängig von den Bodenverhältnissen geeignetes Verbaumaterial in ausreichender Menge auf der Baustelle bereithalten und einsetzen. - Statischer Nachweis des Verbaues erforderlich (Ausnahme waagerechter und senkrechter Normverbau nach DIN 4124). - Geeignete Körperschutzmittel benutzen (Sicherheitsschuhe, Helm, Handschuhe, ggf. Gehörschutz und Warnweste). - Gruben- und Grabenwände abböschen oder sachgerecht verbauen, unter Leitung eines fachlich geeigneten Aufsichtführenden. - Lastfreien Schutzstreifen von mind. 60 cm freihalten. - Gräben mit ungesicherten Wänden nicht betreten oder sich dort aufhalten. - Verbaumaterial lückenlos, vollflächig am Erdreich anliegend einbringen. Hohlräume vollständig hinterfüllen. - Freigelegte Leitungen sind zu sichern. - Rückbau nur im Wechsel mit der Verfüllung. - Für das sichere Ein- und Aussteigen aus Gruben und Gräben ist eine geeignete Leiter bereit zu stellen, mit einem Überstand von mindestens 1 Meter. |  |  |  |  |  |  |
| - Verhalten bei Störungen |  |  |  |  |  |  |
| - Im Gefahrfall ist der Graben bzw. die Grube sofort zu verlassen. - Betreten des eingestürzten Bereiches nur bei zusätzlichen Sicherungsmaßnahmen, da Gefahr für Retter besteht. - Nach Möglichkeit Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. - Absperren der Unfallstelle. |  |  |  |  |  |  |
| Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe |  |  |  |  | Notruf 112 |  |
| Standort Telefon: | Ersthelfer: |  |  | Standort Verbandkasten: |  |  |
| - Ruhe bewahren, Unfallstelle sichern, eigene Sicherheit beachten! - Notruf veranlassen (112)! - Maschine abschalten und Verletzten ggf. aus dem Gefahrenbereich retten! - Erste Hilfe leisten! - Vitalfunktionen prüfen und lebensrettende Maßnahmen (Seitenlage, Wiederbelebung usw.) einleiten. - Bei bedrohlichen Blutungen: Verletztes Körperteil wenn möglich hochhalten und Blutung stillen (Tuch auf die Wundstelle drücken, ggf. Druckverband anlegen). - Entstehungsbrände mit geeignetem Löschmittel bekämpfen – Notruf 112! |  |  |  |  |  |  |
| Instandhaltung |  |  |  |  |  |  |
| - Regelmäßig die Funktion und Vollständigkeit der Verbaumaterialien überprüfen. - Reparaturen nur von Sachkundigen (befähigter Person) durchführen lassen. - Zur Wartung und Instandhaltung die Betriebsanleitung des Herstellers beachten. |  |  |  |  |  |  |
| Ort: Datum: |  |  | Unterschrift Verantwortlicher: |  |  |  |
| Es wird bestätigt, dass die Inhalte dieser Betriebsanweisung mit den betrieblichen Verhältnissen und Erkenntnissen der Gefährdungsbeurteilung übereinstimmen. |  |  |  |  |  |  |