| Firma: |  | Betriebsanweisung gemäß §§ 4, 9, 12 ArbSchG, § 9 BetrSichV, § 3 VSG 1.1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoflader |  |  |  |  |
|  |  | Lade- und Transportarbeiten |  |  |  |  |
| Gefahren für den Menschen |  |  |  |  |  |  |
| - Gefahr durch Umstürzen - Gefahr durch Überfahren - Gefahr durch herabfallende Gegenstände (insbesondere Großballen) - Gefahr durch Ausrutschen beim Auf- und Absteigen - Gefahr durch unter hohem Druck austretendes Hydrauliköl - Gefahr durch Aufenthalt im Gefahrenbereich |  |  |  |  |  |  |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |  |
| Fußschutz: Gehörschutz:; Sicherheitsschuhe tragen! Bei mehr als 80 dB(A) Gehörschutz tragen!. Verhaltensweise: - Bedienung nur durch zuverlässige, unterwiesene und vom Unternehmer beauftragte Personen - Die Unfallverhütungsvorschriften und die Betriebsanleitung des Herstellers müssen beachtet werden! - Vor dem Einsatz kontrollieren: Betriebs- und Feststellbremse, Arbeitswerkzeuge, Lenkung, Hydraulik, Hubeinrichtung, Beleuchtung und Warneinrichtung. - Während des Einsatzes: Zustand und Tragfähigkeit der Fahrbahn beachten, Last in tiefster Stellung transportieren, erhöhte Kippgefahr bei vollem Lenkeinschlag und angehobener Last beachten, mit angemessener Geschwindigkeit fahren. - Abstellen des Fahrzeugs: Hubeinrichtung absenken, Feststellbremse betätigen, Schlüssel abziehen. - Nicht im Gefahrenbereich aufhalten. - Mitfahrt auf der Maschine oder Arbeitseinrichtungen ist verboten! - Bei ungenügender Sicht Einweiser einsetzen. - Zum Stapeln und Entstapeln von Großballen nur Fahrzeuge mit Fahrerschutzdach oder Kabine verwenden. - Klappbare Schutzeinrichtungen in Schutzstellung bringen. - Fahrerrückhaltesystem (Beckengurt) bei jeder Fahrt verwenden. - Beim Betanken nicht rauchen!. |  |
| Verhalten bei Störungen |  |  |  |  |  |  |
| - Entstehungsbrände mit Feuerlöscher bekämpfen – Notruf Feuerwehr! - Bei Gefahr sofort Motor stillsetzen! - Bei Wartungs-, Reinigungs- und Instandsetzungsarbeiten: Zündschlüssel abziehen und abwarten bis Motor im Stillstand ist, Lastaufnahme absenken! - Erst nach Beseitigung der Störung durch unterwiesenes Personal weiterarbeiten!. |
| Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe |  |  |  |  | Notruf 112 |  |
| Standort Telefon: | Ersthelfer: |  |  | Standort Verbandkasten: |  |  |
| - Ruhe bewahren, Unfallstelle sichern, eigene Sicherheit beachten! - Notruf veranlassen (112)! - Maschine abschalten und Verletzten ggf. aus dem Gefahrenbereich retten! - Erste Hilfe leisten! - Vitalfunktionen prüfen und lebensrettende Maßnahmen (Seitenlage, Wiederbelebung usw.) einleiten. - Bei bedrohlichen Blutungen: Verletztes Körperteil wenn möglich hochhalten und Blutung stillen (Tuch auf die Wundstelle drücken, ggf. Druckverband anlegen). - Entstehungsbrände mit geeignetem Löschmittel bekämpfen – Notruf 112! |  |  |  |  |  |  |
| Instandhaltung |  |  |  |  |  |  |
| - Vor jeder Inbetriebnahme die Funktion und Sicherheitseinrichtungen der Maschine kontrollieren! - Vorgaben des Herstellers bzgl. Wartung und Pflege beachten! - Reparaturen nur durch unterwiesenes Personal durchführen lassen! |  |  |  |  |  |  |
| Ort: Datum: |  |  | Unterschrift Verantwortlicher: |  |  |  |
| Es wird bestätigt, dass die Inhalte dieser Betriebsanweisung mit den betrieblichen Verhältnissen und Erkenntnissen der Gefährdungsbeurteilung übereinstimmen. |  |  |  |  |  |  |