| Firma: |  | Betriebsanweisung gemäß §§ 4, 9, 12 ArbSchG, § 9 BetrSichV, § 3 VSG 1.1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Fahrsilos |  |  |  |  |
| Gefahren für den Menschen |  |  |  |  |  |  |
| - Gefährdung durch Fahrzeugverkehr, Fahrzeugabsturz - Abrutschen/Ausrutschen und Fehltreten beim Auf- und Absteigen von Fahrzeugen - Absturzgefahr in Randbereichen beim Verdichten mit Fahrzeugen - Ausrutschen, Stolpern und Stürzen auf der Siloabdeckung oder dem glatten Siloboden - Gefährdung durch herabstürzende Silagemassen an der Entnahmestelle - Abstürzen von der Anschnittkante oder der Fahrsilowand - Gefährdung durch nitrose Gase |  |  |  |  |  |  |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |  |
| - Betreten der Fahrsiloanlage für Unbefugte (Zuschauer) verhindern. - Arbeiten mit sonstigen Beteiligten (z. B. Lohnunterunternehmer) abstimmen. - Schutzeinrichtungen auf Stabilität und Funktionalität überprüfen. - Sicherheitsschuhe/-stiefel (S3/S5) tragen. - Auf Fahrzeugen anschnallen. - Nur geeignete Entnahmetechnik mit Fahrerschutzdach einsetzen. - Bei Fahrzeugen nicht Auf- oder Abspringen. Rückwärts absteigen. - Aufstiege von Fahrzeugen zur Silage- bzw. Substratentnahme regelmäßig reinigen. - Fahrsilo nicht überfüllen (Umsturzgefahr für Fahrzeuge). - Silo unmittelbar nach dem Befüllen und Verdichten luftdicht abdecken und ausreichend beschweren. - Auswölbungen der Silofolie nicht öffnen (Gefahr des Austretens nitroser Gase). - Beim Aufdecken der Silofolie einen Mindestabstand von 2 m zur Anschnittkante einhalten. Ggf. sind geeignete Hilfsmittel zum Zurückziehen der Folie bzw. Entfernen der Sandsäcke/Reifen zu benutzen oder es werden mobile Geländer bzw. ein Anseilschutz mit geeigneten Anschlagpunkten eingesetzt. - Unterhöhlungen an der Entnahmestelle vermeiden bzw. sofort beseitigen. - Fahrsilowände gegen Absturz von Personen nach innen und außen sichern, z. B. durch Geländer oder Anböschung (vertikaler Abstand zwischen Böschung und Wandoberkante 1 m). |  |  |  |  |  |  |
| Verhalten bei Störungen |  |  |  |  |  |  |
| - Zum Bergen von Fahrzeugen nur geeignete Anschlagpunkte auswählen und geeignete Anschlagmittel verwenden. Beim Austreten nitroser Gase (braune/rostrote Gase) aus dem Fahrsilo: - Gefahrenbereiche sofort weiträumig absperren (wechselnde Windrichtungen beachten). - Gefahrenbereich nicht mehr betreten. - Fahrsilo aktiv lüften. - Vorgesetzten informieren. |  |  |  |  |  |  |
| Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe |  |  |  |  | Notruf 112 |  |
| Standort Telefon: | Ersthelfer: |  |  | Standort Verbandkasten: |  |  |
| - Ruhe bewahren, Unfallstelle sichern, eigene Sicherheit beachten! - Notruf veranlassen (112)! - Maschine abschalten und Verletzten ggf. aus dem Gefahrenbereich retten! - Erste Hilfe leisten! - Vitalfunktionen prüfen und lebensrettende Maßnahmen (Seitenlage, Wiederbelebung usw.) einleiten. - Bei bedrohlichen Blutungen: Verletztes Körperteil wenn möglich hochhalten und Blutung stillen (Tuch auf die Wundstelle drücken, ggf. Druckverband anlegen). - Entstehungsbrände mit geeignetem Löschmittel bekämpfen – Notruf 112! |  |  |  |  |  |  |
| Instandhaltung |  |  |  |  |  |  |
| - Reparaturen, Wartungsarbeiten und Prüfungen dürfen nur von hiermit beauftragten Personen durchgeführt werden. - Fehlende oder beschädigte Absturzsicherungen sofort ersetzen bzw. reparieren. |  |  |  |  |  |  |
| Ort: Datum: |  |  | Unterschrift Verantwortlicher: |  |  |  |
| Es wird bestätigt, dass die Inhalte dieser Betriebsanweisung mit den betrieblichen Verhältnissen und Erkenntnissen der Gefährdungsbeurteilung übereinstimmen. |  |  |  |  |  |  |