| Firma: |  | Betriebsanweisung gemäß §§ 4, 9, 12 ArbSchG, § 9 BetrSichV, § 3 VSG 1.1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Anbaugeräte in der Landwirtschaft |  |  |  |  |
|  |  | Umgang mit Anbaugeräten für Zweiachs- und Raupenschlepper |  |  |  |  |
| Gefahren für den Menschen |  |  |  |  |  |  |
| - Verletzungsgefahr beim An- und Abbau - Gefahren durch umlaufende Werkzeuge - Gefahren durch Wegschleudern erfasster Fremdkörper - Gefahren durch Umsturz abgestellter Fahrzeuge und Geräte - Gefahren durch evtl. vorhandene Gelenkwelle, elektrische/elektronische oder hydraulische Steuerelemente - Gefahren durch Teilnahme am öffentlichen Straßenverkehr |  |  |  |  |  |  |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |  |
| - Vor Inbetriebnahme Funktion und Vollständigkeit der Sicherheits- und Schutzeinrichtungen kontrollieren. - Sicherheitsschuhe tragen. - Bei mehr als 80 dB(A) Gehörschutz tragen (nicht im Straßenverkehr). - Bei Arbeiten an Maschinen geeignete Arbeitshandschuhe tragen. - Maschinen dürfen nur von unterwiesenen Personen bedient werden. - Beim Rangieren zum An- und Abbau nicht zwischen Zugmaschine und Anbaugerät treten. - Gelenkwellenschutzeinrichtungen schlepper- und maschinenseitig befestigen. - Während des Betriebes darf sich keine Person im Gefahrenbereich befinden. - Gerät nur auf ebenen Untergrund abstellen, vorhandene Stützeinrichtungen benutzen und gegen Fortrollen/Umsturz sichern. - Vor Transportfahrten alle schwenkbaren Bauteile sichern. - Überbreite bzw. überlange Anbaugeräte mit Warntafeln kennzeichnen. - Beleuchtungseinrichtungen am Zugfahrzeug und am Anbaugerät sauber halten und nicht verdecken. - Im Straßenverkehr die Eigenheiten der Anbaugeräte (Ausschwenken) beachten. - Evtl. verursachte Straßenverschmutzungen beseitigen. |  |  |  |  |  |  |
| Verhalten bei Störungen |  |  |  |  |  |  |
| - Bei Betriebsstörungen den Kraftantrieb abstellen und Stillstand aller Maschinenteile abwarten. - Vor Entstörungsarbeiten Zündschlüssel abziehen, Hydraulikleitungen drucklos machen, Stillstand aller bewegten Teile abwarten. - Bei Störungen des Antriebs diesen abkühlen lassen. - Vorgesetzte informieren. - Entstörungsarbeiten dürfen nur von fachkundigen Personen durchgeführt werden. |  |  |  |  |  |  |
| Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe |  |  |  |  | Notruf 112 |  |
| Standort Telefon: | Ersthelfer: |  |  | Standort Verbandkasten: |  |  |
| - Ruhe bewahren, Unfallstelle sichern, eigene Sicherheit beachten! - Notruf veranlassen (112)! - Maschine abschalten und Verletzten ggf. aus dem Gefahrenbereich retten! - Erste Hilfe leisten! - Vitalfunktionen prüfen und lebensrettende Maßnahmen (Seitenlage, Wiederbelebung usw.) einleiten. - Bei bedrohlichen Blutungen: Verletztes Körperteil wenn möglich hochhalten und Blutung stillen (Tuch auf die Wundstelle drücken, ggf. Druckverband anlegen). - Entstehungsbrände mit geeignetem Löschmittel bekämpfen – Notruf 112! |  |  |  |  |  |  |
| Instandhaltung |  |  |  |  |  |  |
| - Reparaturen, Wartungsarbeiten und Prüfungen dürfen nur von hiermit beauftragten Personen durchgeführt werden. - Alle Arbeiten nur bei stillgesetztem Antrieb und stillstehendem Arbeitswerkzeug durchführen. |  |  |  |  |  |  |
| Ort: Datum: |  |  | Unterschrift Verantwortlicher: |  |  |  |
| Es wird bestätigt, dass die Inhalte dieser Betriebsanweisung mit den betrieblichen Verhältnissen und Erkenntnissen der Gefährdungsbeurteilung übereinstimmen. |  |  |  |  |  |  |