| Unternehmen |  | Gefährdungsbeurteilung Motormanuelle Arbeiten/Holzernte | Dok-Nr.: | GBU-W-C003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ersteller: |  |
|  |  |  | Verantwortlicher: |  |
|  |  |  | Datum: |  |
| Arbeitsplatz/-bereich: | Forst- und Baumarbeiten |  |  |  |
| Tätigkeiten: | Fällarbeiten |  |  |  |
| Rechtsvorschrift/ Information | VSG 3.1, VSG 4.2, VSG 4.3, Broschüren: Waldarbeit, Baumarbeiten |  |  |  |

| Gefähr-dungs-faktor | Gefährdungen / Belastungen - ▪ Beispiel-/Standardmaßnahmen | Risiko 1: Gering 2: Mittel 3: Hoch | Besteht ein Defizit? |  | Einzuleitende Maßnahmen Die Rangfolge der Maßnahmen (technisch, organisatorisch, persönlich) ist zu berücksichtigen | Durchführung 1) Wer 2) Bis wann 3) Erl. am | Wirksamkeit geprüft 1) Wer 2) Erl. am |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ja | Nein |  |  |  |
|  | Getroffen werden von Stamm- oder Baumteilen - ▪ Fäll- und Entnahmearbeiten mit fachgerechter Arbeitstechnik/- verfahren durchführen - ▪ Facharbeit durch Qualifikation und Überprüfung sicherstellen - ▪ fachgerechte Fälltechnik einsetzen mit Sicherheitsfälltechnik (Stütz-/Halteband) als Regelfälltechnik - ▪ keine Alleinarbeit mit der Motorsäge - ▪ Baumansprache vor Fällung durchführen - ▪ bei Fällarbeiten doppelte Baumlänge rund um den zu fällenden Baum als Sicherheitsbereich - ▪ bei Entastungsarbeiten doppelte Astlänge, mindestens, jedoch 6 m im Radius als Sicherheitsbereich - ▪ Rückweiche frei räumen, ausreichende Rückweiche schaffen, - Rückweicheplatz festlegen - ▪ bei Schwierigkeitsfällungen Seileinsatz prüfen - ▪ Hänger fachgerecht zu Fallbringen, Maschineneinsatz prüfen - ▪ Sicherheitsbereich gegen unbefugtes Betreten absperren, beschildern oder, wenn erforderlich durch Warnposten, sichern | (3) |  |  |  | 1) 2) 3) | 1) 2) |

| Gefähr-dungs-faktor | Gefährdungen / Belastungen - ▪ Beispiel-/Standardmaßnahmen |  | Risiko 1: Gering 2: Mittel 3: Hoch | Besteht ein Defizit? |  | Einzuleitende Maßnahmen Die Rangfolge der Maßnahmen (technisch, organisatorisch, persönlich) ist zu berücksichtigen |  | Durchführung 1) Wer 2) Bis wann 3) Erl. am | Wirksamkeit geprüft 1) Wer 2) Erl. am |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ja | Nein |  |  |  |  |
|  | Organisationsmängel - ▪ Fachkundiger wird schriftlich mit der Aufsicht der Arbeiten beauftragt - ▪ Fällarbeiten werden nur von Fachkundigen ausgeführt - ▪ keine Alleinarbeit bei Fällarbeiten - ▪ Arbeitsauftrag schriftlich zur Verfügung stellen |  | (2) |  |  |  |  | 1) 2) 3) | 1) 2) |
| Verantwortlicher (Name, Vorname) |  | Ort, Datum |  |  |  |  | Unterschrift |  |  |

Gilt nur in Verbindung mit den übergreifenden Modulen Gefahrstoffe, Biostoffe, Bauliche Anlagen, Fahrzeuge, Lärm, Vibrationen, Psychische Belastungen und den Modulen Forst- und Baumarbeiten allgemein und Arbeiten mit der Motorsäge