| Firma: |  | Betriebsanweisung gemäß §§ 4, 9, 12 ArbSchG, § 9 BetrSichV, § 3 VSG 1.1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Regale und Lagertechnik |  |  |  |  |
|  |  | Lagerung von Material und Maschinen in Regalen |  |  |  |  |
| Gefahren für den Menschen |  |  |  |  |  |  |
| - Herabfallende Gegenstände (z. B. Lagergut) - Umstürzen von Regalen - Verletzungsgefahr durch Quetsch- und Stoßstellen - Sturz und Stolpern im Verkehrsweg |  |  |  |  |  |  |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |  |
| Fußschutz: Sicherheitsschuhe tragen. Handschutz: Bei Arbeiten mit scharfen Kanten Arbeitshandschuhe tragen. - Regale und Lagereinrichtungen Aufstellung nur auf ebenem und ausreichend tragfähigem Untergrund so aufstellen, dass sie nicht umstürzen können. - Die Betriebssicherheit muss in jedem Betriebszustand gegeben sein. - Die am Regal vermerkten max. zulässigen Fach- bzw. Bodenbelastungen dürfen nicht überschritten werden. - Die Beladung hat so zu erfolgen, dass das Ladegut nicht herausfallen und nicht in die Verkehrswege hineinragen kann. Geschlossene Regalböden sind zu bevorzugen. - Bei der Verwendung von Leitern sind Hilfsmittel (z. B. : Leitergurte, Einhängevorrichtung) zu benutzen um das Umstürzen der Leitern zu verhindern. Die Betriebsanweisung „Leitern und Tritte“ ist zu beachten. - Sperrige und schwere Gegenstände sind mit einem Hilfsmittel (z.B. Gabelstapler) zu bestücken bzw. zu entnehmen. - Der Umbau von Regalen darf nur im unbelasteten Zustand erfolgen. - Beim Be- und Entladen dürfen sich keine weiteren Personen im Gefahrenbereich aufhalten. - Die Verkehrswege sind freizuhalten und dürfen nicht zur Lagerung benutzt werden. - Schwere Gegenstände unten, leichte Gegenstände oben einlagern. |  |  |  |  |  |  |
| Verhalten bei Störungen |  |  |  |  |  |  |
| - Defekte Regale sind umgehend zu leeren und instand zu setzen. - Der Durchgangsbereich ist zu sperren - Mängel und Schäden sind unverzüglich der/dem Vorgesetzten zu melden |  |  |  |  |  |  |
| Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe |  |  |  |  | Notruf 112 |  |
| Standort Telefon: | Ersthelfer: |  |  | Standort Verbandkasten: |  |  |
| - Ruhe bewahren, Unfallstelle sichern, eigene Sicherheit beachten! - Notruf veranlassen (112)! - Maschine abschalten und Verletzten ggf. aus dem Gefahrenbereich retten! - Erste Hilfe leisten! - Vitalfunktionen prüfen und lebensrettende Maßnahmen (Seitenlage, Wiederbelebung usw.) einleiten. - Bei bedrohlichen Blutungen: Verletztes Körperteil wenn möglich hochhalten und Blutung stillen (Tuch auf die Wundstelle drücken, ggf. Druckverband anlegen). - Entstehungsbrände mit geeignetem Löschmittel bekämpfen – Notruf 112! |  |  |  |  |  |  |
| Instandhaltung, Entsorgung |  |  |  |  |  |  |
| - Sichtprüfung der Regale jährlich durchführen und dokumentieren. - Instandsetzung nur durch beauftragte und unterwiesene Personen. - Bei Materialentnahme oder Lagerarbeiten vorgeschriebene Sicherungsmaßnahmen beachten |  |  |  |  |  |  |
| Ort: Datum: |  |  | Unterschrift Verantwortlicher: |  |  |  |
| Es wird bestätigt, dass die Inhalte dieser Betriebsanweisung mit den betrieblichen Verhältnissen und Erkenntnissen der Gefährdungsbeurteilung übereinstimmen. |  |  |  |  |  |  |