Versiunea 11/07

Instrucțiuni de utilizare								Firmă/departament firmă:

conform Legii privind protecția muncii și

normelor de prevenire a accidentelor

VSG 3.1

# Tocătoare de mărăcini (tocătoare)

## Pericole pentru persoane și mediu

- Răniri prin tăiere și strivire din cauza tragerii în valțul de tragere sau în unealta tocătorului.

- Striviri în cazul lucrărilor de reparație (de ex. la volant).

- Vătămări din cauza materialului de tocat.

- Ciocniri și lovituri din cauza rămurișului și trunchiurilor.

- Solicitări din cauza zgomotului, prafului, gazelor evacuate, intemperiilor atmosferice.

- Scurgerea uleiului și a carburantului periclitează mediul.

### Măsuri de protecție și reguli de comportament

- Normele de prevenire a accidentelor și instrucțiunile de utilizare ale producătorului sunt respectate și urmate.

- Tocătoare de mărăcini pot fi operate doar de persoane instruite.

- Operatorii au vârsta minimă de 18 ani (tinerii cu vârsta între 15 - 18 ani se află sub supravegherea unui

specialist)

- Înainte de începerea lucrului trebuie verificată starea și funcționarea corespunzătoare a dispozitivelor de siguranță și de protecție

(Control vizual):

- Purtați echipament personal de protecție: Purtați cască de protecție cu protecție pentru auz și față, mănuși de protecție cu

manșete, încălțăminte de siguranță, îmbrăcăminte strânsă pe corp.

- În cazul mașinilor de tocare a mărăcinilor cu sistem de acționare extern trebuie respectată turația maxim admisă.

- Țineți persoanele la distanță de zona periculoasă a tocătoarelor de mărăcini.

- În cazul lucrărilor desfășurate în spațiul destinat circulației publice, zona de lucru trebuie asigurată conform planului model de indicatoare.

- Înainte de tocare, înlăturați corpurile străine (de ex. pietre, obiecte de fier etc.) din materialul de tocat.

- În timpul funcționării nu introduceți mâna în pâlnia de alimentare și nu vă aplecați, nu pătrundeți în aceasta.

- Împingeți materialul de tocat numai cu mijloace ajutătoare adecvate.

- Înlăturați materialul înfundat numai cu mașina oprită (așteptați repausul uneltelor de lucru) cu

mijloacele ajutătoare adecvate.

- Alimentați materialul de tocat astfel încât să fie evitată înfundarea (introduceți mai întâi ramurile cu capăt gros,

dacă este cazul alimentați rămurișul împreună cu ramurile tari).

- Staționarea în zona de alimentare este permisă numai dacă este necesar.

- Respectați diametrul maxim prelucrat al materialului de tocat.

- Bucățile de trunchi sau ramurile tari pot să ricoșeze brusc în lateral (nu poziționați operatorul lângă ramuri sau bucăți de trunchi,

ci în spatele acestora).

- Blocați ferm canalul de ejectare al materialului de tocat și nu rotiți spre zona de alimentare.

### Comportament în caz de pericol, resp. în caz de defecțiuni

- În cazul disfuncționalităților sau în cazul stării necorespunzătoare a tocătoarelor de mărăcini, opriți lucrul și nu utilizați aparatul în continuare.

- În caz de pericol (tragerea unei persoane), cuplați imediat cadrul de comandă pe „Stop“ sau „Înapoi“.

- Scoateți cheia de contact.

### Comportament în caz de accident, primul ajutor

Persoană responsabilă cu acordarea primului ajutor: Doamna/Domnul ..........................	
                                                                                                                                               Apel de urgență: 112

- Inițiați măsurile de urgență la locul accidentului.

- Chemați ambulanța/medicul.

- Informați compania/superiorul.

### Mentenanță

- Respectați și urmați indicațiile din instrucțiunile de utilizare ale producătorului.

- Înainte de utilizare, efectuați o verificare vizuală și o verificare a funcționării.

- Verificați funcționarea și integritatea dispozitivele de siguranță și de protecție.

- Deschiderea măștilor uneltelor și înlăturarea dispozitivelor de protecție va fi realizată numai cu sistemul de acționare oprit și unealta de lucru oprită.

- Blocați volantul în cazul înlocuirii cuțitelor sau altor activități similare.

- Verificați furtunurile hidraulice cel puțin o dată pe an referitor la uzură.

___________________               _____________________________

Data				     Semnătura companiei

Se confirmă conformitatea dintre cuprinsul prezentelor instrucțiuni și condițiile de lucru interne și informațiile privind evaluarea pericolelor.