| Firma: |  | Betriebsanweisung gemäß §§ 4, 9, 12 ArbSchG, § 14 GefStoffV |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Schwefeldioxid |  |  |  |  |
|  |  | # Schwefeldioxid (SO2) zur Abtötung schädlicher Mikroorganismen bei der Weinbereitung |  |  |  |  |
| Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |  |  |
| - Giftig beim Einatmen. Wirkt ätzend auf die Atemwege. - Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. - Enthält Gas unter Druck. - Kann bei Erwärmung explodieren. - Bildet mit Wasser ätzende Säuren. |  |  |  |  |  |  |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |  |
| Weitere Einzelheiten vom Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt. - Atemschutz: Halb- oder Vollmaske, Gasfilter, mindestens E2, benutzen. - Augenschutz: Schutz durch Tragen einer Vollmaske oder einer dicht schließenden Schutzbrille - Handschutz: Um Verletzungen beim Hantieren mit der Druckgasflasche sowie um Erfrierungen durch sich schnell entspannendes Gas vorzubeugen, geeignete Schutzhandschuhe gegen mechanische Gefährdung verwenden. Bei Gefahr eines Substanzkontaktes stets Chemikalien beständige Schutzhandschuhe tragen. - Körperschutz: Gummischürze und Gummistiefel tragen. - Hautschutz: Vorbeugender Hautschutz/ wasserunlösliche Hautschutzpräparate erforderlich. - Lüftung sicherstellen. - Unter Verschluss an einem gut belüfteten Ort aufbewahren. - Gasflasche gegen Umstürzen sichern. - Flüssiggasanlagen und Armaturen müssen den Regeln der Technik entsprechen. - Nicht rauchen. |  |  |  |  |  |  |
| Verhalten bei Unfällen |  |  |  |  |  |  |
| - Alarm-, Flucht- und Rettungspläne beachten. - Für den Notfall umluftunabhängiges Atemgerät bereit halten. - Im Brandfall können alle bekannten Löschmittel benutzt werden. - Wenn möglich, Gasaustritt stoppen. Sich vom Behälter entfernen und mit Wasser kühlen. - Dämpfe mit Wassernebel oder feinem Sprühstrahl niederschlagen. |  |  |  |  |  |  |
| Erste Hilfe |  |  |  |  | Notruf 112 |  |
| Standort Telefon: | Ersthelfer: |  |  | Standort Verbandkasten: |  |  |
| - Bei jeder Erste-Hilfe-Maßnahme Selbstschutz beachten. - Nach Augenkontakt: 10 Minuten unter fließendem Wasser bei gespreizten Lidern spülen oder Augenspüllösung verwenden. Immer Augenarzt aufsuchen! - Nach Hautkontakt: Verunreinigte Kleidung sofort ausziehen, Haut mit Wasser spülen. Arzt hinzuziehen. - Nach Einatmen: Unter Verwendung eines umluftunabhängigen Atemschutzgerätes an die frische Luft bringen. Bei Bewusstlosigkeit Atemwege freihalten. Bei Atemstillstand künstliche Beatmung einleiten. Arzt: …………………………………………. Giftinformationszentrum: 0228/ 19240 |  |  |  |  |  |  |
| Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |  |  |
| - Entsorgung gemäß Angaben im Sicherheitsdatenblatt (Abschnitt 13) veranlassen. |  |  |  |  |  |  |
| Ort: Datum: |  |  | Unterschrift Verantwortlicher: |  |  |  |
| Es wird bestätigt, dass die Inhalte dieser Betriebsanweisung mit den betrieblichen Verhältnissen und Erkenntnissen der Gefährdungsbeurteilung übereinstimmen. |  |  |  |  |  |  |