| Firma: |  | Betriebsanweisung gemäß §§ 4, 9, 12 ArbSchG, § 9 BetrSichV, § 3 VSG 1.1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Drahtwickelmaschine |  |  |  |  |
|  |  | Bedienung der Drahtwickelmaschine |  |  |  |  |
| Gefahren für den Menschen |  |  |  |  |  |  |
| - Gefahr des Erfasstwerdens von Personen beim Aufwickeln von Drähten und Heftschnüren - Verletzungen durch Wegschleudern erfasster Fremdkörper - Gefahr von Augenverletzungen durch Drahtenden |  |  |  |  |  |  |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |  |
| - PSA: Schutzbrille, Handschutz, Sicherheitsschuhe und eng anliegende Kleidung tragen. - Vor jeder Inbetriebnahme Funktion und Vollständigkeit der Sicherheits- und Schutzeinrichtungen kontrollieren. - Vor Arbeitsbeginn sind Gelenkwellen auf ihren ordnungsgemäßen Zustand zu überprüfen. - Nur Geräte mit CE-Kennzeichnung einsetzen. - Nur mit niedriger Zapfwellendrehzahl arbeiten. - Auf Personen im Gefahrenbereich achten. - Drahtführung/Spulhilfe verwenden. - Sicherheitseinrichtungen (z. B. Totmannschalter) nicht manipulieren. - Beim Wechseln der Spule ist der Kraftantrieb des Schleppers abzustellen. |  |  |  |  |  |  |
| Verhalten bei Störungen |  |  |  |  |  |  |
| - Bei Störungen den Kraftantrieb abstellen und Stillstand aller Maschinenteile abwarten. Die Feststellbremse des Schleppers anziehen und einen Gang einlegen, um ungewollte Bewegungen zu verhindern, ggf. Steilhangsicherung betätigen. - Vor Entstörungsarbeiten Zündschlüssel abziehen und Stillstand aller bewegten Teile abwarten. - Bei Störungen des Antriebs diesen abkühlen lassen. - Vorgesetzte informieren. - Entstörungsarbeiten dürfen nur von fachkundigen Personen durchgeführt werden. |  |  |  |  |  |  |
| Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe |  |  |  |  | Notruf 112 |  |
| Standort Telefon: | Ersthelfer: |  |  | Standort Verbandkasten: |  |  |
| - Ruhe bewahren, Unfallstelle sichern, eigene Sicherheit beachten! - Notruf veranlassen (112)! - Maschine abschalten und Verletzten ggf. aus dem Gefahrenbereich retten! - Erste Hilfe leisten! - Vitalfunktionen prüfen und lebensrettende Maßnahmen (Seitenlage, Wiederbelebung usw.) einleiten. - Bei bedrohlichen Blutungen: Verletztes Körperteil wenn möglich hochhalten und Blutung stillen (Tuch auf die Wundstelle drücken, ggf. Druckverband anlegen). - Entstehungsbrände mit geeignetem Löschmittel bekämpfen – Notruf 112! |  |  |  |  |  |  |
| Instandhaltung |  |  |  |  |  |  |
| - Reparaturen, Wartungsarbeiten und Prüfungen dürfen nur von hiermit beauftragten Personen durchgeführt werden. - Alle Arbeiten nur bei stillgesetztem Antrieb und stillstehendem Arbeitswerkzeug durchführen. Handschutz verwenden. |  |  |  |  |  |  |
| Ort: Datum: |  |  | Unterschrift Verantwortlicher: |  |  |  |
| Es wird bestätigt, dass die Inhalte dieser Betriebsanweisung mit den betrieblichen Verhältnissen und Erkenntnissen der Gefährdungsbeurteilung übereinstimmen. |  |  |  |  |  |  |